建设项目基本情况

| 项目名称 | 1000吨牧草膜、2000吨包装膜生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁夏弘程实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张云伟 |  |  | 联系人 |  |  | 张云伟 |  |
| 通讯地址 | 吴忠市金积工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13895208099 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 751100 |
| 建设地点 | 吴忠市金积工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 吴忠市金积工业园区管委会 |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-640951-29-03-011044 |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建R技改£ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2921 塑料薄膜制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1500 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中环保投资（万元） |  | 16.5 | 占总投资比例（%） |  | 2.0 |  |
| 评价经费 |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景 随着人们对包装的综合要求逐渐提升，包装不仅要求包装材料具有更高的安全卫生性、更好的保护性能、更简易的开启方式，同时还要具有良好的环境友好性，响应绿色环保的发展趋势。塑料薄膜作为包装领域应用较为普及的一种原材料，尤其是功能性薄膜，在包装中扮演着十分重要的角色，可以说人们对包装的大多需求可以通过改善功能性塑料薄膜的各项性能来实现。高阻隔性薄膜、水溶性薄膜、气调保鲜薄膜、可生物降解薄膜、纳米塑料薄膜、抗菌性薄膜、易分离型热封薄膜、易撕裂薄膜、微波食品包装薄膜等品种多样化、专用化的复合膜是未来我国包装塑料薄膜的发展方向。 通过对市场需求的调查，从项目的经济效益和保护耕地、节约能源、改善环境的社会效益出发，宁夏弘程实业有限公司你投资800万元在金积工业园区建设年产1000吨牧草膜、2000吨包装膜生产线建设项目。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年9月1日实施）》及生态环保部令第1号“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”等有关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业中 47、塑料制品制造中其他”，为报告表项目。受宁夏弘程实业有限公司（以下简称“建设单位”）委托，对其“1000吨牧草膜、2000吨包装膜生产线建设项目”（以下简称“本项目”）进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和造成的环境影响进行分析后，依照相关技术要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 2、编制依据 (1) 国家相关法律 ①《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2015 年 1 月 1 日实施）； ②《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修改）（2018 年 12 月 29 日）； ③《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修正）（2018 年 10 月 26 日）； ④《中华人民共和国水污染防治法》（修订）（2018 年 1 月 1 日）； ⑤《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年修正）（2018 年 12 月 29 日）； ⑥《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日）； ⑦《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日）。 (2) 法规与政策 ①《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 682 号，2017.07.16 修订，2017.10.01 施行； ②《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令第 1 号，2018.04.28 实施； ③《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），国家发展和改革委员会，2013.05.01 施行。 ④《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》，2018.11.29。 (3) 技术规范 ①《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； ②《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； ③《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； ④《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； ⑤《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。 3、项目建设地址及周边环境概况 本项目位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，租用宁夏维航自控设备科技有限公司闲置厂房，用地中心坐标为：东经：106°08′24.50″，北纬：37°56′46.36″，具体地理位置见图1。 项目南侧为伊利路，西侧为宁夏鼎盛阳光科技有限公司，北侧为宁夏吴忠市恒工仪表有限公司，东侧为宁夏银星吴忠仪表流体控制有限公司，具体周边环境情况见图2。 4、本项目建设内容 本项目位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，租赁宁夏维航自控设备科技有限公司闲置厂房面积为1500m2，其中生产区域占地面积为800m2，原料储存区200m2，成品储存区450m2，办公区面积50m²。建设4条PE塑料膜生产线。项目工程组成有主体工程、辅助工程、环保工程和公用工程等，具体见项目工程组成一览见表1。 表1 项目工程组成一览表 类别; 名称; 项目内容. 主体工程; 生产区; 建筑面积800m2，建设4条PE塑料膜生产线，主要安装4套全自动流延膜机组和2套机械吹膜分条机组，年产1000吨牧草膜、2000吨包装膜。. 辅助工程; 办公区; 建筑面积50m2，主要用于厂区日常办公。. 储运工程; 原料储存区; 建筑面积为200m2，主要用于堆放购买的原材料。. 成品储存区; 建筑面积为450m2，主要为堆放成品。. 公用工程; 给水; 供水由金积工业园区管网提供，用水量总为353.5m3/a。. 排水; 生产过程中无废水排放，生活污水依托现有化粪池处理，通过园区管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。. 供电; 用电由金积工业园区供电管网提供。. 供暖; 办公区供暖由电暖器提供。. 环保工程; 固体废物处理设施; 设置生活垃圾收集箱，集中收集后集中收集运往附近垃圾中转站；一般固废：生产过程中产生的废边角料，集中收集后回用于生产线。本项目活性炭吸附装置会产生废活性炭，收集于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。. 废气处理设施; 项目生产产生的废气经安装在设备上方集气罩收集，通过引风机引至活性炭吸附装置处理，处理后通过排气筒排放，排气筒高度高于15m。. 噪声防治措施; 建筑设施隔声、设置降噪等措施。. 废水治理措施; 生产用水主要是冷却循环水补水，冷却水循环使用，不外排。生活污水依托现有化粪池处理，通过园区管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。. 5、产品方案及主要设备 本项目建设4条PE塑料膜生产线，年产1000吨牧草膜、2000吨包装膜。本项目产品方案见表2。项目主要生产设备及型号见表3。 表2 项目产品方案一览表 产品名称; 产量. 牧草膜; 1000t. 包装膜; 2000t. 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 流延膜机; 套; 4. 2; 吹膜分条机组; 套; 2. 3; 拌料机; 台; 1. 6、原辅材料消耗 本项目主要原料为聚乙烯，项目所用原料均为新料，年使用量为3000吨，原料的来源为市场购买。主要原辅材料消耗量见表4。 表4 主要原辅材料消耗 种类; 物料名称; 年耗量t/a; 备注. 原料; 聚乙烯; 3000; 外购，袋装入厂原料库暂存. 聚乙烯主要理化特性： PE 全名为 Polyethylene，即聚乙烯，是最结构简单的高分子有机化合物，当今世界应用最广泛的高分子材料。通过乙烯(CH2=CH2 )的加成反应和聚合反应，由重复的-CH2-单元连接而成的高聚合链。聚乙烯不溶于水，吸水性很小，就是对一些化学溶剂，如甲苯、醋酸等，也只有在 70°C 以上温度时才略有溶解。聚乙烯的性能取决于它的聚合方式:在中等压力(15-30 大气压)有机化合物催化条件下进行 Ziegler-Natta 聚合而成的是高密度聚乙烯(HDPE)。这种条件下聚合的聚乙烯分子是线性的，且分子链很长，分子量高达几十万。 本项目使用的原料为高密度聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70℃~-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。本项目使用 HDPE 作为原料，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态 HDPE 的外表呈乳白色，颗粒状，圆形条状，厚度 1~2mm，直径 3~4mm,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE 具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。 7、项目总平面布置图 项目租赁宁夏维航自控设备科技有限公司闲置厂房1栋及部分办公室。办公区位于厂区东部，租用的厂房位于办公区的西部，生产厂房内设置生产车间、原料堆存区及成品堆存区。厂房内按照工艺流程顺畅，结构紧凑，管理方便，功能分区明显的原则布置设备。因此，从环保角度来看，本项目的总平面布局合理。项目厂区平面布置图见图3。 办公区 大门 成品堆存区 原料堆存区 生产区 北 出入口 出入口 排气筒 冷却塔 危废暂存间 图3 项目厂区平面布置图 8、选址合理性分析 本项目位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，利用宁夏维航自控设备科技有限公司闲置场地，用地性质为工业用地，符合建设项目用地性质。 本项目厂区交通便利，有利于原材料及产品等物资流通。根据外环境关系图可知，本项目周围外环境简单，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域，周围无其他严防污染企业；项目生产过程中产生的污染物较少，距离本项目最近的敏感区位于本项目上风向，污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，因此，本项目的选址是合理的。 9、项目总投资及环保投资 本项目总投资为800万元，其中环保投资16.5万元，占总投资的2.0％。环保投资主要用于设备消音降噪措施的实施、固体废物回收、废气、废水处理设施。具体环保投资见下表5。 表5 项目环保投资一览表 序号; 项目名称; 环保设施; 数量; 投资金额（万元）. 1; 固体废物处理设施; 设置垃圾、危废暂存间; /; 1. 2; 噪声防治设施; 低噪声设备、安装减振基座、车间密闭隔声等措施; /; 0.5. 3; 废水处理设施; 化粪池（依托）; 1座; 0. 4; 废气处理设施; 集气罩+活性碳吸附装置+15m高排气筒; 1套; 15. 合计; 16.5. 10、公用工程 项目用水由吴忠市利通区金积镇供水管网提供。本项目用水主要为生产用水、生活用水。 项目总用水量为1.5m3/d（495m3/a），其中生产用水主要是冷却循环水补水，补水量为0.5m3/d，总补水量为165m3/a，冷却水循环水量2m3/d；项目生活用水主要为员工日常用水，项目定员10人，每人每天按100L/d计，则生活用水总量为1m3/d（330m3/a）。 项目无生产废水排放（冷却水循环使用，不外排），职工生活污水产生量按照其生活用水量的80%计算，生活污水产生量为264t/a，生活污水进入化粪池处理（依托现有），通过园区污水管网最后进入第三污水处理厂处理。 供排水情况见表6，项目水平衡图见图4。 表6 项目供排水组成一览表 用水类别; 用水定额; 日用水量（m³/d）; 年用水量（m³/a）; 日排水量 （m³/d）; 年排水量 （m³/a）; 备注. 生活用水; 100L/人·d; 1; 330; 0.8; 264; 10人. 冷却塔补水; 0.5m3/d; 0.5; 165; 0; 0; 循环使用，不外排. 合计; 1.5; 495; 0.8; 264. 生活用水 冷却塔补水 化粪池 第三污水处理厂 新鲜用水量 495 1 2.4 2.4 损失0.6 损失0.5 0.5 循环水量2 图4 项目用水平衡图 单位：m3/d ⑵供暖 本项目冬季办公区供暖由电暖器提供。 ⑶供电 本项目电源来自吴忠金积工业园区供电管网，足以保证工业生产用电。 11、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，工作制度为三班倒8小时工作制，年生产天数330天。 12、政策符合性分析 ⑴项目与国家产业政策的符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2019 年第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许类。 此外，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 ⑵项目与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。 表7 项目与“三线一单”相符性分析 序号; “三线一单”内容; 符合性. 1; 生态保护红线; 根据宁夏回族自治区人民政府，宁政发【2018】23 号关于发布《宁夏回族自治区生态保护红线的通知》知，本项目厂址选址位于宁夏吴忠市利通区金积工业园区内，项目用地不属于自然保护区、风景名胜区等生态保护红线管控范围内用地，本项目与生态保护线的位置关系见图 5。. 2; 环境质量底线; 项目建成后，采取先进的工艺和有效的环保措施，废气可做到达标排放，不会改变区域大气环境质量；项目污水经化粪池处理后进入吴忠市第三污水处理厂处理。因此，不会改变区域地表水、地下水的功能，项目的建设符合环境质量底线要求. 3; 资源利用上线; 本项目主要能源消耗为水、电，不触及资源利用上线. 4; 负面清单; 宁夏吴忠市利通区金积工业园区内，根据《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行版)》知，本项目符合产业政策，不在该功能区的负面清单内。. 由上表可知：本项目符合“三线一单”。 |
| 与项目相关的原有污染物情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，租用宁夏维航自控设备科技有限公司闲置场地，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，租用宁夏维航自控设备科技有限公司闲置厂房，用地中心坐标为：东经：106°08′24.50″，北纬：37°56′46.36″，具体地理位置见图1。 2．地形地貌 吴忠市东西长而南北窄，地势南高北低，南部为牛首山山地丘陵地带，海拔 1200—1455m；北部为黄河冲积平原，海拔 1121—1135m，自南向北倾斜，平均比降 1/400，地势平坦，排灌畅通，是市辖区农业精华地带，被列为国家商品粮基地。自南向北可分为丘陵地、洪积冲积平原、风积沙地、黄河冲积平原、河滩地五个地貌类型：丘陵地面积 5620.39km2，占土地总面积的 50.9％；洪积冲积平原分布在苦水河西侧，从孙家滩以南开始，沿河北下至金银滩一带与黄河冲积平原连接，长约 40km，面积 110.72km2，占土地总面积的 10.0％；风积沙地主要分布在扁担沟北部，面积 31.2km2，占土地总面积的 2.8％；黄河冲积平原分布在市辖区北部，面积 396.08km2，占土地总面积的 35.8％；河滩地分布在黄河沿岸地段，面积 5.28km2，占土地总面积的 0.5％。 3．地质与水文特征 ⑴地表水 吴忠市地表水以黄河水系为主，由黄河及引黄灌溉渠道及排水沟组成。黄河在距市区西北约5km处由西南向东流经吴忠市，自青铜峡市青铜峡镇金沙湾入境，在叶盛公路桥出境，境内河段69km，有苦水河及诸沟支流汇入。据青铜峡水文站多年资料统计，近几年径流量172.5～202.4亿m3，多年平均含沙量为4.28kg/m3。 ⑵地下水 吴忠市区地下水资源总量2.13亿m3，引黄灌区的地下水主要来源与引黄灌溉入渗，其次为降水；地下水深埋1～5m。灌区地下水资源量2.12亿m3，占全市地下水资源总量的99.5%。 4．气候与气象 吴忠属温带半干旱大陆性气候，冬季漫长，夏季比较凉爽，春秋不明显，年平均气温8.4℃—9.2℃，一般年份为8.7℃，6—8月份为最热月，7月份平均气温达22℃；12月至次年1月最冷，1月份平均气温在-7℃，无霜期200天左右，年降水量平均在200mm左右，多集中在7—9月份，年蒸发量高达2000mm左右，蒸发量远大于降水量，3—5月份为风季，多西北风，最大风速达21m/s，自然灾害主要为干旱、风沙、冰雹等。 距离本项目最近的气象站为吴忠气象站，吴忠气象站1981～2010年30 年的气象统计资料见表8。 表8 吴忠气象站近30年气象统计一览表 项目; 数据; 项目; 数据; 项目; 数据. 年平均气压; 889.0hPa; 年平均风速; 2.3m/s; 雷暴日数; 13.2d. 年平均气温; 9.3℃; 最大风速; 20.0m/s; 大风日数; 10.6d. 极端最低气温; -24.0℃; 主导风向; W; 沙尘暴日数; 4.3d. 极端最高气温; 38.0℃; 静风频率; 21%; 雾日数; 2.9d. 年均降水量; 184.6mm; 年平均相对湿度; 56%; 年日照时数; 2974.4h. 最大日降水量; 64.2mm; 年均蒸发量; 1813.3mm; 最大冻土深度; 90cm. 吴忠气象站 1981～2010 年各月平均温度见表 9 和图 6。 表9 吴忠气象站近30年各月平均温度一览表 单位:℃ 月份; 1 月; 2 月; 3 月; 4 月; 5 月; 6 月; 7 月; 8 月; 9 月; 10 月; 11 月; 12 月. 温度; -6.8; -3.1; 3.7; 11.6; 17.1; 21.1; 23.3; 21.6; 16.3; 9.5; 2.0; -4.5. # 图6 吴忠市1981～2010年各月平均温度图 5．土壤与植被 吴忠市土壤主要有 6 个土类（淡灰钙土、灌淤土、潮土、风沙土、盐土和新积土）。淡灰钙土分布在南部丘陵区，面积5.56万公顷，占土地总面积的 55.8%，质地以沙壤为主，保水性差，有机质分解快，氮、磷、钾缺乏。灌淤土是在长期灌淤、施肥、耕作等条件下形成的人为土壤，土层深厚，土质良好，主要分布在老灌区各乡镇，是最好的农用地，面积1.84万公顷，占土地总面积的16.6%，耕地面积的70%。其他类型土壤主要分布在汉渠、东干渠两侧及黄河两岸，面积1.57万公顷，占土地总面积的 18.1%，因缺乏较好的排灌设施，地下水位高，易发生土地盐渍化，是主要的土地整理区。植被主要为农业种植作物、人工绿化林木、天然牧草，农业植被主要是以水稻、小麦为主，人工绿化林木主要为槐树、杨树等。 项目位于吴忠市金积工业园区，土壤主要以灌淤土为主，植被主要为人工绿化林木为主。 6．地震 查阅国家地震局出版的《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）、《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A2），吴忠市属地震设防烈度Ⅷ度的地区，因而，本项目建构物应按地震烈度Ⅷ度设防进行设计。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，项目区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目吴忠市金积工业园区，环境空气质量现状评价采用《2019年宁夏生态环境状况公报》数据和结论来进行区域环境空气质量评价，检测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测结果见表10。 表10 区域环境质量现状监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1; 4; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 145; 160; 90.6; 达标. 根据《2019年宁夏生态环境状况公报》公开的区域环境空气质量数据可以看出，吴忠市污染物 PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年 均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h 平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑 动平均值的第 90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1 的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，所以项目所在地属于达标区。 2、地表水环境质量 本项目最近地表水体为南干沟，南干沟位于本项目西侧，距离本项目约1.52km。本项目地表水环境质量现状监测数据引用《2018年宁夏回族自治区环境质量报告书》公开的吴忠南干沟的监测数据，监测项目为pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、挥发酚、LAS、石油类、铜、总汞、铅、锌、砷、硒、镉、总磷、硫化物、氟化物、氰化物、六价铬群共21项。监测结果统计详见表11。 表11 2018年吴忠南干沟水质监测结果统计表 单位：mg/L（pH除外） 指标数 监测项目; IV类标准; 样品数; 平均值; 最大值; 最小值; 超标率（%）; 超标倍数. PH; 6-9; 10; 7.48-8.73; 8.73; 7.48; 0; /. 溶解氧; 3; 10; 7.91; 10.5; 5.95; 0; /. 高锰酸盐指数; 10; 10; 5.4; 7.7; 3.4; 0; /. 化学需氧量; 30; 10; 21; 30; 12; 0; /. 生化需氧量; 6; 10; 2.0; 2.9; 1.3; 0; /. 氨氮; 1.5; 10; 0.24; 1.09; 0.013; 0; /. 挥发酚; 0.01; 10; 0.0007; 0.002; 0.0002; 0; /. 阴离子表面活性剂; 0.3; 10; 0.04; 0.11; 0.03; 0; /. 石油类; 0.5; 10; 0.023; 0.14; 0.01; 0; /. 铜; 1.0; 10; 0.001; 0.001; 0.001; 0; /. 总汞; 0.001; 10; 0.00002; 0.00002; 0.00002; 0; /. 总铅; 0.05; 10; 0.001; 0.001; 0.001; 0; /. 锌; 2; 10; 0.025; 0.025; 0.025; 0; /. 砷; 0.1; 10; 0.0028; 0.0044; 0.0012; 0; /. 硒; 0.02; 10; 0.002; 0.002; 0.002; 0; /. 镉; 0.005; 10; 0.001; 0.001; 0.001; 0; /. 总磷; 0.3; 10; 0.13; 0.26; 0.06; 0; /. 硫化物; 0.5; 10; 0.003; 0.003; 0.003; 0; /. 氟化物; 1.5; 10; 0.50; 0.7; 0.4; 0; /. 氰化物; 0.2; 10; 0.002; 0.003; 0.001; 0; /. 六价铬; 0.05; 10; 0.002; 0.002; 0.002; 0; /. 根据《2018 年宁夏回族自治区环境质量报告书》公开的南干沟数据可知，2018年南干沟全年监测的21项污染指标年均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。 3、声环境质量现状 根据现场情况，本项目委托吴忠市科信环境检测有限公司于2020年10月17-18日昼间、夜间对项目厂区进行了噪声环境质量现状监测，在厂区各边界分别布设1个监测点，共4个监测点，具体监测点位布点见图7，具体监测结果见表12。 表12 噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测点位; 10月17日; 10月18日; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目东侧; 57; 47; 58; 46; 65; 55; 达标. 2#; 项目南侧; 52; 45; 53; 42. 3#; 项目西侧; 53; 45; 54; 42. 4#; 项目北侧; 55; 45; 56; 45. 本项目区域昼间声环境现状噪声值为52~58dB（A）、夜间噪声值为42~47dB（A），均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 项目所在地 注：为噪声监测点 图7 噪声监测点位布设示意图 4、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“N 轻工”中“116、塑料制品制造”，项目类别为IV类建设项目。因此本项目不进行地下水环境影响评价。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于制造业中其他制造业，属于IV类项目，因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 6、生态环境 本项目区域内生态环境以人工种植生态系统为主，生态环境简单，生物种类较少。地表植被稀疏，现有动物主要是一些与人类密切相关的伴人动物等，植物主要为杨树，生物多样性程度较低，生物种类与生态环境简单。生态环境质量一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于吴忠市金积工业园区，评价范围内没有水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。主要环境保护要求为评价区的环境空气、声环境；环境保护要求为：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；②环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2012）2类标准。主要保护目标见表13。 表13 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 保护对 象性质; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经纬度. 环境空气; 106°08′9.28″; 37°56′40.39″; 关渠村; 1000人; 居住区; 二类区; 西南侧; 413m. 106°07′47.03″; 37°56′33.87″; 金积镇中心学校; /; 学校; 二类区; 西南侧; 1000m. 106°07′52.21″; 37°56′32.91″; 智慧树幼儿园; /; 学校; 二类区; 西南侧; 950m. 106°07′37.61″; 37°56′30.17″; 金积镇安置楼小区（北门村）; 2500人; 居住区; 二类区; 西南侧; 1100m. 106°09′1.34″; 37°56′31.93″; 任桥村1队; 400人; 居住区; 二类区; 东南侧; 700m. 106°07′48.54″; 37°56′24.71″; 康乐养老中心; /; 养老院; 二类区; 西南侧; 1030m. 地表水; 106°07′21″; 37°56′51.52″; 南干沟; /; 地表水体; IV类; 东南侧; 1520m. 声环境; 厂界外200m范围; /; /; 2类区; /; /. 地下水; 吴忠市金积水源地保护区; /; 地下水体; Ⅲ类; 西侧; 2630m. 注：方位距离以本项目边界为参照，距离为最近处距离

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、本项目区域大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染综合排放标准详解》中标准值，具体标准值见下表： 表14 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 年均值; 0.06 mg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准. 24小时平均; 0.15 mg/m3. 2; NO2; 年均值; 0.08 mg/m3. 24小时平均; 0.12 mg/m3. 3; PM10; 年均值; 0.07 mg/m3. 24小时平均; 0.15 mg/m3. 4; PM2.5; 年均值; 0.035mg/m3. 24小时平均; 0.075mg/m3. 5; CO; 1小时平均; 10mg/m3. 24小时平均; 4mg/m3. 6; O3; 日最大8小时均值; 0.16mg/m3. 7; 非甲烷总烃; 24小时平均; 2.0mg/m3; 《大气污染综合排放标准详解》中标准值. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体标准值见下表： 表15 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，具体标准值见下表： 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 表16 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002） 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 标准值; 序号; 污染物名称; 标准值; 标准来源. IV类; IV类. 1; pH; 6～9; 12; 总铅; 0.05; 《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002） IV类标准. 2; DO; 3; 13; 锌; 2.0. 3; 高锰酸盐指数; 10; 14; 砷; 0.1. 4; CODCr; 30; 15; 硒; 0.02. 5; BOD5; 6; 16; 镉; 0.005. 6; 氨氮; 1.5; 17; 总磷; 0.3. 7; 挥发酚; 0.01; 18; 硫化物; 0.5. 8; 阴离子表面活性剂; 0.3; 19; 氟化物; 1.5. 9; 石油类; 0.5; 20; 氰化物; 0.2. 10; 铜; 1.0; 21; 六价铬; 0.05. 11; 总汞; 0.001; 22; 粪大肠菌群; 20000. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 ①施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的新污染源排放标准，具体标准值详见下表； 表17 颗粒物无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控点浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ②本项目运营期大气污染物主要为生产过程中产生的非甲烷总烃，有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度值;无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体标准见下表： 表18 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 表19 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物; 排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处 1h 浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. （2）噪声：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），其中厂界执行3类标准； 表20 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间; 备注. 3; 65; 55; 厂界. （3）项目废水排放执行《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 表21 《污水排放城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 污染物名称; 最高允许排放浓度; 单位. CODcr; 500; mg/l. BOD5; 300. SS; 400. - 固体废物：一般废物执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的有关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 非甲烷总烃：0.1995t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租用宁夏维航自控设备科技有限公司闲置厂房。项目所在厂房现已建成，因此，本项目施工期仅涉及对厂房进行适应性改造，安装生产设备，以上工序将产生施工噪声、扬尘、弃渣等污染物。施工期工艺流程及产污情况见图8。 厂房适应性改造 设备安装 工程验收 工程运行 扬尘 噪声、固废 噪声、固废 图8 项目工程建设流程及产污节点图 项目施工期大气污染物主要是设备安装扬尘；废水污染物主要是施工现场人员产生的生活污水；固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾；噪声污染为机动车、施工机械等产生的振动和噪声 二、营运期工艺流程及产污环节 本项目产品主要为塑料薄膜，新建4条塑料薄膜生产线，每条生产工艺都相同。具体工艺流程概述如下 图9 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 将原料混合后，通过抽风机抽入流延机/吹膜机，采用电加热方式将原料加热至220℃左右使聚乙烯粒呈熔融状态，然后再通过流延机挤岀成型制成相应规格，冷却成型，由牵引机连续恒速牵引后，再按照规定的制品长度进行切割，产品经人工检验包装入库；经吹膜机加热熔融工段挤出，采用电加热方式将原料加热至220℃左右使聚乙烯粒呈熔融状态。通过吹膜机拉伸成型，经冷却吹胀得到双层塑料薄膜，再按照规定的制品长度进行切割，产品经人工检验包装入库。

主要污染工序： （一） 施工期工程分析 1、废气 施工期对大气环境影响主要为厂房改造时施工扬尘。施工扬尘:施工期施工扬尘主要为厂房适应性改造工程、设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的粉尘。项目采取了加强管理、文明施工，施工现场洒水降尘，及时清扫地面尘土等措施来减小扬尘产生。 2、废水 施工废水主要是施工过程产生的施工废水及施工人员产生的生活污水，项目施工废水经沉淀后回用:施工人员生活废水利用厂区已建的化粪池处理。 3、噪声 项目施工期噪声主要为厂房适应性改造、设备安装以及车辆运输等过程产生的噪声。主要产生噪声的设备源强如下表: 表22 主要施工设备项声值 设备名称; 噪声强度dB（A）. 电锯; 75～105. 冲击钻; 65～81. 模板拆卸、设备安装等撞击声; 82～92. 运输车辆; 85～44. 项目施工期采取了选用先进的低噪声设备、合理安排施工时间、加强管难、文明施工等措施来减小施工期对周围环境的影响。 4、固体废物 项目施工过程固体废物主要为厂房适应性改造建材垃圾以及设备安装时产生的废包装村以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾全部运往指定的建筑垃圾处置场，可回收的建筑材料经分类收集后外售回收站，施工人员生活垃圾集中收集后交环卫部门清运。 5、生态环境 根据现场调查，项日用厂房地面已硬化，项目施工期主要涉及厂房适应性结构改造以及设备安装等工序，不新增占地，对项目区城生态环境无影响。 （二）运营期工程分析 1、废气 本项目营运期产生的废气主要来自吹塑环节产生的少量非甲烷总烃。本项目吹塑环节采用红外线高温灯管照射加热，加热温度为220℃，PE分解温度在300℃以上，低于原料分解温度，因此吹塑环节不会使PE分解。但原料在受热情况下，与其他高分子聚合物一样，残存的少量未聚合单体会析出挥发至空气中，形成有机废气非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目PE原料的用量为3000t/a，则非甲烷总烃的产生量为1.05t/a，产生浓度为4mg/m3，拟在设备上方安装集气罩（4台，1500m3/h），集气效率95%+活性炭吸附装置（1套，处理效率80%）”收集处理后经1根15m排气筒（P1）排放，有组织收集量为0.9975t/a，89.96mg/m3，活性炭的处理效率为80%，则处理后排放量为0.1995t/a，排放浓度为16mg/m3，排放速率为0.025kg/h，未收集处理的废气通过设置机械排风系统。活性炭失效时应及时更换，从而确保废气的去除效率。剩余未收集的5%非甲烷总烃量为0.0525t/a，通过车间的机械排风系统无组织排出车间外。 2、废水 项目无生产废水排放（冷却水循环使用，不外排），职工生活污水产生量按照其生活用水量的80%计算，生活污水产生量为264t/a，生活污水进入化粪池处理（依托现有），通过园区污水管网最后进入第三污水处理厂处理。 3、噪声 本项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目噪声源主要包括抖料机、空压机等，噪声源强约为80-85dB(A)。本项目主要设备噪声排放情况见表23。 表23 项目设备噪声一览表 序号; 设备名称; 噪声级. 1; 抖料机; 80～85dB(A). 2; 空压机; 80～85dB(A). 注：以上噪声源均设置在封闭的厂房内，且相应的设备均采取消声减震措施。 为了避免噪声的对外界环境的干扰，确保厂界噪声达标，项目拟从声源控制、总平面布置、合理安排工作时间、传播途径控制等环节着手。 1)声源控制：设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取基础减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对生产设备的保养、维护，对中机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设备运转不正常而产生的噪声; 2)合理布置产噪设备：在布设生产设备时，将高噪声设备集中摆放，置于生产车间中部，以有效利用噪声距离衰减作用； 3)合理安排工作时间：通过合理安排生产时间，尽量减小对外界环境的噪声影响。 4)加强传播途径控制：厂房采用全封闭；在沿厂界种植高达的乔木，可一定程度上起到吸声、降噪的作用。 5)加强管理：项目通过加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 4、固体废物 本项目固废污染物主要为职工生活垃圾、生产中产生的边角料及废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目运营期有职工10人，年工作日330天。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.65t/a，集中收集后，由环卫部门统一处置。 （2）生产切割边角料 项目生产过程中会产生一部分边角料，根据企业提供的资料可知：废边角料产生量约为原料用量3%，即90t/a，全部回用于生产线。 （3）危险废物 项目运行中废气处理产生的废活性炭，这部分废弃物属于《国家危险废物名录》中的危险废物类别，废物类别HW49、废物代码900-041-49。项目非甲烷总烃处理采用活性炭吸附装置，废活性炭产生量为2t/a，平均每3个月更换一次，妥善收集后，在危废暂存间暂存后交由有危废处置资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物 |  | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.9975t/a，89.96mg/m3 | 0.1995t/a，16mg/m3 |
|  |  |  | 无组织 | 0.0525t/a | 0.0525t/a |
| 水 污 染 物 | 职工 生活 污水 | 废水量 |  | 264m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 |  | 1.26t/a | 统一收集后由环卫部门清运 |
|  | 生产区 | 边角料 |  | 90t/a | 回用于生产。 |
|  |  | 废活性碳 |  | 2t/a | 由有资质单位收集处理 |
| 噪 声 | 本项目运营期噪声主要来自于抖料机、空压机等设备的运转，其噪声源强在80～85dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目租用已建设完成一栋厂房及部分办公室，无生态环境影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境质量影响分析 拟建工程施工期废气来源，主要是施工作业过程中产生的施工扬尘。施工期施工扬尘主要为厂房适应性改造工程、设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的粉尘。项目通过在加强管理、文明施工，施工现场酒水降尘，及时清扫地面尘士等措施来减小扬尘产生。 施工单位只要严格按照自面的扬尘处理措施执行，注意合理安排施工，确保施工场界扬尘实现达标排放，则施工期间不会对区域的大气环境造成明显污染。 2、地表水环境质量影响分析 施工废水主要是施工过程产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。项目施工废水经沉淀后回用:施工人员生活废水利用已建化粪池进行处理。在采取以上措施后，项目施工期污水将不会对地表水水质造成直影响。 3、噪声环境质量影响分析 工程施工噪声源主要包括：场地清理和设备安装等使用施工机械的固定声源噪声。结合项目施工特点及其外环境关系情况，评价要求:施工方应采取以下的治理措施，制定合理的施工方案，在确保场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声接放标准》(GB12523-2011)标准的前提下，尽量减轻对其周边噪声环境敏感点的影响: （1）在充分调查论证的基础上，合理安排施工组织方案，尽量缩短施工周期，并合理安排施工时间。 （2）在设备选型时尽量采用低噪声设备:对噪声较大的设备，采取隔声降噪措施，并尽量选在白天使用。尤其是要严格控制施工机械噪声值在85dB(A)以上的作业。 （3）在室内施工时期，关闭窗户，并做到文明施工。 项目在严格落实以上降噪措施、确保使场界噪声实现达标排放的前提下，可将其施工噪声对区域及周边环境敏感点的声学环境质量影响降至可接受程度。 4、固体废有物的影响分析 施工期间，将产生一定量的建筑垃圾，应及时堆放在指定的堆放点，做好相应的防护措施。在工程竣工后，施工单位应负责将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净，建设单位应负责督促工作。项目产生的固体废物对周围环境没有明显的影响， 综上所述，在施工期，存在着施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工人员生活污水、建筑垃圾等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之逐渐结束。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气主要来自吹塑环节产生的少量非甲烷总烃。拟在设备上方安装集气罩，集气效率95%+活性炭吸附装置（1套，处理效率80%）”收集处理后经1根15m排气筒（P1）排放。剩余未收集的5%非甲烷总烃通过车间的机械排风系统无组织排出车间外。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： 式中：Pi－第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci－采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； C0i－第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，环境空气影响评价工作等级划分依据见表24。 表24 面源评价工作等级一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据; 来源. 一级; Pmax≥10%; HJ2.2-2018. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表25。 表25 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(ug/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 一小时; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. （2）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表26 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度参数; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 排气筒; 106.140157; 37.94611; 1129.00; 15.00; 0.40; 25.00; 11.00; NMHC; 0.025; kg/h. 表27 主要废气污染源参数一览表(面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m). 矩形面源; 106.140023; 37.946322; 1129.00; 46.19; 17.94; 10.00; NMHC; 0.007; kg/h. （3）项目参数 项目估算模式参数就见表28。 表28 项目估算模式参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38. 最低环境温度; -24°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. （4）评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表29 项目Pmax和D10%预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 7.493; 0.375; /. 点源（p1）; NMHC; 2000.0; 2.984; 0.149; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHCPmax值为0.375%，Cmax为7.493μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （5）污染源结果 污染源结果表见下表： 表30 粉尘污染源结果表 下方向距离(m); 矩形面源; 点源（P1）. 非甲烷总烃浓度（ug/m3）; 非甲烷总烃占标率（%）; 非甲烷总烃浓度（ug/m3）; 非甲烷总烃占标率（%）. 10.0; 6.256; 0.313; 0.268; 0.013. 25.0; 7.408; 0.370; 1.703; 0.085. 50.0; 5.576; 0.279; 1.386; 0.069. 100.0; 3.718; 0.186; 2.507; 0.125. 200.0; 2.460; 0.123; 1.087; 0.054. 300.0; 1.847; 0.092; 1.583; 0.079. 400.0; 1.502; 0.075; 1.539; 0.077. 500.0; 1.252; 0.063; 1.342; 0.067. 600.0; 1.066; 0.053; 1.171; 0.059. 700.0; 0.920; 0.046; 1.037; 0.052. 800.0; 0.804; 0.040; 0.921; 0.046. 900.0; 0.712; 0.036; 0.823; 0.041. 1000.0; 0.636; 0.032; 0.739; 0.037. 1500.0; 0.402; 0.020; 0.532; 0.027. 2000.0; 0.286; 0.014; 0.422; 0.021. 2500.0; 0.218; 0.011; 0.344; 0.017. 下风向最大浓度; 7.493; 0.375; 2.984; 0.149. 下风向最大浓度出现距离; 24.0; 24.0; 70.0; 70.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 由估算结果，本项目有组织非甲烷总烃的最大落地浓度为7.493ug/m3，浓度占标率为0.375%；无组织非甲烷总烃的最大浓度为2.984ug/m3，浓度占标率为0.149%。 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHCPmax值为0.375%，Cmax为7.493μg/m³。 2、水环境影响分析 项目无生产废水排放（冷却水循环使用，不外排），职工生活污水产生量按照其生活用水量的80%计算，生活污水产生量为264t/a，生活污水进入化粪池处理（依托现有），处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准限值后，排入园区生活污水管网最终进入吴忠市第三污水处理厂。 因此，采取以上措施后，废水对周围环境影响很小。 3、固体废物环境影响分析 本项目固废污染物主要为职工生活垃圾、生产中产生的边角料及废活性炭。 （1）生活垃圾 本项目运营期有职工10人，年工作日330天。生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.65t/a，集中收集后，由环卫部门统一处置。 （2）生产切割边角料 项目生产过程中会产生一部分边角料，根据企业提供的资料可知：废边角料产生量约为原料用量3%，即90t/a，全部回用于生产线。 （3）危险废物 项目运行中废气处理产生的废活性炭，这部分废弃物属于《国家危险废物名录》中的危险废物类别，废物类别HW49、废物代码900-041-49。项目非甲烷总烃处理采用活性炭吸附装置，废活性炭产生量为2t/a，平均每3个月更换一次，妥善收集后，在危废暂存间暂存后交由有危废处置资质的单位处理。 项目设置约为5m2的危险废物暂存间。根据按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的相关标准及要求，项目危废临时贮存应落实以下污染防治措施： ①在站内设置专用的危险废物贮存设施，且应建在变电房防护区域以外； ②所有的危险废物必须分类装入容器中进行贮存； ③应当使用符合标准的容器盛装危险废物，盛装危险废物的容器上必须粘贴《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单附录A中所示的标签； ④危险废物贮存设施的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，还需有防风、防雨、防晒设施； ⑤建设单位需做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称； ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 此外，危险废物处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行，相关要求为：危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。收集的上述危险废物全部交由相应出资质的单位处置。 采取上述措施后，本项目产生的固体废物可得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自于抖料机、空压机等设备的运转，其噪声源强在80～85dB（A）之间。 本项目主要设备噪声排放情况见表31。 表31 项目设备噪声一览表 序号; 设备名称; 噪声级. 1; 抖料机; 80～85dB(A). 2; 空压机; 80～85dB(A). 注：以上噪声源均设置在封闭的厂房内，且相应的设备均采取消声减震措施。 为了避免噪声的对外界环境的干扰，确保厂界噪声达标，项目拟从声源控制、总平面布置、合理安排工作时间、传播途径控制等环节着手。 1)声源控制：设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备，安装时采取基础减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施；通过加强对生产设备的保养、维护，对中机械设备定期加润滑油进行维护，使设备处于良好的运转状态，减少设各运转不正常而产生的噪声; 2)合理布置产噪设备：在布设生产设备时，将高噪声设备集中摆放，置于生产车间中部，以有效利用噪声距离衰减作用； 3)合理安排工作时间：通过合理安排生产时间，尽量减小对外界环境的噪声影响，采取在昼间进行生产，夜间不进行生产。 4)加强传播途径控制：厂房采用全封闭；在沿厂界种植高达的乔木，可一定程度上起到吸声、降噪的作用。 5)加强管理：项目通过加强管理、教育，使工人文明操作，装卸货物时轻拿轻放，避免因野蛮操作产生的突发性噪声。 采取以上措施可综合降噪15~25dB（A）左右。噪声源强及治理措施见表32。 表32 项目噪声源强及治理措施一览表 序号; 设备名称; 1m处噪声级; 治理措施; 治理后声级dB(A). 1; 抖料机; 80～85dB(A); 建设封闭厂房，采取橡胶减震接头以及减震垫等措施; 65～70dB(A). 2; 空压机; 80～85dB(A); 65～70dB(A). 本项目噪声预测采用点生源集合发散衰减模式进行预测，计算拟建工程生产运营期产生的厂界噪声值。采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式。 式中：Loct(ri)—点声源在预测点产生的倍频带压级dB(A)； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB(A)； r0—参考位置至声源的距离（m）； ri—某预测点至声源的距离（m）； △Loct—附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB(A)，本项目取10dB(A)。 本项目背景值叠加贡献值后，预测结果见下表。 表33 噪声预测结果表 单位：dB(A) 序号; 预测点名称; 昼间; 夜间. 预测值; 标准值; 预测值; 标准值. 1; 北厂界; 54.7; 65; 46.5; 55. 2; 东厂界; 58.5; 65; 46.6; 55. 3; 南厂界; 53.8; 65; 50.3; 55. 4; 西厂界; 55.8; 65; 45.5; 55. 由上表可知，项目产生的噪声通过建筑物墙体阻挡和距离衰减等措施治理后，项目在营运期厂界处噪声预测值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响很小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“N 轻工”中“116、塑料制品制造”，项目类别为IV类建设项目。因此本项目不进行地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于制造业中其他制造业，属于IV类项目，因此，本项目不开展土壤环境影响评价。 7、环境管理及监测计划 (1)环境管理 1）为保证环境管理系统的有效运行，应制定环境管理方案，设置专人负责环境保护工作，将环保工作纳入到公司的日常生产、生活当中，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制污染物的排放。 2）建设单位通过对项目各项环境管理规章制度的建立和执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环境保护工作管理体系。针对项目的特点和具体情况，应制定详细的规章制度、条例和规定。 3）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态。 4）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 5）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检查，严禁非正常排放。 6）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （2）、监测计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果，监测计划见下表。 表34 本项目运营期环境监测计划一览表 污染因素; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界四周; 1次/半年. 废水; 厂区总排口; COD、BOD5、SS、NH3-N; 1次/半年. 噪声; 厂界外1m处; 噪声（Leq(A)）; 1次/季，每次2天，昼夜各监测一次. 固废; 废活性炭、生活垃圾、边角料; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次. 8、“三同时”验收 项目投入试生产后，企业应及时与环境监测站取得联系，要求环境监测站对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，由环境监测站编制竣工验收监测方案，经吴忠市环保局同意后实施，“三同时”验收表见表35。 表35 环保竣工验收表 序号; 污染源; 处理设施; 执行标准. 1; 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网最终进入排入第三污水处理厂处理。; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 A 级标准. 2; 噪声; 设备减震装置、建筑隔音等; 厂界处可达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；. 3; 固体废物; 生活垃圾; 分类、集中收集，由环卫部门统一处理; /. 切割边角料; 分类、集中收集，回用于生产线。; /. 废活性炭; 妥善收集后，在危废暂存间暂存后交由有危废处置资质的单位处理; /. 4; 废气; 非甲烷总烃; 废气经安装在设备上方集气罩（4台）收集，通过引风机引至活性炭吸附装置（1套，处理效率 80%）处理，处理后通过排气筒排放，排气筒高度高于15m。未收集处理通过车间的机械排风系统无组织排出车间外; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准要求。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产区 | 非甲烷总烃 | 废气经安装在设备上方集气罩（4台）收集，通过引风机引至活性炭吸附装置（1套，处理效率 80%）处理，处理后通过排气筒排放，排气筒高度高于15m。未收集处理通过车间的机械排风系统无组织排出车间外 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活办公区 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后排入园区生活污水管网最终进入排入第三污水处理厂处理。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 办公区 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门清运 | 妥善处置，不外排 |
|  | 生产车间 | 切割边角料 | 统一收集后外卖给废品回收站 | 妥善处置，不外排 |
|  |  | 废活性炭 | 在危废暂存间暂存后交由有危废处置资质的单位处理 | 妥善处置，不外排 |
| 噪 声 | 项目噪声主要为抖料机、空压机等运转产生的，噪声值在80～85dB（A），经过工业企业防震降噪措施和绿化降噪、距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 项目建设完成后，对生态环境无影响。 |  |  |  |

结论及建议

结论 1、国家相关产业政策及其它相关政策的符合性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，为允许类项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求，符合国民经济发展要求。 2、选址可行性分析 本项目位于吴忠市金积工业园区自动化配套产业园，利用宁夏弘程实业有限公司闲置场地，用地性质为工业用地，符合建设项目用地性质。 本项目厂区交通便利，有利于原材料及产品等物资流通。根据外环境关系图可知，本项目周围外环境简单，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域，周围无其他严防污染企业；项目生产过程中产生的污染物较少，距离本项目最近的敏感区位于本项目上风向，污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，本项目外环境无明显制约因素，因此，本项目的选址是合理的。 3、建设地区环境质量现状水平 ⑴ 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，项目区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目吴忠市金积工业园区，环境空气质量现状评价采用《2019年宁夏生态环境状况公报》数据和结论来进行区域环境空气质量评价，检测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。 根据《2019年宁夏生态环境状况公报》公开的区域环境空气质量数据可以看出，吴忠市污染物 PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、SO2年 均质量浓度、NO2年均质量浓度、CO24h 平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑 动平均值的第 90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1 的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，所以项目所在地属于达标区。 ⑵ 地表水环境质量现状 本项目最近地表水体为南干沟，南干沟位于本项目西侧，距离本项目约1.52km。本项目地表水环境质量现状监测数据引用《2018年宁夏回族自治区环境质量报告书》公开的吴忠南干沟的监测数据。根据《2018 年宁夏回族自治区环境质量报告书》公开的南干沟数据可知，2018年南干沟全年监测的21项污染指标年均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。 ⑶ 声环境质量现状 根据现场情况，2020年10月17-18日昼间、夜间对本项目拟建厂区布设4个监测点进行了噪声环境质量现状监测，昼间噪声值为52~58dB（A）、夜间噪声值为42~47dB（A），项目场界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准要求。 4、达标排放分析结果 营运期环境影响分析及污染防治措施结论 ①大气环境影响 本项目营运期产生的废气主要来自吹塑环节产生的少量非甲烷总烃。本项目吹塑环节采用红外线高温灯管照射加热，加热温度为220℃，PE分解温度在300℃以上，低于原料分解温度，因此吹塑环节不会使PE分解。但原料在受热情况下，与其他高分子聚合物一样，残存的少量未聚合单体会析出挥发至空气中，形成有机废气非甲烷总烃。根据《空气污染物排放和控制手册》，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。本项目PE原料的用量为3000t/a，则非甲烷总烃的产生量为1.05t/a，产生浓度为4mg/m3，拟在设备上方安装集气罩（4台，1500m3/h），集气效率95%+活性炭吸附装置（1套，处理效率80%）”收集处理后经1根15m排气筒（P1）排放，有组织收集量为0.9975t/a，89.96mg/m3，活性炭的处理效率为80%，则处理后排放量为0.1995t/a，排放浓度为16mg/m3，排放速率为0.025kg/h，未收集处理的废气通过设置机械排风系统。活性炭失效时应及时更换，从而确保废气的去除效率。剩余未收集的5%非甲烷总烃量为0.0525t/a，通过车间的机械排风系统无组织排出车间外。 ②水环境影响 本项目生活污水经化粪池处理，通过园区污水管网进入第三污水处理厂，对周围环境影响较小。 ③声环境影响 厂区噪声经基础减震和距离衰减等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中的3类标准，对周围声环境影响不大。 ④固体废物环境影响 本项目产生的固废主要是切割边角料、废活性炭以及生活垃圾。废边角料全部回用于生产线；生活垃圾设置垃圾箱，集中收集后运往附近垃圾中转站；废活性炭妥善收集后，在危废暂存间暂存后交由有危废处置资质的单位处理。本项目固体废弃物得到妥善处理，不会对环境造成影响。 本项目产生的固体废物经合理处置后对环境影响很小。 5、结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和环保政策，拟采用的各项污染治理防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。只要建设单位在生产建设和运营过程中认真落实各项污染治理防治措施，认真做好日常环保管理工作，从环保角度出发，本项目建设可行。 二、建议 1.对主要产噪设备进行定期维护，确保设备正常运转，严格控制因设备非正常运转产生噪声超标影响。 2.严格按照本报告提出的污染治理措施进行处理，有效降低污染物对周围环境的影响。