ZS(NX)-2020-018

新增2条250ml标准装生产线项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 委托单位： | 宁夏伊利乳业有限责任公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 中圣环境科技发展有限公司 |

二〇二〇年十二月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	27

三、环境质量状况	31

四、评价适用标准	37

五、建设项目工程分析	40

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	46

七、环境影响分析	47

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

九、结论及建议	63

附图列表：

附图1项目地理位置图；

附图2厂区平面分布图

附图3宁夏生态红线关系图；

附件列表：

附件1委托书；

附件2备案证

附件3批复

附件4验收备案单

附件5现状监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新增2条250ml标准装生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张玉军 |  |  | 联系人 | 刘喜春 |  |
| 通讯地址 | 吴忠市金积工业园区核心区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18947123283 |  | 传真 | ----- | 邮政编码 | 751100 |
| 建设地点 | 吴忠市金积工业园区核心区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 吴忠金积工业园区管委会 |  |  | 项目代码 | 2020-640951-14-03-011935 |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | 液体乳制造C1441 |  |
| 占地面积 （平方米） | 23万 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 25000 |  |
| 总投资 （万元） | 10743.893 | 其中：环保投资（万元） |  | 22 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.2 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期 投产日期 |  | ----- |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 乳和乳制品是营养价值最高的食品之一，其营养价值是其他任何食物所难以代替的。在原料乳中，乳牛所产牛奶是占绝对优势的商业化乳制品原料。奶业是我国农业的重要组成部分，是一个国家农业现代化水平的重要的标志。奶业的发展对促进畜牧业产业升级，优化农业结构，增加农民收入，提高国民身体素质，都具有重要意义。所以说，发展奶业是新时期我国农业和农村经济发展的一项重要任务。 宁夏伊利乳业有限责任公司是内蒙古伊利集团股份有限公司下属的全资子公司，位于宁夏吴忠市金积工业园区内，主要以生产250B优酸乳、纯牛奶、安慕希、250S金典、舒化奶、190ml成长奶、125ml成长奶等产品为主。随着市场需求不断扩大，为满足液态奶事业部产品增长需求，同时借助宁夏区域原奶资源，拟在吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目所在厂区内增加2条250ml标准装生产线，主要用于纯牛奶、功能奶、优酸乳生产，充分利用原奶资源，发挥奶源优势。本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-14-03-011935）（附件1）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目需编制环境影响评价技术文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），本项目属于“三、食品制造业，第12条乳制品制造”，本项目需编制环境影响报告表。 宁夏伊利乳业有限责任公司委托中圣环境科技发展有限公司对本项目进行环境影响评价工作（见附件2）。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了“新增2条250ml标准装生产线项目环境影响报告表”，报请环保主管部门审查、审批。 2.编制依据 2.1法律法规 ①《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； ②《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； ③《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正； ④《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正； ⑤《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月29日修订； ⑥《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订），2020年9月1日起施行； ⑦《中华人民共和国土地管理法》，（2019年8月26日修正，2020年1月1日施行）； ⑧《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1起实施； 2.2国务院行政法规及规范性文件 ①国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》； ②《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护都令第44号，2017年9月1日起施行，以及生态环境部部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日）。 2.3技术规范性文件 ①《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； ②《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； ③《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； ④《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； ⑤《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）； ⑥《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）； ⑦《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； 2.4相关工作文件 ①环境影响评价工作委托书； ②备案文件； ③建设单位提供的其他与项目有关的文件。 3.现有项目情况 3.1现有项目环评及环保验收情况 现有项目环评及验收情况见表1-1。 表1-1 现有项目环境影响评价及环保验收情况一览表 序号; 项目名称; 主要建设内容; 建设时间; 运营时间; 环评审批情况; 环保验收情况. 1; 吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目; 新建CIP间、收奶间、联合车间、办公楼等建筑物，建筑面积约132000.27平方米，建设8条利乐钻常温酸奶生产线、2条PET常温酸奶生产线，配套消防、配电、给排水、污水处理站等辅助及公用设施。; 2018年7月; 2020年5月; 2018年6月14日取得环评批复吴环审[2018]48号（见附件3）; 2020年9月企业进行了自主验收（见附件4）. 2; 吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目; 新增1条无菌杯安慕希及1条PET安慕希生产线，无菌杯安慕希年产能为13500吨；PET安慕希年产能为59616吨; 2020年5月; 2020年12月; 2020年5月21日取得环评批复吴金环审[2020]9号（见附件3）; 2020年11月企业进行了自主验收（见附件4）. 3; 吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增4条梦幻盖生产线项目; 新增4条梦幻盖金典纯牛奶生产线，生产梦幻盖金典纯牛奶系列产品，梦幻盖金典纯牛奶年产能为50398.2吨; 2020年10月; 2020年12月; 2020年10月29日取得环评批复吴金环承诺审[2020]2号（见附件3）; 2020年11月企业进行了自主验收（见附件4）. 3.2现有工程项目组成 厂区已建设CIP间、收奶间、联合车间、办公楼等建筑物，建筑面积约132000.27平方米，建设8条利乐钻常温酸奶生产线、2条PET常温酸奶生产线、1条PET安慕希酸奶生产线、1条无菌杯安慕希生产线、4条梦幻盖金典纯牛奶生产线，配套消防、配电、给排水、污水处理站等辅助及公用设施。达到日产1015.794吨乳制品生产规模。现有工程组成情况详见表1-2。 表1-2 现有工程组成一览表 项目; 内容; 项目组成. 主体工程; 联合车间1; 轻钢结构，建筑面积40659.74m2，8条利乐钻常温酸奶生产线，4条梦幻盖金典纯牛奶生产线. 灌装间、MCC间; 框架结构，建筑面积2565m2；. 联合车间1-CIP间; 框架结构，建筑面积2279m2，用于存放清洗联合车间1的药剂及设备. 联合车间2; 轻钢结构，建筑面积43578.11m2，包括2条PET常温酸奶生产线、1条PET安慕希酸奶生产线、1条无菌杯安慕希生产线. 联合车间2-CIP间; 框架结构，建筑面积1423.17m2，用于存放清洗联合车间1的药剂及设备. 收奶间、采样区; 框架结构，建筑面积2247.78m2. 瓶胚库、注塑间; 框架结构，建筑面积6046m2. 粒子倾倒站; 钢结构，建筑面积440m2. 车间功能区; 框架结构，建筑面积12732m2. 辅助工程; 办公楼; 框架结构，建筑面积9622m2. 职工食堂; 框架结构，轻钢屋面，建筑面积619.2m2. 门房; 2个门房，砖混结构，建筑面积40m2. 自行车棚; 建筑面积100.8m2. 储运工程; 果汁冷库; 钢结构，建筑面积2971.38m2. 原辅料库; 钢结构，建筑面积19480m2. 香精库; 钢结构，建筑面积112.5m2. 产品库房; 3个产品库房，钢结构，建筑面积分别为2980m2、2867m2、4800m2. 联合车间1-CIP间; 1个容积15t硝酸罐、1个容积20t的液碱罐，储存CIP清洗使用的酸碱. 联合车间2-CIP间; 1个容积15t硝酸罐、1个容积20t的液碱罐储存CIP清洗使用的酸碱. 化学药剂库; 化学药剂库一面积251.25m2、化学药剂库二面积191.25m2，用于储存消毒药剂双氧水及化验室试剂；地面防渗。. 公用工程; 给水; 由金积工业园区供水管网统一供给. 排水; 经厂区内污水处理站处理后排入园区下水管网. 供热、供汽; 购买金积工业园电厂蒸汽. 供电; 由金积工业园区供电局10kV/0.4kV变电站提供，变配电间框架结构，建筑面积318m2. 制冷间; 框架结构，建筑面积2423.54m2. 道路交通; 厂区设置2个出入口，物流门位于厂区东侧，人流位于厂区南侧，人流、货流出入口分开. 环保工程; 噪声治理; 消声减振防噪. 、; 废气处理设施; 污水站恶臭气体; 污水站恶臭气体经密闭收集引风机送至“生物＋化学除臭系统”处理后经设置的20m排气筒排放. 污水站沼气; 污水站运行过程中产生的沼气经管道收集后经过燃烧器燃烧（火炬）处理后生成CO2后排放. 注塑车间有机废气; 注塑机产生的有机废气经UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放. 食堂油烟; 食堂设置油烟净化器，油烟经净化后排放，油烟净化效率85%. 废水处理设施; 一套日处理能力10000吨的废水处理站，采用“预处理（水解酸化）+厌氧+好氧”处理工艺；. 生活污水经化粪池（容积87.3m3）预处理后进入污水处理站；职工食堂废水经隔油池（容积10m3）处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理；. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾集中收集运至园区垃圾中转站处置. 生产固废; 本项目废水处理过程中产生脱水污泥委托吴忠市宁翔废旧物资回收有限公司进行无害化处理；本项目包装袋废料集中收集后外售；过滤杂质集中收集后外售至养殖单位；职工食堂产生的餐厨垃圾收集后委托宁夏中科国通新能源有限公司处置。. 危险废物; 有机废气处理过程产生的废活性炭、废UV灯管，酸碱废包装桶集中收集后暂存于危废暂存间（50m2），定期交有危险废物处置资质的单位处理. 环境风险; 制冷站密闭运转，地面防渗； 联合车间1-CIP间与联合车间1-CIP间的硝酸罐设置围堰规格12*4.5*1.2m、液碱罐设置围堰规格12*4.5*1.2m；地面防渗。. 绿化; 绿化面积为25000m2. 4.本项目基本情况 项目名称：新增2条250ml标准装生产线项目 本项目的厂房均依托吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂房，生产车间位于联合车间1内预留扩建端（见附图2），不新建厂房，中心坐标北纬37°57′2.2″，东经106°7′13.22″，项目东侧为宁夏伊利乳业责任公司原厂，南侧100m为金积安置楼7期，西侧为空地，北侧80m为宁夏盛源青食品科技园。（见图1-1） 比例尺1：7118 伊利原厂区 本项目所在车间 图1-1项目周边关系图 建设单位：宁夏伊利乳业有限责任公司 建设性质：扩建 建设内容：新增2条250ml标准装生产线，生产纯牛奶、功能奶、优酸乳产品。 项目产品为：250ml标准装产品年产能为67200吨。 具体项目组成详见表1-3： 表1-3 项目组成一览表 项目; 内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 联合车间1; 轻钢结构，建筑面积40659.74m2，新增2条250ml标准装生产线，新增设备包括灌装线2条、前处理设备、前处理罐体等; 设备新增，在预留扩建端厂房进行建设，不新建厂房. 收奶间、采样区; 框架结构，建筑面积2247.78m2; 依托现有. 车间功能区; 框架结构，建筑面积12732m2; 依托现有. 辅助工程; 办公楼; 框架结构，建筑面积9622m2; 依托现有. 职工食堂; 框架结构，轻钢屋面，建筑面积619.2m2; 依托现有. 门房; 2个门房，砖混结构，建筑面积40m2; 依托现有. 自行车棚; 建筑面积100.8m2; 依托现有. 储运工程; 原辅料库; 钢结构，建筑面积19480m2，新增加1200个货架; 依托现有厂房，设备新增. 产品库房; 3个产品库房，钢结构，建筑面积分别为2980m2、2867m2、4800m2; 依托现有厂房，现有项目物料降低库存时间，托盘剩余，满足此次增加产能需求. 联合车间2-CIP间; 1个容积15t硝酸罐、1个容积20t的液碱罐储存CIP清洗使用的酸碱; 依托现有，本项目硝酸用量为0.118t/d，液碱用量为0.534t/d，满足日生产储量. 联合车间1-CIP间; 框架结构，建筑面积2279m2，新增1套CIP系统; 依托现有厂房，设备新增. 化学药剂库; 化学药剂库一面积251.25m2、化学药剂库二面积191.25m2，用于储存消毒药剂双氧水及化验室试剂；地面防渗。; 依托现有. 公用工程; 给水; 年用水量164091m3/a（546.97m3/d），由金积工业园区供水管网统一供给; 日供6万吨自来水，满足生产需求. 排水; 年排水40315.8m3/a（134.386m3/d），经厂区内污水处理站处理后排入园区下水管网; 依托现有，总处理规模10000m3/d，已有项目排放量6558.758m3/d，建成后总排放量6693.144m3/d，满足处理需求. 供热、供汽; 本项目蒸汽用量为16800t/a，购买金积工业园电厂蒸汽; 依托现有. 供电; 由金积工业园区供电局10kV/0.4kV变电站提供，变配电间框架结构，建筑面积318m2; 园区建设有220KV变电站，六个10KV 线路出线口，可以满足工业园区所有企业双回路供电. 制冷间; 框架结构，建筑面积2423.54m2; 依托现有. 道路交通; 厂区设置2个出入口，物流门位于厂区东侧，人流位于厂区南侧，人流、货流出入口分开; 依托现有. 环保工程; 噪声治理; 消声减振防噪; 新增+依托现有. 废水处理设施; 利用厂区现有日处理能力10000吨的废水处理站，采用“预处理（水解酸化）+厌氧+好氧”处理工艺；; 依托现有，总处理规模10000m3/d，已有项目排放量6558.758m3/d，满足处理需求. 本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池（容积87.3m3）处理后进污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。; 依托现有. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾集中收集运至园区垃圾中转站处置; 依托现有. 生产 固废; 本项目废水处理过程中产生脱水污泥委托吴忠市宁翔废旧物资回收有限公司进行无害化处理；本项目一般废包装材料统一收集后外售；过滤杂质集中收集后外售至养殖单位综合利用；职工食堂产生的餐厨垃圾收集委托宁夏中科国通新能源有限公司处置。; 依托现有. 4.1原辅料及能源消耗 本项目原辅料及能源消耗情况详见下表1-4。 表1-4 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 日; 年. 1; 牛奶A+（包含涉密辅料）; t; 235.65; 70695; 外购. 2; 包装材料; t; 109.26; 32778.6; 外购. 辅助材料、燃料及动力. 3; 硝酸（60%）; t; 0.118; 35.4; 外购，罐装储存. 4; 氢氧化钠（30%）; t; 0.534; 160.2; 外购，罐装储存. 5; 双氧水; t; 0.168; 50.4; 外购. 6; 水; t; 546.97; 164091; 金积工业园区供水管网. 7; 电; 万kWh; --; 164; 金积工业园区供电局. 4.2主要生产设备及生产产品 本项目主要生产设备及生产产品详见下表1-5、1-6。 表1-5 本项目主要生产设备及设施一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量. 1; 膜过滤设备; 40T/H; 套; 1. 2; 巴氏奶、稀奶油、膜过滤水储存系统; --; 套; 1. 3; 配料系统; --; 套; 1. 4; 待装系统（含预混）; --; 套; 1. 5; 热水系统; --; 套; 1. 6; CIP系统; --; 套; 1. 7; 回收水处理系统; --; 套; 1. 8; 室外巴氏奶仓; 100000L; 个; 2. 9; 室外原奶仓; 100000L; 个; 1. 10; 高剪切配料罐; 12000L; 个; 3. 11; 待装罐; 40000L; 个; 5. 12; 预冲洗水罐; 30000L; 个; 1. 13; 清水罐; 30000L; 个; 1. 14; 热水罐; 10000L; 个; 1. 15; 超高温、无菌罐系统; 16T/H+40T; 套; 1. 16; 灌装线; TBA/A3-250B; 套; 2. 17; 激光打码机; --; 套; 4. 18; 喷码检测; --; 套; 4. 19; 自动装箱线（带称重剔除）; --; 套; 2. 20; 成品质量追溯系统; --; 套; 2. 21; 自动采样系统; --; 套; 1. 22; 码垛机（含提升机）; --; 台; 1. 23; 水处理设备; 纯水90T/H+回收水55T/H; 套; 1. 24; 空压系统; 250KW; 套; 1. 表1-6 项目生产规模及产品方案 产品; 现有工程产量（t/a）; 本项目产量（t/a）; 扩建后总产量（t/a）. 利乐钻常温酸奶; 61992; 0; 61992. PET常温酸奶; 119232; 0; 119232. 无菌杯安慕希; 13500; 0; 13500. PET安慕希; 59616; 0; 59616. 梦幻盖金典纯牛奶; 50398.2; 0; 50398.2. 250ml标准装产品; 0; 67200; 67200. 备注：250ml标准装产品包括纯牛奶、功能奶、优酸乳，单个产品产量根据实际销售情况进行调整，总产量为67200t/a. 4.3总投资及环保投资 本项目总投资10743.89万元，环保投资22万元，占总投资的0.2%，主要用于运营期废气、噪声、固废等防治。具体环保投资见下表1-7。 表1-7 环保投资一览表 项目名称; 投资金额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 施工期; 废气治理; 洒水抑尘，挡板、密目抑尘网等临时防尘措施; 5; 22.7. 废水治理; 依托现有废水处理系统; /; /. 固废治理; 建筑垃圾清运; 5; 22.7. 运营期; 固废收集设施; 垃圾箱; 2; 9.1. 废气收集设施; 依托现有油烟净化器; /; /. 依托现有污水站恶臭处理设施; /; /. 噪声治理; 设备加装减震、隔音垫、消声减振防噪措施; 10; 45.5. 废水治理; 原有10000t/d废水处理系统; /; /. 原有化粪池; /; /. 原有隔油池; /; /. 合计; 22; 100. 4.4工作制度及定员 工作制度：本项目年工作为300天，实行三班制，每班工作时间12小时。 劳动定员：本项目劳动定员新增44人。 4.5公用工程 ⑴给水 本项目供水由金积工业园区供水管网供给，工业园区建有日供6万吨自来水专线，自来水供应充足。项目用水包括设备及管道清洗用水、酸碱稀释用水、地面冲洗用水、冷却循环补水、生活用水、食堂用水，项目用水总量为546.97m3/d。 ①设备及管道清洗用水 根据建设单位提供资料，每天需对生产设备及管道进行一次清洗，每次清洗分别使用软化水、碱性水、软化水、酸性水、纯水各冲洗一遍，其中清洗产生废水直接排入污水处理站；碱性水、酸性水循环使用，使用2~3个月后需定期监测水质中杂质含量，当其水质超过设备及管道清洗要求时分别排入污水处理站预处理系统进行酸碱中和后和其他废水一并集中处理。根据建设单位运营经验估算，设备及管道软化水用量约为0.360t/t产品，纯水用水约为0.173t/t产品，本项目生产规模为224t/d，则设备及管道清洗用软化水用量为80.64t/d，纯水用量为38.752t/d。 ②根据酸碱年使用量及稀释倍数，硝酸稀释用水量约为11.8m3/d，氢氧化钠稀释用水量约为8.7m3/d，酸碱稀释总用水量约为20.5m3/d。冲洗产生的酸碱液在酸碱中和罐中对清洗过程中产生的酸碱废水进行中和，使其废水水质为中性，从而保证不对后续废水处理设施造成不利影响。 ③冷却循环用水 项目生产过程中需要对加热的鲜奶进行冷却降温，冷却过程通过冷水管进行，冷却水使用软化水，循环使用，不外排，根据建设单位运营经验估算，冷却水补充水量约为1.710t/t产品，项目生产规模为224t/d，则冷却水补充量约为383.04m3/d。 ④车间地面冲洗用水 车间地面每天冲洗一次，使用纯水制备产生的浓水，车间地面冲洗用水量为3.5m3/d。 ⑤新增员工44人，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知》日常办公用水量为80L/人•d，年工作时间300d，生活用水量为3.52m3/d；职工食堂每日用餐人数15人，用水量0.75m3/d； ⑵排水 ①生活污水、食堂废水 本项目生活污水排放量为2.816m3/d，食堂废水排放量为0.6m3/d，生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站；职工食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 ②生产废水 本项目产生的废水主要是设备清洗废水、地面清洗废水、纯水及软化水制备废水，废水排放量130.97m3/d。设备及管道清洗废水按用水量的80%计，则清洗废水总量为95.51m3/d；纯水设施纯水制备效率为79%，产生21%的浓水，设备及管道清洗用新鲜水量为131.34m3/d，则浓水产生量为11.94m3/d，其中3.5m3/d用作地面冲洗用水，剩余8.44m3/d排入污水处理站；软化水设施软化水制备效率为98%，产生2%的浓水，设备及管道清洗和冷却水补充新鲜水量为390.86m3/d，则浓水产生量为7.82m3/d。车间地面冲洗废水排放量按用水量的80%计，产生量为2.8m3/d。酸碱中和废水产生量按酸碱稀释用水量的80%计，产生量为16.4m3/d。 项目生活污水、生产废水进入污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区下水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图1-1。 表1-7 项目供排水情况一览表 序号; 项目用水名称; 用水量; 用水定额; 新鲜水总用量(m3/d); 废水量(m3/d). 1; 酸碱稀释用水; /; /; 20.5; 16.4. 2; 设备及管道清洗水; 纯水; 38.752t/d; 0.173t/t; 49.05; 31.0. 浓水; /; 21%; 6.8（3.5回用）. 软化水; 80.64t/d; 0.360t/t; 82.29; 64.51. 浓盐水; /; 2%; 1.64. 3; 冷却水补充水; 软化水; 383.04t/d; 1.710t/t; 390.86; /. 浓盐水; /; 2%; 7.82. 4; 车间地面冲洗水; 回用水; 3.5t/d; /; /; 2.8. 5; 生活用水; 44人; 80L/人·d; 3.52; 2.816. 6; 食堂用水; 15人; 50L/人·d; 0.75; 0.6. 小计; 546.97; 134.386. 4.1 16.4 20.5 酸碱稀释用水 7.752 31.0 38.752 49.05 纯水制备用水 设备清洗用水 0.7 2.8 3.5 地面清洗用水 浓水 6.8 16.13 64.51 80.64 设备清洗用水 软水制备用水 546.97 473.14 新鲜用水 383.04 冷却循环补水 浓水9.46 130.97 0.704 污水处理站 3.52 2.816 3.416 生活用水 化粪池 0.15 134.386 0.75 0.6 食堂用水 隔油池 吴忠市第三污水处理厂 图1-1 项目水平衡图单位(m3/d) （2）供电 本项目总用电负荷约为164万kWh/a，由市政供电电网统一提供，可以满足企业用电需要。 （3）供暖及生产用蒸汽 本项目蒸汽用量为16800t/a，购买金积工业园电厂蒸汽。 5.分析判定情况 5.1产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。另根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目为允许类项目，项目的建设符合国家当前产业政策要求。本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-14-03-011935）（附件1）。 根据《乳制品工业产业政策（2009年修订）》第十条西北产业区，包括西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆6省区，奶牛养殖和牛奶消费历史悠久，牛奶商品率偏低，奶牛品种杂，养殖技术落后，单产水平低。主要发展便于贮藏和长途运输的乳粉、干酪、奶油、干酪素等乳制品，适度发展超高温灭菌乳、酸乳、巴氏杀菌乳等产品，合理控制加工项目建设，鼓励发展具有地方特色的乳制品，液态乳生产企业所用生鲜乳100%使用稳定可控奶源基地产的生鲜乳，建设单位已与周边奶农按国家乳业条例签订生鲜牛乳购销协议，合作关系稳定。项目的建设将加工产能控制在合理范围之内，与奶源供应、市场需求相适应，符合产业政策的要求。 5.2规划符合性分析 本项目厂址位于吴忠市金积工业园区核心区。吴忠市适宜发展奶牛业，是全国奶牛养殖基地。近年来，伊利集团在该地区奶源基地建设上做了大量卓有成效的工作，奶源基地初具规模，奶源集中且总产奶量大，可以为本项目提供可靠的原料保证。根据《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》中产业规划定位，项目所在位置属于食品产业园，本项目主要从事液体乳制造，项目建设符合金积工业园区总体规划。 表1-8 项目与“《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》的环境准入清单符合性分析 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 加强规划引导。禁止引入《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中限制或淘汰类的项目，以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》、《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》等范围内的建设项目。 与装备制造产业、纺织服装有关但污染较严重，对食品加工企业产生不良影响的项目，一律禁止入园。; 产业政策符合，本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-41-03-007985）（附件2）; 符合. 大气污染防治类。1.禁止新建燃煤锅炉，企业自备锅炉必须使用天然气、电力等清洁能源。2.禁止在园区建设涉重金属废气排放项目。3.装备制造产业区内禁止引入含电镀工艺的项目。4.装备制造产业区限制引入年用油漆 20 吨以上、VOC 废气排放量 1t/a 以上的项目。5.园区限制含有机溶剂清洗工艺的项目; 本项目未涉及禁止项; 符合. 水污染防治类。1.禁止引入涉及电氧化、酸洗、磷化、蚀刻、钝化、电泳等表面处理工艺排放废水的项目。2.禁止在金积核心区、纺织产业区内布设构成重大危险源的危险品库。3.禁止在园区建设涉重金属废水排放项目。4.纺织产业区现有规划区域原则上不引进含印染、脱胶工序的企业，限制原毛纺织产业一期园区内引进印染、脱胶工序的企业。; 本项目未涉及禁止项; 符合. 土壤污染防治。1、园区禁止引入涉及重金属排放的企业，现有涉重金属类的企业禁止增加重金属污染物排放，不得进行扩产，在规划期末逐步淘汰替代。2、经风险评估对人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符合相关标准的，不得用于居民住宅、学校、幼儿园、医院、养老场所等项目以及对土地质量要求较高的项目开发。; 本项目未涉及禁止项; 符合. 环境管理要求。严把新建项目准入关，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。提高挥发性有机物排放类项目建设要求，新、改、扩项目有机废气收集率应达到90%以上，在环评批复时应要求其落实VOCs污染防治“三同时”措施，严格控制VOCs排放; 本项目不产生挥发性有机废气，对周边环境质量影响较小。; 符合. 5.3选址合理性分析 本项目厂址位于吴忠市金积工业园区(见附图1），属于工业用地，位于吴忠市西南8km处，南面1km处有吴青和银平过城公路。项目东侧为宁夏伊利乳业有限责任公司原厂，南侧100m为金积安置楼7期，西侧为空地，北侧80m为宁夏盛源青食品科技园。厂址所在地区内环境洁净，符合《乳制品工业产业政策（2009年修订）》中第二十二条对乳品加工企业的建厂要求：“厂区周围3km范围内没有粉尘、有害气体、放射性物质和其它扩散性污染源”。园区内电、水、路及通讯设施齐全，且交通便利，便于项目设备、产品及原辅材料的运输，气象、水文、地质、地形条件适宜，有利于生产、管理，是项目建设的理想场所。因此本项目选址从环保角度分析是合理可行的。 5.4项目平面布局合理性分析 根据现场调查和本项目的生产特点，本项目新增生产线布置在厂区一车间。厂区主要包括生产车间、原料及包材库等，南侧布置综合楼、食堂生活区，西侧布置有消防水池、消防泵房、动力车间、制冷站、收奶区等辅助区，北侧布置有库房、废品站等建构筑物。 生产厂房区包括收奶间、CIP间、联合车间、办公、化验等，集中布置在厂区的东南部，制冷站位于生产区的西南侧，远离生活区；厂前区由门卫等各单项组成，布置在厂区的西侧；辅助设施区包括库房（包括成品库、原料库和辅料库）。 项目所在地地势平坦，结合地形、工程地质条件和建筑物、运输道路的设计标高，采用平坡式布置方案，依地形竖向设计，减少土方量。厂区设置2个出入口，分别位于厂区东南侧和西侧，将人流、货流出入口区分开来，避免交叉，保证整个厂区的有序、整洁，方便生产和管理。 项目绿化面积约25000m2，主要是分割不同使用性质的区域。绿化布置的重点放在沿园区围墙四周和生活区，可改善厂区工作及生活环境。在围墙周围种植耐尘的乔木，可吸尘和降低噪声。 本项目严格按照《工业企业总平面设计规范》中的要求设计，在满足工艺流程的前提下，符合建筑防火规范要求，做到物流顺畅、管线短捷以及功能分区明确。从环保角度分析，项目总图布局合理。具体项目厂区平面布置图见附图2。 5.5三线一单符合性分析 (1)生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号），本项目位于吴忠金积工业园区，根据建设单位厂界坐标，项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内，符合宁夏回族自治区生态保护红线要求（宁夏回族自治区生态保护红线划分图见附图3）。 （2）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定的电、水等资源，项目所用原辅材料全部外购，项目废弃原材料全部回收利用，年水量为164091m3，年用电量为164万kWh，消耗量相对区域资源利用总量较少，项目符合资源利用上线要求。 (3)环境质量底线 本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中吴忠市环境空气质量的监测数据可以看出，PM2.5、SO2、NO2的年均值浓度、24h平均第95百分位数及CO24h平均第95百分位、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10年均值及24h平均第95百分位数均不满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。引起 PM10超标的主要原因是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，周边是毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠，三面环沙的恶劣环境，降水稀少，蒸发量强烈，且每到春季沙尘天气频发；本项目评价区域内主要地表水体为吴忠南干沟，根据《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》吴忠市环境监测中心站数据，2019年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；本项目所在区域为声环境功能区3类区，根据监测结果项目所在区域各监测点的监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量较好。本项目生活污水经化粪池预处理后进入污水处理站；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理；生产污水经污水处理站处理后《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求，排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理，固废合理处置，废气、废水、固废的达标排放或综合利用，符合环境质量底线要求。 (4)负面清单 本项目为乳制品生产项目，经核实本项目不属于宁夏自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）中禁止建设项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有项目情况 本项目的厂房依托吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂房，生产车间位于一车间内，该厂区已建设CIP间、收奶间、联合车间、办公楼等建筑物，建筑面积约132000.27平方米，已建设运行8条利乐钻常温酸奶生产线、2条PET常温酸奶生产线、1条PET安慕希酸奶生产线、1条无菌杯安慕希、4条梦幻盖金典纯牛奶生产线，配套消防、配电、给排水、污水处理站等辅助及公用设施。达到日产1015.794吨灭菌乳制品生产规模。 宁夏伊利乳业有限责任公司于2018年5月委托中圣环境科技发展有限公司编制《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目环境影响报告表》，于2018年6月14日取得原吴忠市环境保护局批复（吴环审[2018]48号），该项目于2020年9月通过验收。2020年4月委托中圣环境科技发展有限公司编制《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目环境影响报告表》，于2020年5月21日取得环评批复（吴金环审[2020]9号），该项目于2020年11月通过验收。2020年9月委托中圣环境科技发展有限公司编制《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增4条梦幻盖生产线项目环境影响报告表》，于2020年10月30日取得环境影响评价文件告知承诺制审批表（吴金环承诺审[2020]2号），该项目于2020年11月通过验收。根据《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目》、《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目》、《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增4条梦幻盖生产线项目》环评报告内容、竣工验收监测报告及批复要求生产工艺流程及产排污情况如下： 2、现有项目生产工艺流程 现有项目产品主要为PET常温酸奶、PET安慕希、无菌杯安慕希、梦幻盖金典纯牛奶。 2.1利乐钻常温酸奶工艺流程及产污节点 图1-2 常温酸奶工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述及关键工序说明： （1）原奶检验：依据《食品安全国家标准生乳》标准规定，主要针对感官、酸度、脂肪、全乳固体、掺假（水、碱、淀粉、盐、亚硝酸盐）、酒精实验、煮沸实验、蛋白质等几项指标进行检测。 （2）过滤：原奶经过双联过滤器除去一些较大杂质。收完奶后要将过滤器拿下检查并清洗。 （3）冷却：经过板式换热器用冰水将收来的新鲜牛乳进行降温。 （4）贮存：牛奶在原奶罐中暂存，在24小时内应尽早用于生产，如超过24小时则应进行感官指标、酸度、酒精实验检测。 （5）预热：对预处理后的原奶进行预热。 （6）标准化：用净乳机对原奶进行杂质分离。 （7）浓缩：如果全乳固体低于标准则要对其进行浓缩。浓缩后纯牛奶全乳固体应符合《伊利纯牛奶半成品质量标准》中的规定。 （8）巴氏杀菌：按照要求杀菌条件进行杀菌。 （9）冷却：通过板式换热器用冰水将牛奶冷却。 （10）贮存：牛奶在奶仓中暂存，在12小时内应尽早用于生产，如超过12小时则每隔2小时进行感官指标、酸度、酒精实验检测。 （11）均质：通过均质机来进行均质，目的是为了使牛奶中的脂肪破碎的更加细小，从而使整个产品体系更加稳定。 （12）基料杀菌：对基料进行杀菌。 （13）冷却：将基料冷却一定温度后后泵入发酵罐。 （14）发酵：保持在一定温度，当发酵罐中进入基料时，加入G小料，进行搅拌。 （15）冷却：用循环冷却水将牛奶冷却至一定温度。 （16）无菌灌装：无菌灌装机自动成型砖型纸盒经过输送链条通过贴吸管机进行贴管，经过喷码机喷印生产日期，数量准确装箱； （17）保温实验：为了检验产品质量，生产中按规定取样，并将所取样品放于保温室，存放7天，做PH值和感官检验。 （18）出厂：保温实验检测合格后，产品方可投放市场。 2.2PET安慕希、PET常温酸奶工艺流程及产污节点 PE粒子 除湿干燥 注塑 瓶坯 灌装（吹罐旋一体机） 输送 输送 输送 输送 有机废气 图1-3 PE瓶坯生产工艺流程 具体工艺流程为：首先将PE粒子除湿干燥后输送至注塑机（含冰水塔水机组、行车等），注塑过程会产生有机废气，经注塑产生的PET瓶坯输送至吹管旋一体机，即得到PET瓶，最终产品PET瓶用于灌装生产线。 图1-4 PET安慕希、PET常温酸奶工艺流程及产污节点示意图 工艺流程简述及关键工序说明： （1）原奶检验：依据《食品安全国家标准生乳》标准规定，主要针对感官、酸度、脂肪、全乳固体、掺假（水、碱、淀粉、盐、亚硝酸盐）、酒精实验、煮沸实验、蛋白质等几项指标进行检测。 （2）收奶：收奶要控制在一定温度。 （3）过滤：采用过滤器进行过滤。 （4）冷却贮存：收奶后冷却至一定温度贮存，贮存时间≤6小时。 （5）分离：除去原奶中的机械杂质，按照成品质量标准需要对脂肪进行标准化。 （6）巴氏杀菌：按照要求巴氏杀菌条件进行杀菌。 （7）均质：通过均质机来进行均质，目的是为了使牛奶中的脂肪破碎的更加细小，从而使整个产品体系更加稳定； （8）冷却贮存：将巴氏杀菌后的牛乳进行冷却。 （9）RO膜过滤工艺处理：通过RO膜过滤设备对巴氏奶进行分离，获得RO截留液和RO渗透液。 （10）定量混合：通过在线动态混合、静态混合装置将发酵奶与胶糖液进行在线混合，混合比例按配方质量计算。 （11）无菌均质：混合液进行在线均质。 （12）冷却：将基料冷却至一定温度后泵入发酵罐。 （13）发酵：保持在一定温度，当发酵罐中进入基料时，通过层流罩加入G小料，满转搅拌一直持续，添加结束后开始计时，搅拌5-10分钟后停止搅拌。 （14）冷却待装：发酵后的料液冷却至一定温度打入待装罐，酸奶半成品贮存通常要控制在4小时内，特殊情况存放不得大于8小时，对待装罐酸奶进行粘度检测,粘度检测值≥1000cp。 （15）酸奶巴氏杀菌：将杀菌后的料液冷却至一定温度，无菌罐暂存。 （16）无菌灌装：无菌灌装机进行灌装经过输送链条通过贴吸管机进行贴管，经过喷码机喷印生产日期，数量准确装箱； （17）保温实验：为了检验产品质量，生产中按规定取样，并将所取样品放于保温室存放7天，做PH值和感官检验。 （18）出厂：保温实验检测合格后，产品方可投放市场。 2.3无菌杯安慕希工艺流程及产污节点 图1-5 无菌杯安慕希生产工艺流程及产污节点 工艺流程简述及关键工序说明： （1）原奶检验：依据《食品安全国家标准生乳》标准规定，主要针对感官、酸度、脂肪、全乳固体、掺假（水、碱、淀粉、盐、亚硝酸盐）、酒精实验、煮沸实验、蛋白质等几项指标进行检测。 （2）过滤：原奶经过双联过滤器除去一些较大杂质。收完奶后要将过滤器拿下检查并清洗。 （3）冷却：经过板式换热器用冰水将收来的新鲜牛乳进行降温。 （4）贮存：牛奶在原奶罐中暂存，在24小时内应尽早用于生产，如超过24小时则应进行感官指标、酸度、酒精实验检测。 （5）预热：对预处理后的原奶进行预热。 （6）标准化：用净乳机对原奶进行杂质分离。 （7）浓缩：如果全乳固体低于标准则要对其进行浓缩。浓缩后纯牛奶全乳固体应符合《伊利纯牛奶半成品质量标准》中的规定。 （8）巴氏杀菌：按照要求杀菌条件进行杀菌。 （9）冷却：通过板式换热器用冰水将牛奶冷却。 （10）贮存：牛奶在奶仓中暂存，在12小时内应尽早用于生产，如超过12小时则每隔2小时进行感官指标、酸度、酒精实验检测。 （11）真空脱气：在脱气罐中进行，脱去空气、饲料杂味、豆腥味等。 （12）均质：通过均质机来进行均质，目的是为了使牛奶中的脂肪破碎的更加细小，从而使整个产品体系更加稳定。 （13）基料杀菌：对基料进行杀菌。 （14）冷却：将基料冷却一定温度后后泵入发酵罐。 （15）发酵：保持在一定温度，当发酵罐中进入基料时，通过层流罩加入G小料，满转搅拌一直持续，添加结束后开始计时，搅拌5-10分钟后停止搅拌。 （16）冷却：用循环冷却水将牛奶冷却至一定温度。 （17）无菌灌装：无菌灌装机进行灌装经过输送链条通过贴吸管机进行贴管，经过喷码机喷印生产日期，数量准确装箱； （18）保温实验：为了检验产品质量，生产中按规定取样，并将所取样品放于保温室，存放7天，做PH值和感官检验。 （19）出厂：保温实验检测合格后，产品方可投放市场。 2.4梦幻盖金典纯牛奶工艺流程： 工艺流程简述及关键工序说明： （1）原奶检验：依据《食品安全国家标准生乳》标准规定，主要针对感官、酸度、脂肪、全乳固体、掺假（水、碱、淀粉、盐、亚硝酸盐）、酒精实验、煮沸实验、蛋白质等几项指标进行检测。 （2）过滤：原奶经过双联过滤器除去一些较大杂质。 （3）冷却：经过板式换热器用冰水将收来的新鲜牛乳降温到一定温度。 （4）贮存：牛奶在原奶罐中暂存。 （5）预热：将原奶进行预热。 （6）标准化：用净乳机对原奶进行杂质分离。 （7）浓缩：如果全乳固体低于标准则要对其进行浓缩。浓缩后纯牛奶全乳固体应符合《伊利纯牛奶半成品质量标准》中的规定。 （8）巴氏杀菌：按照要求进行杀菌。 （9）冷却、RO膜过滤、冷却：牛奶RO膜过滤后通过板式换热器用冰水将牛奶冷却至一定温度。 （10）贮存：牛奶在奶仓中暂存。 （11）超高温杀菌：进行超高温杀菌。 （12）真空脱气：在脱气罐中进行，脱去空气、饲料杂味、豆腥味等。 （13）均质：通过均质机来进行均质，目的是为了使牛奶中的脂肪破碎的更加细小，从而使整个产品体系更加稳定。 （15）UHT杀菌：使用UHT杀菌机进行杀菌。 （16）冷却：用循环冷却水将牛奶进行冷却。 （17）无菌灌装：无菌灌装机自动成型砖型纸盒经过输送链条通过贴吸管机进行贴管，经过喷码机喷印生产日期。 （18）保温实验：为了检验产品质量，生产中按规定取样，并将所取样品放于保温室存放7天，做PH值和感官检验。 （19）出厂：保温实验检测合格后，产品方可投放市场。 图1-5 梦幻盖金典纯牛奶工艺流程及产污节点示意图 3、现有工程污染物排放情况及治理措施 3.1废气 ①污水站产生的恶臭气体 污水站调节池、水解酸化池、浮渣消化池等环节产生氨、硫化氢等恶臭气体，经密闭收集引风机送至“生物＋化学除臭系统”处理后经20m排气筒排放；根据验收监测报告监测结果表明:污水处理站“生物+化学除臭系统”出口氨排放浓度0.27-0.35mg/m3，硫化氢排放浓度0.01-0.015mg/m3，臭气浓度（无量纲）最大值为977，氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲）排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准要求。 ②食堂油烟 建设项目食堂油烟设置油烟净化装置，根据2020年11月5日-11月6日验收监测报告监测结果表明：油烟排放浓度为0.19mg/m3，处理效率为87.8-89.5%，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的规定。 ③注塑车间有机废气 注塑过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）经设备上方设置的集气罩收集后经活性炭+UV光氧催化设备处理后通过15m排气筒排放，根据2020年11月5日-11月6日验收监测报告监测结果表明：注塑车间排放口非甲烷总烃最高排放浓度为3.43-4.48mg/m3，处理效率为93.7-94.7%，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。 3.2废水 生产废水主要来源于液态奶生产过程中牛奶储罐及加工处理设备CIP清洗及纯净水清洗时产生的废水、奶车清洗水、软水制取离子交换树脂再生废水、纯净水制取尾水、循环水排水。项目生产废水进入污水处理站处理。 项目生活污水主要来源于职工冲洗、淋浴等，食堂废水主要为餐饮废水。主要污染因子是CODcr、BOD5、SS和氨氮。 根据2020年11月5日-11月6日验收监测报告结果表明：污水处理站总排口各监测项目均符合《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求。pH在8.10-8.22之间，悬浮物浓度范围10-13mg/L、化学需氧量浓度范围17-21mg/L、氨氮浓度范围0.069-0.129mg/L、五日生化需氧量浓度范围4.0-4.3mg/L、总氮浓度范围10.8-11.0mg/L、总磷浓度范围4.36-4.48mg/L，动植物浓度范围0.32-0.46mg/L。 3.3噪声 现有项目噪声主要来自于制冷机房的制冷机及冷却塔系统。主要声源为冷却塔、制冷机、空压机等，根据2020年11月5日-11月6日验收监测报告结果表明：宁夏伊利乳业有限责任公司吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂界各监测点昼间噪声在52-57dB（A）之间，夜间噪声在46-50dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外3类标准。 3.4固废 现有项目固体废弃物主要来源于污水处理设施产生的污泥，生产过程产生的包装袋废料、过滤产生的滤渣、废气处理装置产生的废活性炭、废UV灯管、废活性炭，职工食堂产生的餐厨垃圾及生活垃圾。污泥委托吴忠市宁翔废旧物资回收有限公司进行无害化处理。包装袋废料统一收集后送至塑料厂回收利用。废活性炭、废UV灯管依托原厂区危废暂存间，待产生一定量后定期交有危险废物处置资质的单位处理。滤渣外售至养殖单位。 职工食堂厨余垃圾收集后送宁夏中科国通新能源有限公司处置。职工产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置。 表1-10 现有项目污染物排放情况汇总表 类别; 污染物; 现有项目实际排放量t/a. 废气; NH3; 1.0551. H2S; 0.04077. 非甲烷总烃; 1.26. 废水; 废水量（m3/a）; 1967627.4. COD; 303.562. NH3-N; 49.431. 固废; 污染物; 现有产生量; 现有排放量. 生活垃圾; 121; 0. 包装袋废料; 12.15; 0. 污泥; 6000; 0. 厨余垃圾; 12; 0. 过滤杂质; 8; 0. |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目建设地址位于吴忠市金积工业园区，在宁夏伊利乳业有限责任公司原厂区西侧空地。项目地理坐标为北纬37°57′2.2″，东经106°7′13.22″。本项目地理位置具体见附图1。 - 地形、地貌 吴忠市地形地貌可分为冲积平原、低中山、丘陵及波状平原等四种形态，同时这些 地貌特征也反映了本区基底构造的轮廓，即现今地势受到了区域地质构造格局的制约。 低中山：分布于牛首山一带，具侵蚀构造类型地貌特征。主要由寒武系、奥陶系长 石石英砂岩夹板岩、灰岩等组成，山势巍峨陡峻，海拔约1750 m，相对高差200～500 m间，最高点海拔1791m。分水岭窄而陡，多为鱼脊状，呈北西或北西西向分布，与岩层走向基本一致。山中沟谷发育，切割强烈，多呈“V”形谷，切深多大于100 m。牛首山西麓为湿地自然保护区的范围。 丘陵：分布于牛首山西麓及鸣沙、白马一线以东，具构造剥蚀类型地貌特征，由第 三系组成。丘陵顶部多分布有薄层中、上更新统冲、洪积物。海拔1200～1500m，相对高差50～200m，切深30～80 m，多呈“V”形谷。 波状平原：分布于渠口以北、黄河以西的山前区，具剥蚀类型地貌特征。海拔1200～ 1350m，一般相对高差30 m以下，个别残丘、残梁可达50～100m。地势总特征是以宽浅坳谷为主，间残丘和残梁等组成，远视呈波状起伏。坳谷和残梁的延伸方向与黄河近于垂直。 冲积平原：分布于黄河两侧，具堆积类型地貌特征。冲积平原宽度约4～10 km，河 床标高1172～1136 m，坡降约千分之一左右，本区峡门滩附近系河床最低点，标高1136 m。冲积平原表部覆有0.5～7 m厚的粘砂土，下伏则为河床相卵石层。平原区地面平坦，两侧向河床微倾斜。 3、水文及水文地质条件 ⑴地表水. 吴忠市地表水以黄河水系为主，既由黄河及引黄灌溉渠道及排水沟组成。黄河在距市区西北约5km处由西南向东流经吴忠市，自青铜峡市青铜峡镇金沙湾入境，在叶盛公路桥出境，境内河段39km，有苦水河及诸沟支流汇入。据青铜峡水文站多年资料统计，近几年径流量172.5～202.4亿m3，多年平均含沙量为4.28kg/m3。 ⑵地下水 吴忠市区地下水资源总量2.13亿m3，引黄灌区的地下水主要来源与引黄灌溉入渗，其次为降水；地下水深埋1～5m。灌区地下水资源量2.12亿m3，占全市地下水资源总量的99.5%。 贺兰山区主要由前三叠系基岩组成，构造断裂、节理裂隙发育，为基岩裂隙水提供 了良好的贮水空间，有利于大气降水的渗入储存和运移。基岩裂隙水是山前冲积倾斜平 原地下水的主要补给源，对其水质具有重要的控制和影响作用。 平原区属贺兰山山前断陷，银川内陆断陷盆地的西北边缘，地势向南东倾斜。盆地 内巨厚的松散沉积物，为孔隙水的赋存与运移提供了有利条件。百米深度内沉积物主要 为上更新统洪积物、冲洪积物和冲湖积物，岩性为块石、碎石、卵砾石、沙砾石、砂类 和粘性土。 根据调查评价区地质、地貌、含水岩组结构及地下水的储存条件，区域地下水可分 为第四系松散岩性孔隙水和基岩裂隙水两种类型。 ①素填土（Q4eol）：以粉质黏土为主，粉土及砂土次之，含黏土和少量砂土，黄褐色～灰褐色、夹灰绿和灰黑色，含有少量植物根系、炭屑、砖石碎屑等杂物，包含物较少，土粒多成团粒状，见大孔隙，无层理，土性不均匀；稍湿～饱和；黏性土以软塑～ 可塑为主，为农田平整及沟渠开挖形成。该层土形成时间大于10年。属高压缩性土层。 该层层厚0.80～1.50m，平均厚度1.24m。 ②粉质黏土（Q4ml）：以黄褐色、浅棕褐色为主，局部呈现湖相沉积的浅灰褐色， 软塑～硬塑，以可塑为主，上部局部软塑～软可塑，无摇振反应，稍有光泽，干强度中 等，韧性中等。包含物主要以少量的植物根系等腐殖质为主，局部含有少量螺壳，有机 质含量远小于5％。本层按高等压缩性考虑。该层层厚1.20～2.50m，平均厚度1.90m。 ②-1粉土：黄褐色，稍密，湿-很湿，近粉砂；厚度不大，多呈薄层或透镜体分布 于第层粉质黏土中，或与粉质黏土、粉砂呈互层状分布，无明显层理，无光泽反应，摇 振反应中等，干强度、韧性低。该层层厚0.50～1.00m，平均厚度0.83m。 ②-2粉细砂：黄褐色，饱和，松散-稍密，以松散为主，厚度不大，多呈薄层或透 镜体分布于第层粉质黏土中，或与粉质黏土、粉土呈互层状分布，矿物成分以长石、石 英为主，含少量的暗色矿物。该层层厚0.50～0.80m，平均厚度0.61m。 ③粉细砂（Q4eol）：黄褐～灰褐色，饱和，初见2.0～3.0m以粉砂为主，且土质 不均匀，多夹薄层粉质黏土(另述③-1)、粉土薄层或透镜体，稍密～中密，以稍密为主， 以下以细砂为主，中密～密实，以密实为主，且密实度随深度增加呈递增趋势。矿物成 分以长石、石英为主，含少量的暗色矿物。该层厚度5.60～6.90m，平均厚度6.18m。 ③-1薄层粉质黏土：黄褐色，饱和，可塑～硬可塑，以可塑为主，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，呈透镜体或薄层分布于第③层粉细砂中，包含物主要以少量的植物根系等腐殖质为主，局部含有少量螺壳。本层按中等压缩性考虑。 ④圆砾（Q4al）：杂色，稍密～中密，以稍密为主。初见3.0米以上，夹多层粉土、粉细砂、砾砂，呈互层状分布，以厚度5-20cm为主；初见3.0米以下，以圆砾为主，局部夹厚度0.10～0.45m的粉土、粉细砂、中粗砂、砾砂等薄夹层。颗粒级配较好，骨架颗粒质量等于总质量的60-70%，呈交错排列，大部分接触，分选性差。骨架颗粒磨圆度较好；成分以灰色石英岩、石灰岩为主，灰白色和褐红色砂岩次之；砾径在1～25mm之间，以2～20mm为主,最大粒径为100mm，砂土充填。钻进较为困难，钻杆跳动不剧烈，孔壁有塌孔现象。该层厚度3.00～3.80m，平均厚度3.36m。 ⑤圆砾（Q4al）：杂色，中密～密实，以密实为主。以卵石为主，圆砾次之，局部 夹厚度0.10～0.45m的粉土、粉细砂、中粗砂、砾砂等薄夹层。颗粒级配较好，骨架颗粒质量大于总质量的60-70%，呈交错排列，连续接触，分选性差。骨架颗粒磨圆度较好；成分以灰色石英岩、石灰岩为主，灰白色和褐红色砂岩次之；颗粒粒径在10mm-300mm之间，以30mm-60mm为主，砂土充填。钻进较困难，钻杆跳动剧烈， 局部孔壁有塌孔现象。该层最大揭露厚度7.50m。 4、气候与气象 吴忠市属中温带大陆性干旱气候，四季分明，气候干燥，冬寒长。昼夜温差大，少雨多风，为典型大陆性干旱和半干旱气候。根据吴忠气象站资料统计：全年平均气温9.5℃，极端最低气温-23.5℃，极端最高气温38.5℃，全年平均降水量183.3mm，最大冻土深0.97m，平均风速2.3m/s，30年一遇最大风速20.0 m/s，最大积雪厚度为14.0cm。。 距离本项目最近的气象站为吴忠气象站。吴忠气象站1981～2018年30年的气象统计资料见表2-1。 表2-1吴忠气象站1981～2018年气象统计一览表 统计项目; 统计值; 极值出现时间. 多年平均气温(℃); 9.5. 累年极端最高气温(℃); 38.5; 2010.7.30. 累年极端最低气温(℃); -23.5; 1989.1.15. 多年平均气压(hPa); 888.8. 多年平均相对湿度(%); 53.2. 多年平均降雨量(mm); 183.3; 2002-06-08. 一日最大降水（mm）; 49.5; 2002.8.6. 年平均蒸发量（mm）; 1727.9. 30年一遇最大风速（m/s）; 20; 1981. 最大积雪深度（cm）; 14. 最大冻土深度（cm）; 97.0. 平均雷暴日数（d）; 12.8. 平均大风日数（d）; 9.8. 平均沙尘暴日数（d）; 2.4. 多年平均风速(m/s); 2.3. 多年主导风向; W. 5、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），场地动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306—2015），场地特征周期为0.40S。 6、土壤及植被 项目区内地带性土壤主要是灰钙土、黄绵土、黑垆土为主，少量新积土、风沙土。绝大部分地区土壤含沙量大，易受风蚀而沙化，大多数土壤结构松散，肥力较低。项目区内的植被以人工绿化为主。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 项目位于吴忠市金积工业园区，隶属于吴忠市行政区划范围内，区域环境空气质量现状评价《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中吴忠市环境空气质量的监测数据。所在区域公布的环境空气质量现状数据具体见表3-1。 表3-1 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 82; 70; 117; 不达标. 24小时平均第95百分位数; 204; 150; 136; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 80; 达标. 24小时平均第95百分位数; 73; 75; 97.3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. 24小时平均第95百分位数; 36; 150; 24; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. 24小时平均第95百分位数; 53; 80; 66.25; 达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 145; 160; 90.6; 达标. 根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中吴忠市环境空气质量的监测数据可以看出，PM2.5、SO2、NO2的年均值浓度、24h平均第95百分位数及CO24h平均第95百分位、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10年均值及24h平均第95百分位数均不满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为不达标区。引起 PM10超标的主要原因是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，周边是毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠，三面环沙的恶劣环境，降水稀少，蒸发量强烈，且每到春季沙尘天气频发。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为南干沟，位于本项目东侧、南侧约30m处，根据地方对南干沟水环境功能区的要求，南干沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本项目地表水环境质量现状评价采用《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》吴忠市环境监测中心站2019年对吴忠南干沟（入黄口）断面的监测数据，监测项目为：pH、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、砷、汞、六价铬、石油类、铜、铅、锌、镉、硒、氰化物、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂，共21项。见表3-2： - 表3-2 2019年吴忠南干沟水质监测结果统计单位：除pH外，均为mg/L 项目; 最大值; 最小值; 平均值; 最大超标倍数; 超标率(%); Ⅳ类标准. pH(无量纲); 8.76; 7.38; 8.40; —; 0; 6～9. 溶解氧; 16.2; 6.90; 9.73; —; 0; ≥3. 高锰酸盐指数; 6.9; 3.3; 4.7; —; 0; ≤10. 生化需氧量; 1.9; 1.1; 1.5; —; 0; ≤6. 氨氮; 1.03; 0.03; 0.24; —; 0; ≤1.5. 汞; 0.00004; 0.00002; 0.00002; —; 0; ≤0.001. 铅; 0.002; 0.001; 0.001; —; 0; ≤0.05. 挥发酚; 0.010; 0.0002; 0.0003; —; 0; ≤0.01. 石油类; 0.02; 0.01; 0.01; —; 0; ≤0.5. 化学需氧量; 28.0; 11.0; 22.1; —; 0; ≤30. 总磷; 0.170; 0.04; 0.078; —; 0; ≤0.3. 铜; 0.001; 0.0005; 0.001; —; 0; ≤1.0. 锌; 0.050; 0.025; 0.027; —; 0; ≤2.0. 氟化物; 1.36; 0.30; 0.63; —; 0; ≤1.5. 硒; 0.0004; 0.0002; 0.0002; —; 0; ≤0.02. 砷; 0.0063; 0.0008; 0.0037; —; 0; ≤0.1. 镉; 0.0001; 0.00001; 0.00001; —; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.004; 0.002; 0.002; —; 0; ≤0.1. 氰化物; 0.002; 0.001; 0.001; —; 0; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; 0.14; 0.03; 0.07; —; 0; ≤0.3. 硫化物; 0.014; 0.003; 0.004; —; 0; ≤0.5. 总氮; 9.0; 0.7; 2.9; 5.0; 58.3; ≤1.5. 由监测结果可知，2019年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 本次委托宁夏森蓝环保有限公司于2020年11月5日~6日对评价区域声环境质量进行现状监测，根据监测结果评价区域环境质量状况。 ⑴监测点位布设 根据项目所在区域环境功能区划，在宁夏伊利乳业有限责任公司场界东、南、西、北场界外1米处、噪声敏感点（金积安置楼七期）各布设一个监测点，共布设4个监侧点位。 噪声监测点位 比例尺1：14237 图3-1 噪声监测点位图 ⑵监测时间与频率 监测时间：2020年11月5日~6日，连续监测两天。 监测频率：监测2天，每天昼间、夜间各1次。 ⑶监测项目及监测方法 监测项目为连续等效A声级Leq，监测方法严格按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定进行。 ⑷监测仪器 噪声测量仪器为AWA6228型多功能声级计，监测期间无雨、无雪、无雷电，风速小于5m/s。 ⑸质量控制 噪声测量仪器性能符合GB3875《声级计电声性能及测量方法》规定，年检合格，并在测量前后进行校准。 ⑹监测结果统计 各监测点噪声现状监测统计结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果单位：dB（A） 监测点位; 编号; 监测项目; 监测结果. 11月5日; 11月6日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东边界外1米处; N1; 等效连续A声级; 57; 45; 58; 42. 南边界外1米处; N2; 50; 45; 60; 42. 西边界外1米处; N3; 56; 42; 54; 43. 北边界外1米处; N4; 57; 49; 58; 45. 金积安置楼七期; N5; 54; 49; 57; 45. 备注：①监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关测量方法进行； ②仪器型号为AWA6228型多功能声级计；. ⑺声环境现状评价结果 根据噪声监测数据统计分析结果，采用与评价标准值比较的方法，对评价范围内声环境质量现状作出评价。由表3-3可知，本项目所在地厂界昼、夜间环境噪声等效声级均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，噪声敏感点（金积安置楼七期）昼、夜间环境噪声等效声级均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园区，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价主要环境保护目标见表3-4，主要环境保护要求为： 1、环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区标准。 表3-4 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/(o); 保护对象; 保护 内容; 保护对象性质; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; 37.95; 106.10; 丁家湾子村; 500人; 居住区; 二类区; NE; 775. 37.96; 106.11; 河渠拜村五队; 300人; 居住区; 二类区; NE; 1080. 37.96; 106.11; 早元村一队; 200人; 居住区; 二类区; N; 1257. 37.96; 106.12; 蔡桥村一队; 300人; 居住区; 二类区; N; 883. 37.96; 106.13; 油桥梁村; 800人; 居住区; 二类区; WN; 1207. 37.94; 106.13; 关渠村; 300人; 居住区; 二类区; W; 1158. 37.94; 106.10; 大庙桥村; 300人; 居民区; 二类区; SE; 1489. 37.94; 106.12; 金积中心学习; --; 学校; 二类区; SW; 724. 37.94; 106.13; 智慧树幼儿园; --; 学校; 二类区; SW; 936. 37.94; 106.12; 金积安置楼; 3000人; 居民区; 二类区; S; 100~687. 地表水; /; /; 南干沟; /; 排水沟; Ⅳ类; N; 30. 声环境; 金积安置楼七期; 1000人; 居民区; 2类区; S; 100m. 南干沟 图 例 保护目标 大气评价范围 图3-2 项目敏感保护目标分布图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气质量标准 - 项目所在区域环境空气质量评价因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及生态环境部（2018年第19号）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价因子执行标准 污染物名称; 取样时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. PM10; 年平均; 70; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时均值; 150; µg/m3. PM2.5; 年平均; 35; µg/m3. 24小时均值; 75; µg/m3. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时均值; 150; µg/m3. 1小时平均; 500; µg/m3. NO2; 年平均; 40; µg/m3. 24小时均值; 80; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. CO; 24小时均值; 10; mg/m3. 1小时平均; 4; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. 24小时均值; /; µg/m3. 2、声环境质量标准 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类和2类声环境功能区标准。 表4-2 声环境质量标准限值 标准级（类）别; 标准限值(dB（A）); 项目适用范围. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 北侧、西侧、南侧、东侧. 2类; 60; 50; 噪声敏感点. 3、地表水环境质量标准 评价区域内主要地表水体为南干沟，属于排水沟，根据地方对南干沟水环境功能区的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-3 地表水质量标准单位：mg/L(pH除外) 污染物; 标准限值; 污染物; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 铜; ≤1.0; GB3838-2002 Ⅳ类标准. 溶解氧; ≥3; 锌; ≤2.0. 高锰酸盐指数; ≤10; 氟化物; ≤1.5. 化学需氧量; ≤30; 硒; ≤0.02. 氨氮; ≤1.5; 砷; ≤0.1. 五日生化需氧量; ≤6; 镉; ≤0.005. 汞; ≤0.001; 六价铬; ≤0.1. 铅; ≤0.05; 氰化物; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.01; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 石油类; ≤0.5; 硫化物; ≤0.5. 总磷; ≤0.3; 总氮; ≤1.5. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目食堂油烟废气执行大型规模标准，具体标准值见下表。 ## 表4-4 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 大型; 中型; 小型. 基准灶头数; ≥6; ≥3，<6; ≥1，<3. 最高允许排放浓度，mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率，%; 85; 75; 60. 2、废水排放标准 项目运营期污水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求。 表4-5 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）单位：mg/L 序号; 污染物名称; A等级标准（mg/L）. 1; BOD5; 350. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; 动植物油; 100. 6; pH; 6.5~9.5. 7; TDS; 1500. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和2类标准要求。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 等效声级; 项目适用范围. 3类; 65; 55; dB（A）; 东、南、北、西厂界. 2类; 60; 50; dB（A）; 噪声敏感点. 4、运营期固废排放标准 本项目产生的固体废物主要包括固体废物和生活垃圾。 工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 项目生产废水经园区污水管网进入吴忠市第三污水处理厂集中处理。废水中的COD和NH3-N计入吴忠市第三污水处理厂的总量内。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目依托原有厂房，工程建设过程主要为设备安装调试。工程建设工艺流程图及产污环节见图5-1。 噪声、固废 设备安装调试 试运营 噪声、废水、固废 竣工验收 图5-1 施工流程及产污环节示意图 - 生产工艺流程及产污环节分析： 本项目产品为纯牛奶、优酸乳、功能奶（高钙奶、臻浓牛奶）。 1、纯牛奶工艺流程 原料乳检验→收乳→过滤→冷却→贮存→标准化→巴氏杀菌→冷却→贮存→超高温灭菌→冷却→灌装→装箱→抽检→出厂 2、优酸乳工艺流程 原料乳检验→收乳→过滤→冷却贮存→标准化→配料→贮存→高温杀菌→冷却→灌装→装箱→抽检→出厂 - 高钙奶、臻浓牛奶工艺流程 原料乳检验→收乳→过滤→冷却贮存→标准化→配料→贮存→超高温灭菌→冷却→灌装→装箱→抽检→出厂 工艺流程说明： 工艺流程简述及关键工序说明： （1）原奶检验：依据《食品安全国家标准生乳》标准规定，主要针对感官、酸度、脂肪、全乳固体、掺假（水、碱、淀粉、盐、亚硝酸盐）、酒精实验、煮沸实验、蛋白质等几项指标进行检测。 （2）过滤：原奶经过双联过滤器除去一些较大杂质。 （3）冷却：经过板式换热器用冰水将收来的新鲜牛乳降温到一定温度。 （4）贮存：牛奶在原奶罐中暂存。 （5）预热：将原奶进行预热。 （6）标准化：用净乳机对原奶进行杂质分离。 （7）巴氏杀菌：按照要求进行杀菌。 （8）冷却、RO膜过滤、冷却：牛奶RO膜过滤后通过板式换热器用冰水将牛奶冷却至一定温度。 （9）贮存：牛奶在奶仓中暂存。 （10）超高温杀菌：进行超高温杀菌。 （11）冷却：用循环冷却水将牛奶进行冷却。 （12）灌装：无菌灌装机自动成型砖型纸盒经过输送链条通过贴吸管机进行贴管，经过喷码机喷印生产日期。 （13）抽检：为了检验产品质量，生产中按规定取样，并将所取样品放于保温室存放7天，做PH值和感官检验。 1、奶罐车入厂：收集、核对车辆到厂信息→奶车检查→查看GPS回放→预过磅→奶车编码、通知取样→核对化验结果→奶车过磅→（开始接收原料乳）奶量汇总→打印磅单。 2、原料乳接收：原料乳接收线安装粗过滤器、流量开关、离心泵、平衡缸、流量计、磁性过滤器、手动取样阀、过滤器、压力表和冷却器，将原料乳冷却至4℃。奶仓中的原料乳经取样测定后可以进入后序的巴氏杀菌设备进行巴氏杀菌。 3、巴氏杀菌系统：产品经平衡罐通过泵进入热交换器的热回收段，预热至一定温度，经过分离机、部分均质机。在最终加热段加热，进行保温，最后牛乳进行冷却。巴氏杀菌乳可以选择进入膜过滤，过滤后再到巴氏奶罐进行储存。 4、配料系统：配置配料罐、化料线、过滤器、板式加热器、化料机、板式冷却器，罐的清洗采用自动阀连接。配料区可以对原料乳进行配料、对奶粉进行复原、对稳定剂或胶体进行化料等。 5、杀菌存储系统：配料合格后的物料进入待装罐贮存，再进入后序超高温进行杀菌和无菌罐贮存，再进行灌装。 表5-1 本项目物料平衡表 投入; 名称; 投入量（t/d）; 产出; 名称; 产出量（t/d）; 去向. 牛奶A+（含涉密辅料）; 235.65; 250mL标准装产品; 224; 成品. 损失; 奶垢; 11.6; 形成奶垢附着在设备上，冲洗后进入废水. 滤渣; 0.05; 外售至养殖单位综合利用. 合计; 235.65; 合计; 235.65; /.

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 本项目建设地点位于金积工业园区核心区，依托吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂房，不另新建生产厂房和辅助用房。 项目施工期主要建设内容为生产设备的购置与安装。施工期工艺主要包括施工前准备、施工场地清理、设备安装。 施工期污染工序 1、废气 本项目施工期主要大气污染物为扬尘，污染因子为颗粒物。施工过程物料运输过程中将产生扬尘，对周围环境空气产生不利影响。 2、噪声 项目施工期噪声来源主要为车辆物料运输产生的交通噪声，其噪声源强在70～85B(A)之间。 3、固体废物 本项目施工过程产生的固体废物主要是设备外包装等；施工现场不设施工生活营地，因此无生活垃圾产生。 4、废水 施工期不产生生活污水和施工废水。 综上所述，在施工期存在着施工扬尘、施工噪声、建筑垃圾等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之逐渐结束。 二、运营期主要污染工序： 1、废水 ①生活污水、食堂废水 本项目生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为2.816m3/d（844.8m3/a），生活污水经化粪池预处理后排入污水处理站；食堂废水产生量按用水量的80%计，产生量为0.6m3/d（180m3/a），之后经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 具体生活污水产生及排放情况见表5-1： 表5-1 生活污水产生及排放情况统计一览表 名称; 污染物; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度（mg/L); 排放量 (t/a); 去除效率（%）; 执行标准 （GB/T 31962-2015）A级标准. 生活污水 （1024.8m3/a）; COD; 350; 0.372; 297.5; 0.316; 15.0; ≤500mg/L. BOD5; 250; 0.266; 225; 0.239; 10.0; ≤350mg/L. SS; 200; 0.212; 140; 0.149; 30.; ≤400mg/L. 氨氮; 30; 0.031; 29.1; 0.030; 3.0; ≤45mg/L. 动植物; 150; 0.159; 50; 0.053; 66.6; ≤100mg/L. ②生产废水 生产废水主要来源于设备清洗废水、地面清洗废水、纯水及软化水制备废水。项目生产废水进入污水处理站处理。 项目加工处理设备清洗工序：清洗设备主要包括巴氏杀菌器、储罐以及其他设备管道等，本项目为乳制品加工企业，主要设备沉积焦结物为奶垢，奶垢的主要成分是乳糖、蛋白质、脂肪和矿物质。矿物质中主要是钙和磷，其次是镁和钠；乳糖易溶于水，奶垢中乳糖含量极微。根据沉积物的不同选择合适的清洗剂可以提高清洗效率。不同成分的奶垢在不同的洗液中，不同的加热条件下才能被有效地去除，奶垢在酸碱液和表面活性剂溶液中易清洗。清洗过程包括以下几个步骤：用软化水预冲洗设备及管道约5min；用75℃的碱液(一般用NaOH溶液，1.0%)循环15min；用纯水冲洗掉碱性洗涤剂约5min；70℃酸溶液(通常用硝酸溶液，1.0%))循环15min；冷水冲洗；用90℃热水冲洗约15min。然后在酸碱中和罐中对清洗过程中产生的酸碱废水进行中和，使其废水水质为中性，从而保证不对后续废水处理设施造成不利影响。本项目使用酸性清洗剂（35.4t/a）、碱性清洗剂（160.2t/a）。 生产废水主要污染成分为乳蛋白（如酪蛋白、乳清蛋白等）、乳糖、乳脂以及含于原乳中的各种矿物质、用于设备、容器清洗的酸、碱等，主要的污染因子是CODcr、BOD5、氨氮。 本项目生产废水产生量为39291m3/a，经污水处理站处理后排入园区污水管网，之后进入吴忠市第三污水处理厂处理。 表5-2 污水处理站对生产废水中各项污染物去除效率一览表 生产废水水量; 指标; 主要污染物(单位：mg/L). COD; BOD5; SS; NH3-N; pH; TDS. 39291m3/a; 处理前(mg/L); 3500; 1700; 600; 163; 6.5~9.5; >1500. 产生量t/a; 137.518; 66.794; 23.574; 6.404; --; --. 处理后(mg/L); 450; 270; 335; 35; 6.5~9.5; <1500. 排放量t/a; 17.68; 10.61; 13.162; 1.375; --; --. 去除率（%）; 87.1; 84.1; 44.1; 78.6; --; 44.1. 执行标准（GB/T 31962-2015）A级标准; 500; 350; 400; 45; 6.5~9.5; 1500. 2、废气 本项目产生的废气主要为食堂油烟废气。项目新增用餐职工15人，相应餐饮油烟气可按食用油消耗系数计算。人均消耗油量为15g/人·次，年用油量0.202kg/a，油烟每天产生约2个小时，共有八个灶头，排风量为10000m3/h，烹饪过程油的挥发损失率约2%，油烟产生量为0.004kg/a，浓度为0.4mg/m3，采用油烟净化装置，净化效率为85％，则油烟排放量为0.0006kg/a，浓度为0.06mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的规定。 3、噪声 本项目噪声污染源主要是空压系统、码垛机、激光打码机等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声值在75～85dB（A）之间。 表5-3 主要噪声设备声压值 序号; 设备名称; 数量; 等效声级dB(A). 1; 激光打码机; 4台; 85. 2; 运输车辆; --; 85. 3; 码垛机; 1台; 75. 4; 空压系统; 1套; 80. 5; 灌装设备; 2套; 80. 4、固体废物 项目主要固废为一般固体废物、生活垃圾和餐厨垃圾。 （1）一般废包装材料：项目一般废包装材料主要为塑料制品和纸制品，产生量为3.5t/a，集中收集后外售。 （2）原奶过滤杂质：项目过滤工艺主要为去除鲜奶中的细微杂质，根据建设单位估算数据，过滤杂质产生量为15t/a，收集后外售至养殖单位作饲料。 （3）废RO过滤膜：项目纯水制备会定期更换RO过滤膜，年产生0.001t废RO过滤膜，由生产厂家更换回收处置。 （4）生活垃圾：项目新增职工人数为44人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则年产生量约6.6t/a，收集后由环卫部门处理。 （5）餐厨垃圾：用餐职工人数为15人，年产生量约0.5t/a，收集后委托宁夏中科国通新能源有限公司处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 油烟 | 0.004kg/a | 0.0006kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （1024.8m3/a） | COD | 350mg/L；0.372t/a | 297.5mg/L；0.316t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.266t/a | 225mg/L；0.239t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.212t/a | 140mg/L；0.149t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.031t/a | 29.1mg/L；0.030t/a |
|  |  | 动植物油 | 150mg/L；0.159t/a | 50mg/L；0.053t/a |
|  | 生产废水（39291m3/a） | COD | 3500mg/L；137.518t/a | 450mg/L；17.68t/a |
|  |  | BOD5 | 1700mg/L；66.794t/a | 270mg/L；10.61t/a |
|  |  | SS | 600mg/L；23.574t/a | 335mg/L；13.162t/a |
|  |  | 氨氮 | 163mg/L；6.404t/a | 35mg/L；1.375t/a |
|  |  | TDS | >1500mg/L | <1500mg/L |
| 固 体 废 物 | 办公生 活区 | 生活垃圾 | 6.6t/a | 0 |
|  |  | 餐厨垃圾 | 0.5t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 一般废包装材料 | 3.5t/a | 0 |
|  |  | 过滤杂质 | 15t/a | 0 |
|  | 水处理设备 | 废RO过滤膜 | 0.001t | 0 |
| 噪 声 | 空压系统、码垛机、激光打码机等设备 | 机械噪声 | 75dB(A)~85dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园核心区，依托吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂房，不另新建生产厂房和辅助用房，不会对生态环境造成影响。运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物通过采取有效防治措施后，对项目所在区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有车间进行扩建，不进行土建工程建设，主要为各类设备的安装调试等。施工期主要污染包括施工扬尘、施工人员产生的少量生活废水、施工机械噪声和固体废物。 1.大气环境影响分析 由于本项目不进行土建工程建设，施工过程中造成大气污染的主要产生源为设备运输车辆走行车道所带来的扬尘及其所排放的尾气。 （1）运输扬尘 # 本项目设备运输量较小，经采取减速慢行、洒水抑尘等措施后，运输扬尘不会对周围大气环境产生明显影响。 （2）汽车尾气 本项目设备运输车辆在运输过程中会排放汽车尾气，污染物以NOx、SO2、CO、烃类和烟尘为主。该类源一般具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，类似调查结果显示该类废气源对局部地区的环境影响较轻，不会造成大的影响。经采取禁止使用劣质燃料，加强施工机械的日常保养和维护，禁止使用废气排放超标的车辆等措施后，运输车辆尾气对大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 本项目施工期产生的水污染物主要为施工人员的生活污水。根据工程分析，施工期间施工人员生活污水排放量为0.8t/d，排放量较少，生活污水排入厂区现有化粪池处理，对周围环境影响较小。 3.声环境影响分析 本项目施工期间噪声主要包括设备安装调试噪声和设备运输车辆噪声两类，噪声源强在50～70dB(A)之间，其中设备安装调试均在车间内部进行，且噪声源强较低，采取车间隔声、距离衰减等措施，设备运输车辆采取严格控制运输路线及车速，限制鸣笛等措施，经采取以上措施后施工期噪声不会对周围声环境产生明显影响。 4.固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要施工人员的生活垃圾和废设备包装材料。施工高峰期人数为20人/d，施工人员的生活垃圾按0.8kg/（人·d），则生活垃圾产生量约为16kg/d，施工生活垃圾和废安装材料利用现有垃圾箱集中收集，由当地环卫部门统一处理。 综上所述，本项目施工期对周围环境的影响较小。 5、施工期环境管理要求 (1)项目在施工建设期间，必须切实落实各项污染防治措施，尤其是扬尘污染防治措施，严格加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响； (2)项目施工期，建设单位应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理； (3)针对施工扬尘，须在项目开工前十五日，到环境保护行政主管部门履行有关扬尘污染的排污申请登记，提交扬尘防治措施方案。 (4)施工结束后，及时清理场地，减少对生态环境的影响。 综上所述，本项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，采取有效防治措施将施工期对外环境的影响降至最低，且施工期的影响随着施工的结束，也随之逐渐消失。

营运期环境影响分析： 根据对本项目产污环节的分析，项目营运期间对环境的影响及治理措施如下。 - 大气环境影响分析及防治措施 本项目油烟排放量为0.0006kg/a，浓度为0.06mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的规定。 二、地表水环境影响分析及防治措施 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)中地表水环境影响评价等级规定，本项目生活污水经化粪池预处理后排入污水处理站；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理；生产废水经污水处理站处理后排入园区污水管网，之后进入吴忠市第三污水处理厂处理，全部为间接排放，本项目地表水评价等级为三级B。 （1）生活污水：本项目新增劳动定员44人，生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量约为3.52m3/d(1056m3/a)。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为2.816m3/d（844.8m3/a），主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮。经厂区内化粪池处理后预处理排入厂区污水处理站，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入污水管网，最终纳入吴忠市第三污水处理厂处理。食堂废水：职工食堂每日用餐人数15人，用水量0.75m3/d（225m3/a），食堂废水排放量按用水量的80%计，则食堂废水产生量约为0.6m3/d（180m3/a），主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池处理后进污水处理站处理，达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 （2）生产废水 本项目生产废水包括设备清洗废水、地面清洗废水、纯水及软化水制备废水，产生量为39291m3/a，经污水处理站处理后排入园区污水管网，之后进入吴忠市第三污水处理厂处理。 经污水处理站处理后，废水排放浓度为COD450mg/L、BOD5270mg/L、SS335mg/L、氨氮35mg/L，满足《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区下水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 本项目废水进入吴忠市第三污水处理厂的可行性分析：吴忠市城市西区污水处理厂（第三污水处理厂）扩建工程于2019年7月通过竣工环境保护验收并正式投入运行，吴忠市第三污水处理厂经提标改造、扩建后设计总处理规模为5万m3/d，项目扩建后处理工艺采用“AO+MBBR”处理工艺。吴忠市第三污水处理厂设计进水水质指标为：CODcr≤500mg/L；BOD5≤350mg/L；SS≤400mg/L；氨氮≤45mg/L；TP≤8mg/L；TN≤70mg/L。本项目废水属于吴忠市第三污水处理厂的接管范围。 废水依托原有污水处理站处理可行性分析： 本项目产生的废水属于较高浓度的有机废水，废水中的污染物主要为乳蛋白（如酪蛋白、乳清蛋白等），乳脂肪、乳糖、酸、碱和无机盐类等。其中大部分物质都具有较好的生化性，废水的B/C比值约为0.5，生化性能好，很适合进行生物降解。本项目生产废水和生活污水依托原有污水处理站进行处理，污水处理站总处理规模为10000m3/d，现有项目处理水量为6558.758m3/d，其中吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目（已建成）废水排放量为5378.28m3/d，吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目（已建成）废水排放量为1080.62m3/d，吴忠奶产业园伊利乳制品绿色项目新增4条梦幻盖生产线项目（已建成）废水排放量为99.858m3/d，本项目废水排放量为134.386m3/d，扩建后厂区总处理水量为6693.144m3/d，现有污水处理站处理规模能够满足厂区污水处理需求，污水处理站采用“预处理（水解酸化）+厌氧＋好氧”处理工艺，可有效降解污水中的有机物；污水站处理工艺流程图见图7-1。 图7-1 污水站处理工艺流程图 工艺原理：本项目污水处理站主要工艺流程为预处理+厌氧+好氧+除磷系统+沉淀池出水，此方法是通过微生物的新陈代谢作用，将污水中的有机物一部分转化为微生物细胞物质，另一部分转化为比较稳定物质的方法，此方法处理效果好，出水水质较稳定。本项目除磷采用化学除磷工艺，通过投加PAC/PAM药剂，在充分搅拌的条件下形成磷酸盐固体，在除磷沉淀池单元利用密度差实现固液分离。最终，出水TP达标，产生的污泥通过系统中的污泥脱水单元去除。 根据2020年11月5日-6日《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目》竣工验收监测报告监测结果表明：污水处理站总排口排放废水中pH、CODcr、SS、NH3-N、BOD5、总氮、总磷、动植物油各监测项目日均值均符合《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求。 （3）吴忠市第三污水处理厂 吴忠市第三污水处理厂位于吴忠市城市西区北大街东侧，金纬三路北侧，本项目距污水处理厂约580m，位于污水处理厂的服务范围内，项目建成后污水排放量为134.386m3/d，已有项目污水排放量为6558.758m3/d，扩建后厂区总排放量为6693.144m3/d。吴忠市第三污水处理厂经提标改造、扩建后设计总处理规模为5万m3/d，扩建后处理工艺采用“AO+MBBR”处理工艺。吴忠市第三污水处理厂设计进水水质为：COD≤500mg/L；BOD5≤350mg/L；SS≤400mg/L；氨氮≤45mg/L；TP≤8mg/L;TN≤70mg/L。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。出水水质标准为：BOD5≤10mg/L，CODcr≤50mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤8mg/L，TP≤0.5mg/L，TN≤15mg/L，pH6-9。本项目废水属于吴忠市第三污水处理厂的接管范围。因此，项目污水排入吴忠市第三污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目运行对周围水环境影响极小。 三、噪声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 噪声污染源主要是空压系统、码垛机、激光打码机等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声源强为75dB(A)~85dB(A)。 （2）预测模式 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 噪声衰减模式：△L=10lg[1/（4πr2）] 式中：△L——噪声源强至受声点的衰减量，dB（A）； r——噪声源至受声点的距离，m。 评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 其中：L(r)——预测点处声级，dB（A）； L(r0)——声源处声级，dB（A）； r——声源距离预测点处的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； （3）噪声预测结果 本项目采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施和距离衰减等处理措施后不会对周围环境造成影响。 噪声源对厂界贡献值预测结果见表7-1。 表7-1 厂界各预测点白天噪声贡献值预测结果 复合噪声级; 厂界; 与厂界距离 （m）; 昼间; 夜间; 评价 结果. 背景值; 贡献值; 叠加值; 背景值; 贡献值; 叠加值. 72.39; 北; 22; 58; 45.5; 58; 49; 45.5; 50; 达标. 南; 23; 60; 44.7; 60; 45; 44.7; 48; 达标. 西; 24; 56; 45.1; 56; 43; 45.1; 47; 达标. 东; 12; 58; 50.8; 59; 45; 50.8; 51; 达标. 金积安置楼七期; 100; 57; 32.4; 57; 49; 32.4; 49; 达标. 经预测，项目产生的噪声通过建筑物墙体阻挡和距离衰减等措施治理后，项目在营运期边界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，即：昼间Leq≤65dB(A)，夜间Leq≤55dB(A)，噪声敏感点（金积安置楼七期）以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施：针对制冷机、空压机等设备，建设单位拟采用以下措施：①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；②隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声；④采取设置绿化带、隔离带等绿化降噪措施；⑤对进入厂区的所有车辆实行禁鸣和限速，并对车流进行定向控制和分流。 四、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物：本项目一般固体废物主要为一般废包装材料、废RO过滤膜和过滤杂质，根据企业统计，废包装材料产生量为3.5t/a，集中收集后外售；废RO过滤膜产生量为0.001t/a，集中收集后由厂家回收处置；项目过滤工艺主要为去除鲜奶中的细微杂质，根据建设单位估算数据，过滤杂质产生量为15t/a，统一收集后外售至养殖单位。 生活垃圾：本项目劳动定员44人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则其产生量约为6.6t/a。通过生活垃圾收集箱分类集中收集，由环卫部门统一清运处理，用餐职工人数为15人，年产生量约0.5t/a，收集后委托宁夏中科国通新能源有限公司处置，对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2107）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），本项目属于“食品制造业，乳制品制造”，依据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018)附录A中的土壤环境影响评价项目类别查找，本项目属于其他行业，根据导则要求，其他行业属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不对土壤环境影响做分析。 六、地下水环境影响分析 - 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)附录A拟建项目属“103、乳制品加工”，地下水环境影响评价分类为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不对地下水环境影响做分析。 - 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，由建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。 厂区涉及的危险化学品为NaOH、硝酸。硝酸参照导则附录“B.1突发环境事件风险物质及临界量，硝酸其临界量为7.5t。NaOH不在导则附录“B.1突发环境事件风险物质及临界量”之列，也不属于表“B.2其他危险物质临界量推荐值”中的急性毒性物质，也未列入《危险化学品重大危险源辨识——GB18218-2009》，不纳入评价范围。参照导则附录“B.1突发环境事件风险物质及临界量，硝酸其临界量为7.5t，本项目危险废物数量与临界比值计算见表7-16。 Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，Q按下式进行计算： 式中： q1，q2…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 Q的确定见下表。 表7-2 建设项目危险物质数量与临界量比值 物质名称; 生产场所，t; 备注. 临界量Q; 仓储量q1; q/Q. 硝酸; 7.5; 3.54; 0.472; /. 小计; 0.472; /. 综合判断本建设项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.472，Q<1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对风险评价工作等级的确定原则，按照评价项目的环境风险潜势，环境风险评价工作可划分为一、二、三级和简单分析，详见表7-3。 表7-3 建设项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险 防范措施等方面给出定性的说明。. 根据判断，通过风险潜势判定可知，本项目不涉及易燃易爆的危险性物质，主要危险源为硝酸、液氨，不属于重大危险源，判定危险性为P4；环境敏感程度为E3，因此确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。环境风险评价等级为简单分析，按照附录A要求进行环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求。 本项目环境风险潜势为I，因此，根据导则要求，可做简单的风险评价分析，不设置评价范围。 表7-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新增2条250ml标准装生产线项目. 建设地点; （宁夏回族自治区）省（区）; （吴忠）市; （利通区）区; （金积工业园区）; --. 地理坐标; 经度; 106°7′13.22″; 纬度; 37°57′2.2″. 主要危险物质及分布; 硝酸，硝酸储存在硝酸罐；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 硝酸泄漏；泄漏会对地下水及地表水产生影响。. 风险防范措施要求; 硝酸泄漏：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：. 1、源项识别 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有毒因素。建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，造成的人生安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，降低建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本项目风险源为硝酸泄漏、污水处理设施事故状态下废水的排放。 (1)硝酸泄漏 硝酸的理化性质如下表： 表7-5 硝酸理化性质 标识; 中文名：硝酸；硝酸氢；硝漒水; 危险货物编号：81002. 英文名：Nitric acid; UN编号：2031. 分子式：HNO3; 分子量：63.01; CAS号：7697-37-2. 理化性质; 外观与性状; 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。. 熔点（℃）; -42; 相对密度(水=1); 1.5; 相对密度(空气=1); 2.17. 沸点（℃）; 86; 饱和蒸气压（kPa）; 4.4/20℃. 溶解性; 与水混溶。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 毒性; LD50：LC50：. 健康危害; 其蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症，皮肤接触引起灼伤。口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。. 急救方法; 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。. 硝酸的危险特性：强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物，碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。储罐区设立围堰，以收集事故泄漏的化学品和防止化学品的蔓延，将事故影响降低为最低。项目围堰区参照相关标准铺设防渗系数小于1.0×10-10cm/s的防渗层，防止一旦发生泄漏事故时对地下水造成污染。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。发生火灾，采用二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质灭火。 （3）污水处理过程中的事故因素 本项目废水在处置过程中的事故因素包括两个方面。一是污水处理设施操作不当或处理设施效率下降导致出水不能满足经吴忠市第三污水处理厂接管标准而直接排放;二是废水在进入污水处理设施之前由于排污管道破裂导致废水漫流地表。导致废水中高浓度的有机物会对水环境产生一定的影响。 风险防范和应急措施：为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生,减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、管理等予以重视。企业应加强对污水处理设施人及管道的定期巡查，确保污水处理设施的稳定运行。一旦发现事故排放，应立即启动应急预案。针对清洗废水事故排放所产生的风险，项目应设计适当规模的事故池。厂区按4h废水产生量设置事故池。建设单位应配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。 （4）应急预案 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 ②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 ③制订污水处理设施、硝酸、液氨泄漏应急预案；建立厂区应急管理、报警体系。 ④发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ⑤定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保所产生的危废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 八、项目扩建前后“三本帐”分析 表7-8 项目扩建前后“三本帐”分析一览表 类别; 污染物; 现有项目实际排放量t/a; 拟建项目排放量t/a; “以新带老”削减量t/a; 项目完成后全厂总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; NH3; 1.0551; 0; 0; 1.0551; +0. H2S; 0.04077; 0; 0; 0.04077; +0. 非甲烷总烃; 1.26; 0; 0; 1.26; +0. 废水; 废水量（m3/a）; 1967627.4; 40315.8; 0; 2007943.2; +40315.8. COD; 303.562; 17.996; 0; 321.558; +17.996. NH3-N; 49.431; 1.405; 0; 50.836; +1.405. 固废; 污染物; 现有产生量; 现有排放量; 扩建产生量; 扩建排放量; “以新带老”削减量t/a; 项目完成后全厂总排放量t/a; 排放增减量t/a. 生活垃圾; 121; 0; 6.6; 0; 0; 0; +0. 一般垃圾(t/a); 6032.15; 0; 19.001; 0; 0; 0; +0. 九、运营期污染物排放清单及环境管理要求 根据项目工程分析，本项目污染物排放清单见下表。 表7-9 项目污染物排放清单 水污染源; 废水来源; 净化措施; 污染物类别; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L）; 标准号. 生活废水; 化粪池+隔油池+污水处理站; COD; 297.5mg/L; 0.316t/a; 500; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准. BOD5; 225mg/L; 0.239t/a; 350. SS; 140mg/L; 0.149t/a; 400. 氨氮; 29.1mg/L; 0.030t/a; 45. 动植物油; 50mg/L; 0.053t/a; 100. 生产废水; 污水处理站; COD; 450mg/L; 17.68t/a; 500. pH; 6.5~9.5; --; 6.5~9.5. TDS; >1500mg/L; <1500mg/L; 1500mg/L. BOD5; 270mg/L; 10.61t/a; 350. SS; 335mg/L; 13.162t/a; 400. 氨氮; 35mg/L; 1.375t/a; 45. 固体废物; 来源、类别; 废物性质; 处置措施; 产生量; 处置量; 排放量（t/a）. 生活垃圾; 一般固废; 集中收集交环卫部门处理; 6.6t/a; 6.6t/a; 0. 餐厨垃圾; 收集后送至有资质单位处置; 0.5t/a; 0.5t/a; 0. 废包装料; 外售; 3.5t/a; 3.5t/a; 0. 滤渣; 15t/a; 15t/a; 0. 废RO过滤膜; 由厂家回收处置; 0.001t/a; 0.001t/a; 0. 废气; 食堂油烟; 油烟净化器; 油烟; 0.004kg/a; 0.0006kg/a; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 为将本项目建设对周围环境影响降至最低，项目运营期环境管理要求如下： （1）提高职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程中去，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染； （2）加强产噪设备的日常维修和保养，使其正常运转，避免非正常运转情况下的噪声影响； （3）运营过程中产生的各类固废设专门人员将其分类集中收集，严格按照固体废物环境影响分析中防治措施实施； （4）加强环境保护设施的日常管理与维护，确保其正常稳定运行，以保证污染物达标排放。 （5）本项目建成后，须按照国家要求进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。 十、运营期监测计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 委托有资质的环境监测单位对项目废水、噪声进行监测。 ②监测项目 根据项目排污特点，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见表7-10。 表7-10 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m、噪声敏感点; 等效连续A声级; 1次/季度. 废水; 废水排口; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物、pH; 进出水口在线监测为每天监测；人工监测为每季度1次. 固体废物; 全厂固体废物污染源; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每年统计1次. 十一、“三同时”验收内容 （1）竣工验收要求 根据本项目施工进度及安排，环保竣工验收相关要求应根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017）（以下简称“条例”）相关要求执行。 具体内容如下：根据《条例》“第三章环境保护设施建设”中“第十七条编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。 （2）环保“三同时”验收 本项目竣工环境保护“三同时”验收内容见表7-11。 表7-11 环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 验收内容; 验收监测点位; 执行标准. 噪声; 生产车间; 噪声; 选用低噪声设备，对设备采取设置消声器、隔声、减振等措施; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 废水; 职工生活; 生活废水、食堂废水; 依托原有隔油池、化粪池; 废水排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级要求. 生产工序; 生产废水; 依托原有1座处理能力10000m3/d污水处理站. 废气; 食堂; 油烟; 油烟净化器1套; 排放口; ## 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001)大型. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集装置，交由环卫部门统一清运处理; --; 符合环保要求. 厨余垃圾; 收集后送至资质单位处置; --. 生产车间; 一般废包装材料; 外售; --; 符合环保要求. 过滤杂质; 外售. 水处理设备; 废RO 过滤膜; 由厂家回收处置; --.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水、食堂废水 | 经隔油池、化粪池处理后进入厂区污水处理站处理后排入园区下水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 生产工序 | 生产废水 | 经厂区污水处理站处理后排入园区下水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般废包装材料 | 外售 | 符合环保要求 |
|  |  | 过滤杂质 |  |  |
|  | 水处理设备 | 废RO过滤膜 | 由厂家回收处置 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 收集后送至有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 在对设备采取减振降噪后，通过车间隔声、厂界隔声墙处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园区核心区，利用已建成车间，不另新建生产车间和办公用房，不会对生态环境造成影响。运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物通过采取有效防治措施后，对项目所在区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论及建议

一、结论 1、基本概况 本项目位于吴忠市金积工业园区核心区，依托吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目厂房进行生产，厂房中心坐标北纬37°57′2.2″，东经106°7′13.22″。本项目总投资10743.893万元，其中环保投资22万元，占总投资的0.2%。本项目属于扩建项目，新增2条250ml标准装生产线，生产纯牛奶、功能奶、优酸乳产品。 2.国家相关产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。另根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目为允许类项目，项目的建设符合国家当前产业政策要求。本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-14-03-011935）。 3.选址合理性及规划符合性分析 本项目位于金积工业园区核心区，项目所在地属于工业用地。金积工业园区供水、供电设施齐全，交通便利，有利于原料及产品的运输，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。 本项目属于食品加工业，符合园区总体规划，符合入园条件。因此，本项目与金积工业园区规划相符合。 4.建设地区环境质量现状 根据《2019年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中吴忠市环境空气质量的监测数据可以看出，PM2.5、SO2、NO2的年均值浓度、24h平均第95百分位数及CO24h平均第95百分位、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10年均值及24h平均第95百分位数均不满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为不达标区。引起 PM10超标的主要原因是宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，周边是毛乌素、腾格里和乌兰布和沙漠，三面环沙的恶劣环境，降水稀少，蒸发量强烈，且每到春季沙尘天气频发。 本项目地表水环境质量现状评价采用《2018年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》吴忠市环境监测中心站2019年对吴忠南干沟断面的监测数据，2019年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 根据噪声监测结果，项目所在区域厂界昼间等效声级在53~58dB(A)，夜间在44~48dB(A)之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求；噪声敏感点（金积安置楼七期）昼、夜间环境噪声等效声级均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5.污染物达标排放分析 （1）废气 本项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3的规定。 （2）废水 项目外排废水为生活污水、食堂废水和生产废水。职工食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并进厂区化粪池处理后依托现有污水处理站处理，水质符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求后，排入市政污水管网最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。生产废水经现有的污水处理站处理后符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求后，排入市政污水管网最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于空压系统、码垛机、激光打码机等设备及运输车辆。本噪声值在75～85dB(A)之间。本项目通过选用低噪声设备，利用车间隔声、厂界隔声等减震措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，噪声敏感点（金积安置楼七期）噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。 一般工业固体废物：本项目一般固体废物主要为生产过程中产生的滤渣、一般废包装材料、废RO过滤膜，一般废包装材料、过滤杂质外售综合利用，废RO过滤膜由厂家回收处置。 生活垃圾：职工日常办公及生活过程中产生的生活垃圾，通过生活垃圾收集箱分类集中收集，由环卫部门定期清运统一处理。 6.环境影响评价总体结论 综上所述，新增2条250ml标准装生产线项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、定期对设备进行维护，保证设施正常运转，杜绝非正常工况造成污染事故产生。 2、认真落实各项环保治理措施，确保各种污染物达标排放，以满足日益严格的排放标准要求。