宁夏禾易源生物科技有限公司

5000吨生物基材料及制品项目

环境影响报告表

（报批稿）

| 委托单位： | 宁夏禾易源生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 宁夏鸿瑞技术服务有限公司 |

二〇二〇年十二月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	21

三、环境质量状况	26

四、评价适用标准	31

五、建设项目工程分析	34

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	39

七、环境影响分析	40

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

九、结论及建议	58

附图列表：

附图1项目地理位置图；

附图2厂区平面分布图

附图3宁夏生态红线关系图；

附件列表：

附件1委托书；

附件2备案证

附件3营业执照

附件4厂房租赁合同

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 5000吨生物基材料及制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 宁夏禾易源生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄仕文 |  |  | 联系人 | 李莎 |  |
| 通讯地址 | 宁夏吴忠金积工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18209665973 |  | 传真 | ----- | 邮政编码 | 751100 |
| 建设地点 | 宁夏吴忠金积工业园区中小企业孵化基地二期C14厂房 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 吴忠金积工业园区管委会 |  |  | 项目代码 | 2020-640951-41-03-007985 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 日用塑料制品制造C2927 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2100 |  |  | 绿化面积 （平方米） | -- |  |
| 总投资 （万元） | 2200 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 | 环保投资占总投资比例（%） | 1.36 |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期 投产日期 |  | ----- |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 传统塑料及其制品的发明与使用，给人类生产生活的改善带来了革命性的变化。但由于其不可降解性，传统塑料制品使用后被废弃至环境中会造成了环境的“白色污染”，严重的影响着人类的生存环境以及社会经济可持续发展。因此大力发展可再生的、可循环利用的环保材料替代传统塑料制品势在必行。生物基环保材料是基于超微纳米技术和生物工程技术为技术支撑，采用自然植物淀粉和秸秆纤维超细粉体为主要原料，添加助剂和改性材料，混合加工成的一种生物基环保材料。这种生物基环保材料不仅具有传统塑料坚固、韧性好的特征，同时在自然条件下还可以实现完全自然降解，是传统塑料的理想替代品。可广泛应用于工业和生活领域，代替传统塑料产品，有着良好的社会效益、经济效益和环保效益。 在此背景下，宁夏禾易源生物科技有限公司研究决定实施5000吨生物基材料及制品项目。本项目建设二条生产线，主要生产淀粉基生物降解塑料材料（片材、粒料）及制品。淀粉基生物降解塑料以聚酯合成技术、混炼改性技术和生物工程技术为依托，采用普通木薯、玉米等植物淀粉、植物秸秆纤维及其它再生资源的超细粉体为主要原料，加上食品级的改性助剂，生产出绿色、健康、环保的新型淀粉基生物降解塑料制品，其制品主要优点是环保、可生物降解。 本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-41-03-007985）（附件1）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，项目需编制环境影响评价技术文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），本项目属于“十八、橡胶及塑料制品业，第47条塑料制品制造”，本项目需编制环境影响报告表。 宁夏禾易源生物科技有限公司委托宁夏鸿瑞技术服务有限公司对本项目进行环境影响评价工作（见附件2）。接受委托后，我单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了“宁夏禾易源生物科技有限公司5000吨生物基材料及制品项目环境影响报告表”，报请环保主管部门审查、审批。 2.编制依据 2.1法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月29日修订； （6）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年修订），2020年9月1日起施行； （7）《中华人民共和国土地管理法》，（2019年8月26日修正，2020年1月1日施行）； （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1起实施； 2.2国务院行政法规及规范性文件 （1）国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，中华人民共和国环境保护都令第44号，2017年9月1日起施行，以及生态环境部部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018年4月28日）； （3）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》； （4）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】号文）； （5）《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》； （6）《国家危险废物名录（2021年版）》； （7）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）； （8）《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年—2020年）》。 2.3技术规范性文件 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）. 2.4相关工作文件 ①环境影响评价工作委托书； ②备案文件； ③建设单位提供的其他与项目有关的文件。 3.本项目基本情况 项目名称：宁夏禾易源生物科技有限公司5000吨生物基材料及制品项目 本项目租用宁夏吴忠金积工业园区中小企业孵化基地二期C14厂房，中心坐标北纬37°56′49.61″，东经106°7′59.65″，项目西侧为中小企业孵化基地二期C7厂房（C7厂房空置），隔C7厂房为道路，隔道路为空置厂房，东侧为中小企业孵化基地二期道路，隔道路为空地，北侧为宁夏祥平茂商贸有限公司厂房和吴忠市老百姓医药有限责任公司厂房，南侧为江西赣东路桥建设集团有限公司2020年度高速公路养护工程第二批第二合同段项目经理部。项目地理位置示意见附图1，周边关系图见图1-1。 比例尺1：889 图1-1 项目周边关系图 建设单位：宁夏禾易源生物科技有限公司 建设性质：新建 建设内容：年产5000吨生物降解材料及成品，产品分为一次性餐具类制品、材料粒子。 项目产品为：年产2000吨一次性降解餐具、年产3000吨材料粒子。 具体项目组成详见表1-1： 表1-1 项目组成一览表 项目; 内容; 项目组成; 备注. 主体工程; 生产车间; 轻钢结构，建筑面积1250m2，1F，高度8m，包括粉碎间、高混机组、挤出机组、吹膜机组、注塑机、正压机组、片材辅机组、造粒辅机等; 利用现有厂房，设备新增. 辅助工程; 车间办公室; 在车间内设办公室1座。; /. 化验室; 位于车间东南角，用于化验检验。; /. 配电室; 位于车间内部，为项目供电。. 储运工程; 库房; 位于生产车间内，用于原料、产品存储。. 公用工程; 给水; 年用水量2100m3/a（7m3/d），由金积工业园区供水管网统一供给; /. 排水; 年排水量480m3/a（1.6m3/d），经厂区内化粪池处理后排入园区下水管网，进入吴忠市第三污水处理厂处理; /. 供热; 本项目冬季供暖由园区供暖管网提供; /. 供电; 由金积工业园区供电局提供; /. 环保工程; 噪声治理; 采用厂房隔声、减振、加强设备保养等降噪措施; /. 废气治理设施; 粉碎、配料工序产生的粉尘设置集气罩+布袋除尘器1套+15m排气筒；挤出、注塑工序设置集气罩+光氧催化+活性炭二级吸附装置1套+15m排气筒; /. 废水治理设置; 本项目生活污水经化粪池预处理后，排入园区下水管网，进入吴忠市第三污水处理厂处理; /. 固废; 生活 垃圾; 生活垃圾集中收集至垃圾箱，由环卫部门清运处置; /. 生产 固废; 本项目布袋除尘器收集到的粉尘、废边角料由车间统一收集回用于生产；废活性炭暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置; /. 3.1原辅料及能源消耗 本项目原辅料及能源消耗情况详见下表1-2。 表1-2 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 物料名称; 年消耗量; 储存位置; 储存方式; 最大储存量. 1; 淀粉和植物纤维; 2900t; 原料库; 袋装储存; 100t. 2; 生物基聚酯（聚乳酸）; 1900t; 原料库; 袋装储存; 60t. 3; 食品添加剂; 465t; 原料库; 袋装储存; 15t. 生物基聚酯（聚乳酸PLA）：聚乳酸又称为聚丙交酯，是以乳酸为原料聚合而成的聚酯。聚乳酸具有优良的生物可降解性、相容性和吸收性。聚乳酸是一种无毒、无刺激的合成高分子材料，其原料是乳酸，主要来自淀粉（如玉米、大米）等发酵，也可以以纤维素、厨房垃圾或鱼体废料为原料获取。PLA原料来源广泛，且由其制成的产品使用后可直接进行堆肥或焚烧处理，最终可完全降解成CO2和H2O，满足可持续发展的要求。PLA所拥有的良好透明性和一定的韧性、生物相容性及耐热等性能，是其被广泛应用的主要原因。此外，PLA具有热塑性，主要用于一次性用品如一次性餐具及包装材料等。 食品添加剂：主要成分为食品级二氧化钛，食品级二氧化钛是较高分性非包膜处理的锐钛型二氧化钛，食品医药领域中常俗称为白色素，也可以称为食品级钛白粉，或者医药级钛白粉，食用二氧化钛，也作为食品增白剂使用，无毒、无味、白色粉末状，不溶于水、不溶于溶剂、也不溶于酸碱，性能稳定，对食品有增白作用，对紫外线起屏蔽作用。无毒、无味、白色粉末状，不溶于水、不溶于溶剂、也不溶于酸碱，性能稳定，对食品有增白作用，对紫外钱起屏蔽作用，广泛应用于制药，食品和化妆品行业中。 3.2主要生产设备及生产产品 本项目主要生产设备及生产产品详见下表1-3、1-4。 表1-3 本项目主要生产设备及设施一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 淀粉改性系统; 300L型; 2套; 包括热搅拌锅，冷搅拌锅，模温机. 2; 淀粉挤出改性系统; 75型; 2套; 包括挤出机、熔体泵、挤出模头. 3; 造粒辅机; 500型; 2套; 包括三辊压延机，片材收卷机. 4; 片材辅机; 800型; 2套; 包括风床，切粒机，振动筛，粒子收集器. 5; 全自动正压成型机; SD-750型; 2台; 设备自带冲裁机组. 6; 全自动负压成型机; 660/1200; 2台; --. 7; 高速自动叠杯机; HLB-11型; 2台; --. 8; 制品机械手; --; 2台; --. 9; 全自动三工位成型机; SD-64K型; 1台; --. 10; 注塑机（快速机）; SE280型; 1台; --. 11; 粉碎机; 800型; 1台; --. 12; 吹膜机组; ——; 1套; --. 13; 空压机; 50A; 1套. 14-; 冷却水塔; 100T; 1套; --. 15; 净水设备; 2T; 1套; --. 表1-4 项目生产规模及产品方案 产品; 本项目产量（t/a）; 备注. 一次性降解餐具; 2000; 产品粒径为4mm. 材料粒子; 3000; 产品厚度0.3mm-2mm. 3.3总投资及环保投资 本项目总投资2200万元，环保投资30万元，占总投资的1.36%，主要用于运营期废气、噪声、固废等防治。具体环保投资见下表1-5。 表1-5 环保投资一览表 项目名称; 投资金额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 运营期; 固废收集设施; 垃圾箱、危废暂存间（5m2）; 3; 10%. 废气收集设施; 粉碎工序设置1套集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 10; 33.3%. 挤出注塑工序设置1套集气罩+光氧催化+活性炭二级吸附装置+15m排气筒; 15; 50%. 噪声治理; 设备加装减震、隔音垫、消声减振防噪措施; 2; 6.67%. 废水治理; 生活污水依托基地现有化粪池; /. 合计; 30; 100%. 3.4工作制度及定员 工作制度：本项目年工作为300天，每天工作时间8小时。 劳动定员：本项目劳动定员25人。 3.5公用工程 ⑴给水 本项目供水由金积工业园区供水管网供给，工业园区建有日供6万吨自来水专线，自来水供应充足。项目用水包括冷却循环补水、生活用水，项目用水总量为2100m3/d。 ①冷却循环用水 项目生产过程循环水量为100m3/d。只需定期补水，用水量为5m3/d。 ②本项目员工25人，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额的通知》日常办公用水量为80L/人•d，年工作时间300d，生活用水量为2m3/d（600m3/a）。 ⑵排水 本项目生活污水排放量为1.6m3/d，生活污水经化粪池预处理后达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 本项目水平衡图见图1-1。 表1-6 项目供排水情况一览表 序号; 项目用水名称; 用水量; 用水定额; 新鲜水总用量(m3/d); 废水量(m3/d). 1; 循环冷却用水; /; 5m3/d; 5; /. 5; 生活用水; 25人; 80L/人·d; 2; 1.6. 小计; 7; 1.6. 新鲜用水 循环冷却用水 生活用水 化粪池 吴忠市第三污水处理厂 7 2 0.4 1.6 1.6 5 循环水池 100 5 5 图1-1 项目水平衡图单位(m3/d) （2）供电 本项目总用电负荷约为50万kWh/a，由市政供电电网统一提供，可以满足企业用电需要。 （3）供暖 本项目冬季供暖由园区供暖管网提供。 4.分析判定情况 4.1产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目产品及工艺可归入十九、轻工-3（鼓励类）生物可降解塑料及其系列产品开发、生产应用，属于鼓励类。另根据2014年12月31日国家发改委、财政部、科技部、中科院发布的，发改高技（2014）3055号《关于印发生物基材料重大创新发展工程实施方案的通知》文件，本项目符合其“生物基材料是指利用可再生的生物质资源加工生产的有机高分子材料，具有可再生、可降解、绿色环保特点”及“生物基材料及其产品对石油化学品的替代，将加快材料工业绿色转型升级，降低材料工业对石油资源的过度依赖”的要义和重点支持领域目录。本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-41-03-007985）（附件2）。 4.2规划符合性分析 （1）产业定位 宁夏吴忠金积工业园区金积核心区块的发展定位为：金积核心区块：以装备制造、食品加工为主，辅以主导产业的上下游配套产业。吴忠市金积工业园区中小企业孵化基地二期位于区金积核心区块，发展定位为：主要以提高中小企业的创业成功率和市场竞争力为目标，为农副产品和环保无污染的中性产业项目提供中式生产、研究开发、经营场地等方面的条件。 本项目厂址位于吴忠市金积工业园区金积核心区中小企业创业孵化基地，项目主要产品为生物降解性的一次性餐具等，属于食品行业上下游配套的产业，符合宁夏吴忠金积工业园区金积核心区块产业定位，也符合吴忠市金积工业园区中小企业孵化基地二期的发展定位。 （2）规划总体布局 宁夏吴忠金积工业园区以“功能相对独立、产业块状集聚、业态轴向链接、空间收放有序”为原则，构建“两轴、一带、三核”的空间架构。 两轴——以贯穿金积核心区和牛首山产业区的开元大道—银平公路为“装备制造、农副产品加工产业发展轴”；以贯穿纺织产业区的清水沟为“服装纺织产业发展轴”。 一带——依托秦渠水资源环境，打造生态休闲水韵景观带。 三核——以三大产业划分各自的核心区域。 本项目厂址位于吴忠市金积工业园区金积核心区中小企业创业孵化基地，符合园区规划布局要求。 （3）与《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 吴忠金积工业园区金积核心区中小企业创业孵化基地规划分农副产品加工、综合服务、冷冻仓储、科研试验、商务中心等七大功能区，配套建设创业大厦、职工之家、培训中心等设施，规划建筑面积约15万平米。为中小企业提供研究开发、中试生产、经营场地和办公等方面的条件，本项目位于综合服务区，符合规划要求。根据《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》中产业规划定位，本项目主要从事淀粉基生物降解塑料生产，项目建设符合金积工业园区总体规划。本项目与吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》环境准入清单相符性分析见表1-7。 表1-7 项目与“《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》的环境准入清单符合性分析 具体要求; 本项目情况; 是否符合. 加强规划引导。禁止引入《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录（2015修订）》、《产业转移指导目录（2012年本）》等文件中限制或淘汰类的项目，以及属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》、《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》等范围内的建设项目。 与装备制造产业、纺织服装有关但污染较严重，对食品加工企业产生不良影响的项目，一律禁止入园。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”项目，符合国家产业政策，且本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-41-03-007985）（附件2）; 符合. 大气污染防治类。1.禁止新建燃煤锅炉，企业自备锅炉必须使用天然气、电力等清洁能源。2.禁止在园区建设涉重金属废气排放项目。3.装备制造产业区内禁止引入含电镀工艺的项目。4.装备制造产业区限制引入年用油漆20吨以上、VOC废气排放量1t/a以上的项目。5.园区限制含有机溶剂清洗工艺的项目; 本项目未涉及禁止项; 符合. 水污染防治类。1.禁止引入涉及电氧化、酸洗、磷化、蚀刻、钝化、; 泳等表面处理工艺排放废水的项目。2.禁止在金积核心区、纺织产业区内布设构成重大危险源的危险品库。3.禁止在园区建设涉重金属废水排放项目。4.纺织产业区现有规划区域原则上不引进含印染、脱胶工序的企业，限制原毛纺织产业一期园区内引进印染、脱胶工序的企业。 本项目未涉及禁止项; 符合. 土壤污染防治。1、园区禁止引入涉及重金属排放的企业，现有涉重金属类的企业禁止增加重金属污染物排放，不得进行扩产，在规划期末逐步淘汰替代。2.经风险评估 人体健康有严重影响的被污染场地，未经治理修复或者治理修复不符 相关标准的，不得用于居民住宅、学校、 儿园、医院、养老场所等项目以及对土地质量要求较高的项目开发。; 本项目未涉及禁止项; 符合. 环境管理要求。严把新建项目准入关，把污染物排放总量作为环评审批的前置条件，以总量定项目。提高挥发性有机物排放类项目建设要求，新、改、扩项目有机废气收集率应达到90%以上，在环评批复时应要求其落实VOCs污染防治“三同时”措施，严格控制VOCs排放; 本项目会产生少量的颗粒物、非甲烷总烃。非甲烷总烃经集气罩（收集效率90%）+1套光氧催化+活性炭二级吸附装置处理（处理效率90%以上）后，经预测达标排放，对周边环境质量影响较小。; 符合. 4.3选址合理性分析 本项目厂址位于吴忠市金积工业园区中小企业孵化基地(见附图1），属于工业用地，项目周边均为中小企业孵化基地厂房。园区内电、水、路及通讯设施齐全，且交通便利，便于项目设备、产品及原辅材料的运输，气象、水文、地质、地形条件适宜，有利于生产、管理，是项目建设的理想场所。项目所在区域供水、供电设施齐全，交通便利，有利于原料及产品的运输，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。经现场调查，本项目所在区域不在风景区和保护区，不在生态脆弱区和特殊地貌景观区，本地区无重点保护生态品种及濒危生物物种。从环境保护角度分析，区域环境质量较好，有一定容量，没有明显不良地质现象，本项目对外环境影响较小。 因此本项目选址从环保角度分析是合理可行的。 4.4项目平面布局合理性分析 根据现场调查和本项目的生产特点，生产车间总体呈长方形，厂区平面布置基本满足项目生产的需要，物流流向合理。生产车间由西到东分别为配料区域、高混机组区域、淀粉改性系统区域、淀粉挤出改性系统区域、注塑成型区域等。项目厂区平面布置充分考虑的地形条件，物料进出方便，厂内物流流向合理，功能分区明确，合理利用了场地条件，避免了反复运输和作业线的交叉。本项目严格按照《工业企业总平面设计规范》中的要求设计，在满足工艺流程的前提下，符合建筑防火规范要求，做到物流顺畅、管线短捷以及功能分区明确。从环保角度分析，项目总图布局合理。具体项目厂区平面布置图见附图2。 4.5三线一单符合性分析 （1）生态保护红线 根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》（宁政发〔2018〕23号），本项目位于吴忠金积工业园区，根据建设单位厂界坐标，项目不在宁夏回族自治区生态保护红线范围内，符合宁夏回族自治区生态保护红线要求（宁夏回族自治区生态保护红线划分图见附图3）。 （2）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定的电、水等资源，项目所用原辅材料全部外购，项目废弃原材料全部回收利用，年水量为2100m3，年用电量为50万kWh，消耗量相对区域资源利用总量较少。项目租用现有厂房，占地面积较少。因此符合资源利用上线要求。 （3）环境质量底线 本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的2019年吴忠市的监测数据可以看出，各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区；本项目评价区域内主要地表水体为吴忠南干沟，根据《2018年宁夏回族自治区环境质量报告书》银川市环境监测中心站数据，2018年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；本项目所在区域为声环境功能区3类区，根据监测结果项目所在区域各监测点的监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量较好。本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值及表9中限值要求，对区域大气环境影响不大；生活污水经化粪池预处理后满足《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求，排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理，固废合理处置，废气、废水、固废的达标排放或综合利用，符合环境质量底线要求。 (4)负面清单 本项目为生物可降解塑料产品生产项目，经核实本项目不属于宁夏自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）中禁止建设项目。 4.6项目与打赢蓝天保卫战三年行动计划符合性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号，2018年6月17日），二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄露检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。 根据《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年—2020年）》，“制定全市挥发性有机物污染防治工作方案。严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。开展重点行业VOCs排查工作，2018年底前结合环境统计初步建立全市VOCs排放基数。核查企业泄漏检测与修复（LDAR）实施情况，加大制药、农药、煤化工、日用化工等化工行业VOCs治理力度。加大餐饮油烟治理力度。兼顾解决恶臭问题，开展VOCs整治专项执法行动。继续保持对重点区域内生物发酵及制药企业环境监管的高压态势。实施VOCs排放总量控制，完成自治区下达减排任务。” 本项目为5000吨生物基材料及制品生产项目，项目废气主要为粉碎工序产生的颗粒物及注塑过程产生的少量非甲烷总烃。本项目拟采用集气罩+1套布袋除尘器对颗粒物进行处理，拟在注塑工序设置集气罩+1套光氧催化+活性炭二级吸附装置对非甲烷总烃进行收集处理。同时加强车间通风换气，可有效消减污染物的排放量，有机废气治理措施合理有效。项目颗粒物和非甲烷总烃排放量较少，治理措施工艺合理，效率可靠，满足《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号和《吴忠市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018年—2020年）》相关要求。 4.7项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，目前VOCs污染治理的形势和问题，提出了大力推进源头替代、全面加强无组织排放控制、推进建设适宜高效的治污设施、深入实施精细化管控等具体的控制思路和要求。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，消减VOCs无组织排放；加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作；推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 本项目为5000吨生物基材料及制品生产项目。生产均在密闭车间里，且项目注塑工序产生的有机废气均采取收集措施，同时加强车间通风换气，可有效消减污染物的排放量，有机废气治理措施合理有效。符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 4.8与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文件，2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。 本项目仅在注塑过程产生非甲烷总烃，通过集气罩收集后，采用1套光氧催化+活性炭二级吸附装置处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5特别排放标准要求后经15m高排气筒排放。项目符合要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，企业系租赁宁夏吴忠金积工业园区中小企业孵化基地二期C14厂房，无原有项目污染物情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目建设地址位于宁夏吴忠金积工业园区中小企业孵化基地二期C14厂房，中心坐标北纬37°56′49.61″，东经106°7′59.65″，本项目地理位置具体见附图1。 - 地形、地貌 项目所在地吴忠市地形地貌可分为冲积平原、低中山、丘陵及波状平原等四种形态，同时这些地貌特征也反映了本区基底构造的轮廓，即现今地势受到了区域地质构造格局的制约。 低中山：分布于牛首山一带，具侵蚀构造类型地貌特征。主要由寒武系、奥陶系长 石石英砂岩夹板岩、灰岩等组成，山势巍峨陡峻，海拔约1750 m，相对高差200～500 m间，最高点海拔1791m。分水岭窄而陡，多为鱼脊状，呈北西或北西西向分布，与岩层走向基本一致。山中沟谷发育，切割强烈，多呈“V”形谷，切深多大于100 m。牛首山西麓为湿地自然保护区的范围。 丘陵：分布于牛首山西麓及鸣沙、白马一线以东，具构造剥蚀类型地貌特征，由第 三系组成。丘陵顶部多分布有薄层中、上更新统冲、洪积物。海拔1200～1500m，相对高差50～200m，切深30～80 m，多呈“V”形谷。 波状平原：分布于渠口以北、黄河以西的山前区，具剥蚀类型地貌特征。海拔1200～ 1350m，一般相对高差30 m以下，个别残丘、残梁可达50～100m。地势总特征是以宽浅坳谷为主，间残丘和残梁等组成，远视呈波状起伏。坳谷和残梁的延伸方向与黄河近于垂直。 冲积平原：分布于黄河两侧，具堆积类型地貌特征。冲积平原宽度约4～10 km，河 床标高1172～1136 m，坡降约千分之一左右，本区峡门滩附近系河床最低点，标高1136 m。冲积平原表部覆有0.5～7 m厚的粘砂土，下伏则为河床相卵石层。平原区地面平坦，两侧向河床微倾斜。 3、水文及水文地质条件 ⑴地表水 吴忠市地表水以黄河水系为主，既由黄河及引黄灌溉渠道及排水沟组成。黄河在距市区西北约5km处由西南向东流经吴忠市，自青铜峡市青铜峡镇金沙湾入境，在叶盛公路桥出境，境内河段39km，有苦水河及诸沟支流汇入。据青铜峡水文站多年资料统计，近几年径流量172.5～202.4亿m3，多年平均含沙量为4.28kg/m3。 ⑵地下水 吴忠市区地下水资源总量2.13亿m3，引黄灌区的地下水主要来源与引黄灌溉入渗，其次为降水；地下水深埋1～5m。灌区地下水资源量2.12亿m3，占全市地下水资源总量的99.5%。 贺兰山区主要由前三叠系基岩组成，构造断裂、节理裂隙发育，为基岩裂隙水提供 了良好的贮水空间，有利于大气降水的渗入储存和运移。基岩裂隙水是山前冲积倾斜平 原地下水的主要补给源，对其水质具有重要的控制和影响作用。 平原区属贺兰山山前断陷，银川内陆断陷盆地的西北边缘，地势向南东倾斜。盆地 内巨厚的松散沉积物，为孔隙水的赋存与运移提供了有利条件。百米深度内沉积物主要 为上更新统洪积物、冲洪积物和冲湖积物，岩性为块石、碎石、卵砾石、沙砾石、砂类 和粘性土。 根据调查评价区地质、地貌、含水岩组结构及地下水的储存条件，区域地下水可分 为第四系松散岩性孔隙水和基岩裂隙水两种类型。 ①素填土（Q4eol）：以粉质黏土为主，粉土及砂土次之，含黏土和少量砂土，黄褐色～灰褐色、夹灰绿和灰黑色，含有少量植物根系、炭屑、砖石碎屑等杂物，包含物较少，土粒多成团粒状，见大孔隙，无层理，土性不均匀；稍湿～饱和；黏性土以软塑～ 可塑为主，为农田平整及沟渠开挖形成。该层土形成时间大于10年。属高压缩性土层。 该层层厚0.80～1.50m，平均厚度1.24m。 ②粉质黏土（Q4ml）：以黄褐色、浅棕褐色为主，局部呈现湖相沉积的浅灰褐色， 软塑～硬塑，以可塑为主，上部局部软塑～软可塑，无摇振反应，稍有光泽，干强度中 等，韧性中等。包含物主要以少量的植物根系等腐殖质为主，局部含有少量螺壳，有机 质含量远小于5％。本层按高等压缩性考虑。该层层厚1.20～2.50m，平均厚度1.90m。 ②-1粉土：黄褐色，稍密，湿-很湿，近粉砂；厚度不大，多呈薄层或透镜体分布 于第层粉质黏土中，或与粉质黏土、粉砂呈互层状分布，无明显层理，无光泽反应，摇 振反应中等，干强度、韧性低。该层层厚0.50～1.00m，平均厚度0.83m。 ②-2粉细砂：黄褐色，饱和，松散-稍密，以松散为主，厚度不大，多呈薄层或透 镜体分布于第层粉质黏土中，或与粉质黏土、粉土呈互层状分布，矿物成分以长石、石 英为主，含少量的暗色矿物。该层层厚0.50～0.80m，平均厚度0.61m。 ③粉细砂（Q4eol）：黄褐～灰褐色，饱和，初见2.0～3.0m以粉砂为主，且土质 不均匀，多夹薄层粉质黏土(另述③-1)、粉土薄层或透镜体，稍密～中密，以稍密为主， 以下以细砂为主，中密～密实，以密实为主，且密实度随深度增加呈递增趋势。矿物成 分以长石、石英为主，含少量的暗色矿物。该层厚度5.60～6.90m，平均厚度6.18m。 ③-1薄层粉质黏土：黄褐色，饱和，可塑～硬可塑，以可塑为主，无摇振反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，呈透镜体或薄层分布于第③层粉细砂中，包含物主要以少量的植物根系等腐殖质为主，局部含有少量螺壳。本层按中等压缩性考虑。 ④圆砾（Q4al）：杂色，稍密～中密，以稍密为主。初见3.0米以上，夹多层粉土、粉细砂、砾砂，呈互层状分布，以厚度5-20cm为主；初见3.0米以下，以圆砾为主，局部夹厚度0.10～0.45m的粉土、粉细砂、中粗砂、砾砂等薄夹层。颗粒级配较好，骨架颗粒质量等于总质量的60-70%，呈交错排列，大部分接触，分选性差。骨架颗粒磨圆度较好；成分以灰色石英岩、石灰岩为主，灰白色和褐红色砂岩次之；砾径在1～25mm之间，以2～20mm为主,最大粒径为100mm，砂土充填。钻进较为困难，钻杆跳动不剧烈，孔壁有塌孔现象。该层厚度3.00～3.80m，平均厚度3.36m。 ⑤圆砾（Q4al）：杂色，中密～密实，以密实为主。以卵石为主，圆砾次之，局部 夹厚度0.10～0.45m的粉土、粉细砂、中粗砂、砾砂等薄夹层。颗粒级配较好，骨架颗粒质量大于总质量的60-70%，呈交错排列，连续接触，分选性差。骨架颗粒磨圆度较好；成分以灰色石英岩、石灰岩为主，灰白色和褐红色砂岩次之；颗粒粒径在10mm-300mm之间，以30mm-60mm为主，砂土充填。钻进较困难，钻杆跳动剧烈， 局部孔壁有塌孔现象。该层最大揭露厚度7.50m。 4、气候与气象 吴忠市属中温带大陆性干旱气候，四季分明，气候干燥，冬寒长。昼夜温差大，少雨多风，为典型大陆性干旱和半干旱气候。根据吴忠气象站资料统计：全年平均气温9.5℃，极端最低气温-23.5℃，极端最高气温38.5℃，全年平均降水量183.3mm，最大冻土深0.97m，平均风速2.3m/s，30年一遇最大风速20.0 m/s，最大积雪厚度为14.0cm。。 距离本项目最近的气象站为吴忠气象站。吴忠气象站1981～2018年30年的气象统计资料见表2-1。 表2-1吴忠气象站1981～2018年气象统计一览表 统计项目; 统计值; 极值出现时间. 多年平均气温(℃); 9.5. 累年极端最高气温(℃); 38.5; 2010.7.30. 累年极端最低气温(℃); -23.; 1989.. 多年平均气压(hPa).15; 8; 8.8. 多年平均相对湿度(%); 53.2. 多年平均降雨量(mm); 183.3; 2002-06-08. 一日最大降水（mm）; 49.5; 2002.8.6. 年平均蒸发量（mm）; 1727.9. 30年一遇最大风速（m/s）; 20; 1981. 最大积雪深度（cm）; 14. 最大冻土深度（cm）; 97.0. 平均雷暴日数（d）; 12.8. 平均大风日数（d）; 9.8. 平均沙尘暴日数（d）; 2.4. 多年平均风速(m/s); 2.3. 多年主导风; W. 5、水文 吴忠市地表水以黄河为主，黄河自西南秦渠乡大院子村入吴忠境内，东北向至陈袁 滩乡唐滩村出境，流经秦渠、早元、陈袁滩、古城四乡，市境内流程28.9km。多年平均过境水流量269×108m 3。最大流量发生在8～9月，洪水流量为7450m 3/s（1904年）；最小流量出现在1～3月，为3.8m 3/s（2001年6月28日）。每年的6～10月为洪水期，11月至次年5月为枯水期。项目区地表水体为苦水河及扬黄灌渠，苦水河为吴忠市域内最大黄河支流，又名山水沟。源自甘肃省环县沙坡子沟，向北流入自治区境，经宁夏盐池县、同心县和吴忠市境，至灵武市新华桥汇入黄河。全长224千米，宽100～200米，流域面积5218平方千米，宁夏境内4942平方千米。年平均径流量1550万立方米。年平均含沙量350公斤/立方米。结冰期从11月下旬至翌年3月中旬。河段建有中小型水库。有甜水河、小河、石沟驿沟等主要支流。 6、地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），场地动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306—2015），场地特征周期为0.40S。 7、土壤及植被 项目区内地带性土壤主要是灰钙土、黄绵土、黑垆土为主，少量新积土、风沙土。绝大部分地区土壤含沙量大，易受风蚀而沙化，大多数土壤结构松散，肥力较低。项目区内的植被以人工绿化为主。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 项目位于吴忠市金积工业园区，隶属于吴忠市行政区划范围内，区域环境空气质量现状评价直接引用“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的2019年吴忠市的监测数据对项目达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 64; 70; 91.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. CO; 24小时平均第95百分数（mg/m3）; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分数; 145; 160; 90.6; 达标. 根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的区域环境空气质量数据可以看出，各项因子均满足标准要求，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 - 特征因子 - 监测点位布设 非甲烷总烃引用宁夏森蓝环保有限公司出具的关于《吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目新增无菌杯安慕希、PET安慕希生产线项目》的环境现状监测数据，现状监测共布设1个监测点位（1#），监测点位于本项目东南侧355m，在主导风向下风向5km范围内，因此数据有效，监测时间为2020年3月13日-3月19日。具体监测点位见表3-2，图3-1。 表3-2 监测点位布投一览表 监测点名称; 坐标; 方位/距离; 监测项目. 1#; 106°8′9″，37°56′39″; ES/355m; 非甲烷总烃. - 监测因子及监测频率 项目监测因子及监测频率见表3-3。 表3-3 监测情况一览表 类别; 监测因子; 监测时段; 监测内容; 相关内容. 特征因子; 非甲烷总烃; 连续7天; 1h平均浓度; 每日每隔2h采样一次，共采集4次. - 监测分析方法 环境空气质量现状监测分析方法见表3-4。 表3-4 非甲烷总烃分析方法一览表 序号; 监测项目; 分析方法依据; 检测方法. 1; 非甲烷总烃; 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）; 气象色谱法. - 环境空气质量现状评价 表3-5 非甲烷总烃监测结果一览表单位：mg/m3 监测时间; 项目频次; 非甲烷总烃. 监测值; 超标率. 2020.3.13; 小时值; 02时; 0.61; 0%. 08时; 0.67. 14时; 0.70. 20时; 0.57. 2020.3.14; 小时值; 02时; 0.52; 0%. 08时; 0.59. 14时; 1.; 5. 20时; 0.98. 2; 20.3.15 小时值; 02时; 1.35; 0%. 08时; 1.03. 14时; 1.17. 20时; 0.81. 2020.3.16; 小时值; 02时; 0.74; 0%. 08时; 0.73. 14时; 0.79. 20时; 1.07. 2020.3.17; 小时值; 02时; 1.12; 0%. 08时; 0.85. 14时; 1.03. 20时; 1.19. 2020.3.18; 小时值; 02时; 0.78; 0%. 08时; .92. 14时; 1.08. 20时; .00. 2019.3.19; 小时值; 02时; 0.98; 0%. 08时; 1.06. 14时; 0.91. 20时; 0.78. 由表3-5可知，监测点位非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体为南干沟，位于本项目东侧、南侧约30m处，根据地方对南干沟水环境功能区的要求，南干沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 本项目地表水环境质量现状评价采用《2018年宁夏回族自治区环境质量报告书》吴忠市环境监测中心站2018年对吴忠南干沟（入黄口）断面的监测数据，监测项目为：pH、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、砷、汞、六价铬、石油类、铜、铅、锌、镉、硒、氰化物、氟化物、硫化物、阴离子表面活性剂，共21项。见表3-6： - 表3-6 2018年吴忠南干沟水质监测结果统计单位：除pH外，均为mg/L 项目; 最大值; 最小值; 平均值; 最大超标倍数; 超标率(%); Ⅳ类标准. pH(无量纲); 8.73; 7.48; 9.32; —; 0; 6～9. 溶; 氧 10.50; 5.95; 7.91; —; 0; ≥3. 高锰酸盐指数; 7.7; 3.4; 5.4; —; 0; ≤1.5. BOD5; 2.9; 1.3; 2.0; —; 0; ≤6. NH3-N; 1.09; 0.01; 0.24; —; 0; ≤1.5. 汞; 0.00002; 0.00002; 0.00002; —; 0; ≤0.001. 铅; 0.001; 0.001; 0.001; —; 0; ≤0.05. 挥发酚; 0.0020; 0.0002; 0.0006; —; 0; ≤0.01. 石油类; 0.14; 0.01; 0.02; —; 0; ≤0.5. COD; 30.0; 2.0 24; 1 —; 0; ≤30. 总磷; 0.26; 0.06; 0.133; —; 0; ≤0.3. 铜; 0.001; 0.0005; 0.001; —; 0; ≤1.0. 锌; 0.025; 0.025; 0.025; —; 0; ≤2.0. 氟化物; 0.70; 0.40; 0.50; —; 0; ≤1.5. 硒; 0.0002; 0.0002; 0.0002; —; 0; ≤0.02. 砷; 0.0044; 0.0012; 0.0028; —; 0; ≤0.1. 镉; 0.0001; 0.00001; 0.00001; —; 0; ≤0.005. 六价铬; 0.002; 0.00; 0.002; —; 0; ≤0.1. 氰化物; 0.00; 0.001; 0.001; —; 0; ≤0.2. 阴离子表面活性剂; 0.11; 0.03; 0.04; —; 0; ≤0.3. 硫化物; 0.003; 0.003; 0.003; —; 0; ≤0.5. 由监测结果可知，2018年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 本次委托于2020年9月19日~20日对评价区域声环境质量进行现状监测，根据监测结果评价区域环境质量状况。 ⑴监测点位布设 根据项目所在区域环境功能区划，在宁夏禾易源生物科技有限公司场界东、南、西、北场界外1米处各布设一个监测点，共布设4个监侧点位。 噪声监测点位 比例尺1：1779 图3-1 噪声监测点位图 ⑵监测时间与频率 监测时间：2020年9月19日~20日，连续监测两天。 监测频率：监测2天，每天昼间、夜间各1次。 ⑶监测项目及监测方法 监测项目为连续等效A声级Leq，监测方法严格按《环境监测技术规范》（噪声部分）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。 ⑷监测仪器 噪声测量仪器选用杭州爱华电子研究所生产的AWA6228型噪声统计分析仪，监测期间无雨、无雪、无雷电，风速小于5m/s。 ⑸质量控制 噪声测量仪器性能符合GB3875《声级计电声性能及测量方法》规定，年检合格，并在测量前后进行校准。 ⑹监测结果统计 各监测点噪声现状监测统计结果见表3-7。 表3-7 环境噪声现状监测结果单位：dB（A） 监测点位; 编号; 监测项目; 监测结果. 9月19日; 9月20日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东边界外1米处; N1; 等效连续A声级; 58; 48; 56; 48. 南边界外1米处; N2; 4 44; 54; 46. 西边界外1米处; N3; 53; 44; 53; 45. 北边界外1米处; N4; 56; 46; 55; 48. 备注：①监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关测量方法进行； ②仪器型号选用杭州爱华电子研究所生产的AWA6228型噪声统计分析仪；. ⑺声环境现状评价结果 根据噪声监测数据统计分析结果，采用与评价标准值比较的方法，对评价范围内声环境质量现状作出评价。由表3-3可知，本项目所在地厂界昼、夜间环境噪声等效声级均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园区，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价主要环境保护目标见表3-8（图3-2），主要环境保护要求为： 1、环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准； 3、环境噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区标准。 表3-8 主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/(o); 保护对象; 保护 内容; 保护对象性质; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 环境 空气; 106.128428; 37.947413; 伊利乳业; /; 食品企业; 二类区; W; 350. 106.109931; 37.959638; 河渠拜村五队; 300人; 居住区; 二类区; NW; 1080. 106.133105; 37.959671; 蔡桥村一队; 300人; 居住区; 二类区; N; 1460. 106.124629; 37.940788; 北门村; 300人; 居住区; 二类区; SW; 934. 106.135852; 37.943056; 关渠村; 300人; 居住区; 二类区; SE; 208. 106.154155; 37.942261; 任桥村; 300人; 居民区; 二类区; SE; 1821. 106.124651; 37.928417; 金积中心学校; --; 学校; 二类区; SW; 2213. 106.144780; 37.966676; 吴忠市高级回民中学; --; 学校; 二类区; NE; 2377. 106.121562; 37.944605; 金积安置楼; 3000人; 居民区; 二类区; S; 362~711. 106.129566; 37.946534; 园区管委会; 50人; 办公区; 二类区; SW; 240. 106.131057; 37.953074; 恒枫乳业; --; 食品企业; 二类区; N; 700. 106.133611; 37.952820; 夏进乳业; --; 食品企业; 二类区; N; 600. 106.136272; 37.954918; 红山河食品; --; 食品企业; 二类区; N; 872. 106.123097; 37.953785; 宁夏盛源食品; --; 食品企业; 二类区; NW; 1170. 地表水; /; /; 南干沟; /; 排水沟; Ⅳ类; N; 903. 声环境; 厂界外200m范围; /; /; 3类区; /; /. 图3-2 项目敏感保护目标分布图

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气质量标准 - 项目所在区域环境空气质量评价因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及生态环境部（2018年第19号）《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量评价因子执行标准 污染物名称; 取样时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. PM10; 年; 均 70; µg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单二级标准. 24小时均值; 150; µg/m3. PM2.5; 年平均; 35; µg/m3. 24小时均值; 75; µg/m3. SO2; 年平均; 60; µg/m3. 24小时均值; 150; µg/m3. 1小时平均; 500; µg/m3. NO2; 年平均; 40; µg/m3. 24小时均值; 80; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. CO; 24小时均值; 10; mg/m3. 1小时平均; 4; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200; µg/m3. 24小时均值; /; µg/m3. 2、声环境质量标准 声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类声环境功能区标准。 表4-2 声环境质量标准限值 标准级（类）别; 标准限值(dB（A）); 项目适用范围. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 北侧、西侧、南侧、东侧. 3、地表水环境质量标准 评价区域内主要地表水体为南干沟，属于排水沟，根据地方对南干沟水环境功能区的要求，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-3 地表水质量标准单位：mg/L(pH除外) 污染物; 标准限值; 污染物; 标准限值; 标准来源. pH; 6~9; 铜; ≤1.0; GB3838-2002 Ⅳ类标准. 溶解氧; ≥3; 锌; ≤2.0. 高锰酸盐指数; ≤10; 氟化物; ≤1.5. 化学需氧量; ≤30; 硒; ≤0.02. 氨氮; ≤1.5; 砷; ≤0.1. 五日生化需氧量; ≤6; 镉; ≤0.005. 汞; ≤0.001; 六价铬; ≤0.1. 铅; ≤0.05; 氰化物; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.01; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 石油类; ≤0.5; 硫化物; ≤0.5. 总磷; ≤0.3; /; /. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目位于吴忠市利通区，为银川都市圈重点区域，因此本项目非甲烷总烃、粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5特别排放标准及表9中大气污染物排放限值。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物; 有组织排放浓度(mg/m3); 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; 15; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 2、废水排放标准 项目运营期生活污水排放标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求。 表4-6 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）单位：mg/L 序号; 污染物名称; A等级标准（mg/L）. 1; BOD5; 350. 2; COD; 500. 3; SS; 400. 4; 氨氮; 45. 5; 动植物油; 100. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 等效声级; 项目适用范围. 3类; 65; 55; dB（A）; 东、南、北、西厂界. 4、运营期固废排放标准 本项目产生的固体废物主要包括固体废物和生活垃圾。 工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 项目生产废水经园区污水管网进入吴忠市第三污水处理厂集中处理。废水中的COD和NH3-N计入吴忠市第三污水处理厂的总量内。 根据项目特点，废气总量控制指标为颗粒物（粉尘）、非甲烷总烃。 总量排放申请建议指标如下： 颗粒物:0.0697t/a，非甲烷总烃：0.108t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程及产污环节 项目不进行土建工程，仅有设备安装工序，设备安装主要污染物为设备外包装废物，为可再生资源，建设单位可回收使用。因此，施工期对环境影响较小，本次环评不对施工期进行评价。 - 生产工艺流程及产污环节分析： 图5-1 一次性降解餐具及生物基粒子生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述 本项目以淀粉和植物纤维、聚乳酸（PLA）、食品添加剂为主要原料生产淀粉基一次性降解餐饮具制品及淀粉基降解材料粒子。纯PLA质地脆硬，力学强度和热变形温度较低，必须经过改性后才能进一步加工使用，通过物理共混改性方法降低其成本、增加材料的塑料。 （1）配料、混料 将外购主要原料（淀粉和植物纤维、聚乳酸）、食品添加剂剂（主要成份为TiO2）通过提升设备加入各自原料仓内，自动计量后经螺旋给料机加入共混改性系统的热搅拌锅体内，采用模温机控制温度（110℃，电加热）和混料工艺参数进行高速混合，物料混合均匀后进入该系统的冷搅拌锅，开启夹套内的冷却水阀，冷却至40℃以下。 - 挤料、造粒、压片 将物料输送至挤出改性系统，电加热至135-185℃，经熔料泵将物料输送至挤出模头，挤出料根据产品不同进行造粒或压片。 造粒辅机包括风床，切粒机，振动筛，粒子收集器等，挤出料经风床冷却后先经切粒机切割成粒径4mm左右的粒子，过筛后筛上物进入粒子收集器；筛下物作为原料回用。降解粒子为颗粒状，筛分过程不会产生粉尘污染。 片材辅机包括三辊压延机、片材收卷机。挤出的片材规格根据正负压机成型机上的模具尺寸决定，一般片材规格是厚0.3mm-2mm，宽400mm－750mm，长度以重量计，每卷片材生产重量为100kg-150kg。 - 成型、冲裁、卷边 本项目生产的一次性餐具包括餐盒、餐碗、餐盘、口杯等容器及餐刀、餐叉、餐勺等用具。 一次性餐具成型工艺：将降解粒子加入注塑成型机，用电加热至180-230℃，使降解粒子成为熔融状态后以足够的压力和速度自动导入合模装置，在一定的转速下均匀塑化，然后推挤到模具内，同时模腔内利用循环水进行冷却，等冷却后打开模具取出产品进入下一道工序。 一次性餐具成型工艺：根据餐具深度（或高度）不同，餐碗和餐杯采用正压成型，餐盒和餐盘采用负压成型。 正压成型机自带冲裁机组，按设计尺寸对餐具进行裁剪，再经杯口卷边机卷边。 负压成型机出来的餐盒和餐盘再送至冲裁机进行裁剪。 - 产品检验、消毒、包装 检验合格产品采用紫外线消毒，降解粒子采用通用食品级编织袋包装，规格为25kg/袋；一次性降解餐具包装分为外包装和内包装，内包装为通用食品级纸包装，外包装采用纸箱包装。

主要污染工序： 二、运营期主要污染工序： 1、废水 本项目不产生生产废水，生活污水产生量按用水量的80%计，产生量为1.6m3/d（480m3/a），生活污水经化粪池预处理后达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入园区污水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 具体生活污水产生及排放情况见表5-1： 表5-1 生活污水产生及排放情况统计一览表 名称; 污染物; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度（mg/L); 排放量 (t/a); 去除效率（%）; 执行标准 （GB/T 31962-2015）A级标准. 生活污水 （480m3/a）; COD; 350; 0.168; 297.5; 0.142; 95.7; ≤500mg/L. BOD5; 250; 0.12; 225; 0.108; 96.2; ≤350mg/L. SS; 200; 0.096; 140; 0.067; 94.2; ≤400mg/L. 氨氮; 30; 0.014; 29.1; 0.013; 84.7; ≤45mg/L. 2、废气 本项目产生的废气主要为配料、粉碎产生的粉尘以及挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃。 ①粉碎、配料产生的粉尘 淀粉配料过程会产生少量的粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环保局和污染工程分公司编著，P275）“粒料加工厂”，卸料等排污系数在0.01-3kg/t-原料之间，本项目排污系数取0.1kg/t。项目粉料用量为3365t/a（包括食品添加剂、淀粉和植物纤维），则配料粉尘产生量为0.337t/a。 边角料及不合格品回用前须进行粉碎，该过程会产生少量的粉尘，类比《山西纽维尔环保科技有限公司新建淀粉基生物降解环保材料及制品项目》，产生量以废料的1%进行估算，则投料过程粉尘产生量为0.3t/a。 拟在配料、粉碎设备处上方分别设置集气罩，经过一台袋式除尘器处理后经同一15m排气筒排放，除尘器风量为5000m3/h，集气效率90%，除尘效率取99%，则粉尘排放量为0.006t/a（排放速率为0.0025kg/h，按2400h/a计），排放浓度为0.5mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中大气污染物特别排放限值。 表5-2 粉尘产排情况 项目; 产生情况; 措施; 排放情况. 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 产生速 率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率kg/h. 配料、粉碎粉尘; 48; 0.573; 0.24; 集气罩（处理效率90%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理，15m高排气筒排放; 0.5; 0.006; 0.0025. 粉尘无组织排放; /; 0.0637; 0.027; 车间排气扇通风换气; /; 0.0637; 0.027. ②挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃 本项目产生非甲烷总烃的工序包括挤出和注塑工序。 挤出温度为135-185℃，在此温度下不会导致聚乳酸树脂的分解，一般情况下不会产生树脂分解气体，废气仅为聚乳酸受热状态下挥发出来的以乳酸为主的废气。 注塑机温度在180-230℃之间，该过程会产生一定的有机废气，以非烷总烃计量。 通过参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，类比相关行业数据，热熔注塑挤出、注塑过程废气排放量为原料用量的0.1‰~0.5‰左右，以平均0.3‰核算。本项目PLA消耗量为1900t/a，则非甲烷总烃的产生量为0.57t/a，本项目挤出机和注塑机上方均设集气罩，废气收集后经1套光氧催化+活性炭吸附二级处理后排放。 本项目拟在挤出改性系统及注塑机上方各设1台移动式集气罩，废气经集气罩收集后采用光氧催化+活性炭二级吸附装置处理，设计风量5000m3/h，集气效率按90%计，光氧催化+活性炭二级吸附装置效率不低于90%，经处理后，非甲烷总烃排放量为0.051t/a，经15m排气筒排放。非甲烷总烃排放速率为0.021kg/h（按2400h/a计），排放浓度为4.28mg/m3。满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5特别排放标准要求（颗粒物20mg/m3，非甲烷总烃60mg/m3）。 表5-3 非甲烷总烃产排情况 项目; 产生情况; 措施; 排放情况. 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 产生速 率kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放速 率kg/h. 挤出、注塑有机废气; 42; 0.513; 0.21; 集气罩（处理效率90%）+光氧催化+活性炭二级吸附装置（处理效率90%）处理，15m高排气筒排放; 4.2; 0.051; 0.021. 有机废气无组织排放; /; 0.057; 0.024; 车间排气扇通风换气; /; 0.057; 0.024. 3、噪声 本项目噪声污染源主要是冷却塔、空压机、注塑机、淀粉共混改性系统、淀粉挤出改性系统、造粒辅机、片材辅机、泵等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声值在85～100dB（A）之间。 本项目主要噪声源及治理措施见表5-4。 表5-4 主要噪声源及治理措施一览表 序号; 设备名称; 数量; 等效声级dB（A）; 治理措施; 降噪后 效果. 1; 淀粉共混改性系统; 2套; 85; 选用低噪设备、基础减振、厂房隔声、吸声; 65. 2; 淀粉挤出改性系统; 2套; 85; 65. 3; 造粒辅机; 2台; 95; 75. 4; 片材辅机; 2台; 85; 65. 5; 成型机; 5台; 90; 70. 6; 注塑机; 1台; 90; 0. 7; 空压机; 1套; 95; 75. 8; 冷却水塔; 1套; 100; 80. 9; 泵; 1台; 90; 70. 10; 粉碎机; 1台; 90; 70. 4、固体废物 项目主要固废为布袋收尘、不合格产品、废边角料、废活性炭和生活垃圾。 （1）布袋收尘：项目布袋除尘器产生的收尘产生量为0.5673t/a，集中收集后回用。 （2）不合格产品、废边角料：根据企业提供资料，不合格产品和废边角料年产生量为30t，集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统。 （3）废活性炭：本项目有机废气治理中使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，由此产生的废活性炭属于危险废物（HW49）。由工程分析可知，本项目有机废气的削减目标为0.462t/a（有机废气收集量—有机废气有组织排放量=削减量）。进入活性炭吸附装置的废气量为0.462t/a。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附容量一般为25%左右，根据废气污染物的特点，按照1吨活性炭吸附0.25吨废气计，则废活性炭产生量为1.85t/a。定期交由有资质单位处置。 （4）生活垃圾：项目职工人数为25人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则年产生量约3.75t/a，收集后由环卫部门处理。 表5-5 危险废物产生情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.85; 活性炭吸附装置; 固态; 非甲烷总烃; 有机物; 1a; T; 暂存于5m2危废间，定期交有资质单位处理处置. 表5-6 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 储存规模; 贮存方式; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内; 5m2; 3t; 双层复合塑料编织袋包装; 不超过1年.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎、配料工序粉尘 | 粉尘 | 有组织：0.573t/a，48mg/m3 | 0.006t/a，0.5mg/m3 |
|  |  |  | 无组织：0.0637t/a，0.027kg/h | 0.0637t/a，0.027kg/h |
|  | 挤出、注塑工序有机废气 | 非甲烷总烃 | 有组织：0.513t/a，42mg/m3 | 0.051t/a，4.2mg/m3 |
|  |  |  | 无组织：0.057t/a，0.024kg/h | 0.057t/a，0.024kg/h |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 （480m3/a） | COD | 350mg/L；0.168t/a | 297.5mg/L；0.142t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.12t/a | 225mg/L；0.108t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.096t/a | 140mg/L；0.067t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.014t/a | 29.1mg/L；0.013t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生 活区 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 布袋收尘 | 0.5673t/a | 0 |
|  |  | 不合格产品、废边角料 | 30t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 1.85t/a | 0 |
| 噪 声 | 冷却塔、空压机、注塑机、造粒辅机、片材辅机等设备 | 机械噪声 | 85dB(A)~100dB(A) | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园，租用中小企业孵化基地二期C14厂房，不另新建生产厂房和辅助用房，不会对生态环境造成影响。运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物通过采取有效防治措施后，对项目所在区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目不进行土建工程建设，主要为各类设备的安装调试等。因此施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析： 根据对本项目产污环节的分析，项目营运期间对环境的影响及治理措施如下。 - 大气环境影响分析及防治措施 本项目产生的废气主要为配料、粉碎产生的粉尘以及挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃。项目在配料、粉碎设备处上方分别设置集气罩，经过一台袋式除尘器处理后经同一15m排气筒排放，粉尘排放量为0.006t/a（排放速率为0.0025kg/h，按2400h/a计），排放浓度为0.5mg/m3；挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，经处理后，非甲烷总烃排放量为0.051t/a，经15m排气筒排放。非甲烷总烃排放速率为0.021kg/h（按2400h/a计），排放浓度为4.27mg/m3。项目产生非甲烷总烃、粉尘排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5中大气污染物特别排放限值。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 a、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 b、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 大气环境影响评价等级评判一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. c、污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). d、项目参数 本次有组织废气的评价因子为非甲烷总烃、PM10；无组织废气的评价因子确定为非甲烷总烃、TSP，评价方法采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN 估算模式，具体污染源参数详见下表。 表7-3 有组织点源参数 点源 名称; 排气筒基底 中心坐标; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出内内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 年排放小时数（H）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 非甲烷总烃; PM10. 排气筒; 106.133538; 37.947148; 1131.0; 15.0; 0.40; 11.06; 40; 2400; 正常工况; 0.021; 0.0025. 表7-4 无组织面源参数 污染 源; 面源起点坐标; 面源海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源有效排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排放速率（kg/h）. E; N. 非甲烷总烃; TSP. 生产车间; 106.132567; 37.947076; 1131.0; 118.59; 21.25; 8.0; 2400; 间歇; 0.024; 0.027. 估算模式参数详见表7-5。 表7-5 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 47850. 最高环境温度（℃）; 38.5. 最低环境温度（℃）; -23.5. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 干燥. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. e、预测结果 表7-6 污染源预测结果一览表（点源） 下风向距离; 点源. PM10浓度(μg/m³); PM10占标率(%); NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 50.0; 0.0888; 0.020; 0.7461; 0.037. 100.0; 0.1920; 0.043; 1.6132; 0.081. 200.0; 0.1586; 0.035; 1.3324; 0.067. 300.0; 0.1092; 0.024; 0.9176; 0.046. 400.0; 0.0797; 0.018; 0.6693; 0.033. 500.0; 0.0612; 0.014; 0.5143; 0.026. 600.0; 0.0489; 0.011; 0.4111; 0.021. 700.0; 0.0403; 0.009; 0.3386; 0.017. 800.0; 0.0340; 0.008; 0.2853; 0.014. 900.0; 0.0292; 0.006; 0.2449; 0.012. 1000.0; 0.0254; 0.006; 0.2133; 0.011. 1200.0; 0.0199; 0.004; 0.1675; 0.008. 1400.0; 0.0162; 0.004; 0.1363; 0.007. 1600.0; 0.0136; 0.003; 0.1140; 0.006. 1800.0; 0.0116; 0.003; 0.0974; 0.005. 2000.0; 0.0101; 0.002; 0.0849; 0.004. 2500.0; 0.0075; 0.002; 0.0627; 0.003. 下风向最大浓度; 0.2039; 0.045; 1.7126; 0.086. 下风向最大浓度出现距离; 115.0; 115.0; 115.0; 115.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表7-7 污染源预测结果一览表（矩形面源） 下风向距离; 生产车间. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 50.0; 21.7550; 1.088; 24.4744; 2.719. 100.0; 11.3370; 0.567; 12.7541; 1.417. 200.0; 3.9842; 0.199; 4.4822; 0.498. 300.0; 2.2388; 0.112; 2.5186; 0.280. 400.0; 1.4988; 0.075; 1.6861; 0.187. 500.0; 1.1010; 0.055; 1.2386; 0.138. 600.0; 0.8558; 0.043; 0.9628; 0.107. 700.0; 0.6923; 0.035; 0.7788; 0.087. 800.0; 0.5779; 0.029; 0.6502; 0.072. 900.0; 0.4945; 0.025; 0.5564; 0.062. 1000.0; 0.4320; 0.022; 0.4860; 0.054. 1200.0; 0.3377; 0.017; 0.3799; 0.042. 1400.0; 0.2738; 0.014; 0.3080; 0.034. 1600.0; 0.2283; 0.011; 0.2568; 0.029. 1800.0; 0.1945; 0.010; 0.2188; 0.024. 2000.0; 0.1685; 0.008; 0.1896; 0.021. 2500.0; 0.1244; 0.006; 0.1399; 0.016. 下风向最大浓度; 22.3130; 1.116; 25.1021; 2.789. 下风向最大浓度出现距离; 60.0; 60.0; 60.0; 60.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 根据预测结果可知，本项目有组织废气（排气筒）中非甲烷总烃、PM10最大落地浓度分别为1.7126ug/m3、0.2039ug/m3，最大落地浓度占标率分别为0.086%、0.045%；矩形面源（生产车间）无组织废气中TSP、非甲烷总烃最大落地浓度分别为25.1021ug/m3、22.3130ug/m3，最大落地浓度占标率分别为2.789%、1.116%。 根据现场调查可知，距离本项目最近的村庄为关渠村，位于本项目东南侧208m处，距离本项目最近的乳制品厂伊利乳业位于本项目西侧350m处。本项目废气排放对最近敏感点的影响分析见下表。 表7-8 最近敏感点预测结果（排气筒） 离散点信息; 点源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); NMHC(μg/m³); PM10(μg/m³). 关渠村; 106.135477; 37.945404; 1.0672; 0.1270. 伊利乳业; 106.127795; 37.948077; 0.4973; 0.0592. 标准; /; /; 2000; 150. 表7-9 最近敏感点预测结果（矩形面源） 离散点信息; 矩形面源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); NMHC(μg/m³); TSP(μg/m³). 关渠村; 106.135477; 37.945404; 2.0840; 2.3445. 伊利乳业; 106.127795; 37.948077; 1.3430; 1.5109. 标准; /; /; 2000; 300. 根据预测结果可知，项目有组织点源和无组织面源废气中，非甲烷总烃和颗粒物在最近敏感点关渠村和伊利乳业处最大浓度分别满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准和环境空气质量标准(GB 3095-2012)，占标率较小，表明项目废气排放对周边环境敏感点影响较小。 f、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-10 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 排气筒; PM10; 450.0; 0.2039; 0.045; /. NMHC; 2000.0; 1.7126; 0.086; /. 生产车间; NMHC; 2000.0; 22.3130; 1.116; /. TSP; 900.0; 25.1021; 2.789; /. 本项目Pmax最大值出现为生产车间排放的TSPPmax值为2.789%,Cmax为25.1021μg/m3,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。由表7-8可知，本项目无组织排放废气最大浓度占标率大于1%小于10%，依据《环境影响技术导则—大气环境(HJ2.2-2018)》评价工作的分级判据，本项目大气评价等级定为二级，大气评价范围5km×5km（见图3-2），不进行进一步预测和评价。本项目无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此，本项目不设置大气防护距离。 g、本项目大气污染物具体核算结果 本项目大气污染物具体核算结果如下： 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 污染物名称; 产生环节; 污染物排放标准; 核算 年排放量. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 挤出、注塑工序; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 4.0; 0.057t/a. 粉尘; 配料、粉碎工序; 1.0; 0.0637t/a. 表7-12 大气污染物有组织排放量核算表 污染物名称; 排放口名称; 核算排放浓度; 核算排放速率; 核算年排放量. 非甲烷总烃; 1#; 4.2mg/m3; 0.021kg/h; 0.051t/a. 粉尘; 0.5mg/m3; 0.0025kg/h; 0.006t/a. 表7-13 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物名称; 年排放量. 1; 非甲烷总烃; 0.108t/a. 2; 粉尘; 0.0697t/a. 建设项目大气环境影响自查表详见表7-14。 表7-14 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级 ¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50km ¨; 边长5～50km ¨; 边长=5km þ. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a ¨; 500～2000t/a ¨; <500t/a ¨. 评价因子; 基本污染物（/） 其他污染物（NMHC、PM10、TSP）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 评价标准; 评价标准; 国家标准 þ; 地方标准 ¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状评价; 环境功能区; 一类区 ¨; 二类区 þ; 三类区 ¨. 评价基准年; （ 2019 ）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据 þ; 主管部门发布的数据 ¨; 现状补充数据 þ. 现状评价; 达标区 þ; 不达标区 ¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 þ本项目非正常排放源 ¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源 ¨; 其他在建、拟建项目污染源 ¨; 区域污染源 ¨. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD¨; ADMS¨; AUSTAL2000¨; EDMS/AEDT¨; CALOUFF¨; 网络模型¨; 其他þ. 预测范围; 边长≥50km ¨; 边长5~50km ¨; 边长=5kmþ. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃、PM10、TSP）; 包括二次PM2.5 ¨ 不包括二次PM2.5 þ. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率>100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% ¨; C本项目最大占标率>10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30% ¨; C本项目最大占标率>30% ¨. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% þ; C非正常占标率>100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 ¨; C叠加不达标 ¨. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20% ¨; k>-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃、TSP）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测 ¨. 环境质量监测; 监测因子（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测þ. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（ 项目 ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; 非甲烷总烃：（0.108）t/a; 颗粒物：（0.0697）t/a. 注：“ ¨ ”为勾选项，填“ √ ”；“（ ）”为内容填写项. 二、地表水环境影响分析及防治措施 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》(HJ2.3-2018)中地表水环境影响评价等级规定，本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，之后进入吴忠市第三污水处理厂处理，全部为间接排放，本项目地表水评价等级为三级B。 生活污水：本项目劳动定员25人，生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量约为2.0m3/d(600m3/a)。生活污水排放量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为1.6m3/d（480m3/a），主要污染物因子为COD、BOD5、SS、氨氮。经厂区内化粪池预处理后达到《污水排入城镇地下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级标准要求后排入污水管网，最终纳入吴忠市第三污水处理厂处理。 本项目废水进入吴忠市第三污水处理厂的可行性分析 吴忠市第三污水处理厂位于吴忠市城市西区北大街东侧，金纬三路北侧，本项目距污水处理厂约1200m，位于污水处理厂的服务范围内，项目建成后污水排放量为1.6m3/d，吴忠市第三污水处理厂经提标改造、扩建后设计总处理规模为5万m3/d，远小于该污水处理厂的处理能力，扩建后处理工艺采用“AO+MBBR”处理工艺。吴忠市第三污水处理厂设计进水水质为：COD≤500mg/L；BOD5≤350mg/L；SS≤400mg/L；氨氮≤45mg/L；TP≤8mg/L;TN≤70mg/L。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。出水水质标准为：BOD5≤10mg/L，CODcr≤50mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤8mg/L，TP≤0.5mg/L，TN≤15mg/L，pH6-9。本项目废水属于吴忠市第三污水处理厂的接管范围。因此，项目污水排入吴忠市第三污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目运行对周围水环境影响极小。 三、噪声环境影响分析及防治措施 （1）噪声源强 噪声污染源主要是冷却塔、空压机、注塑机、淀粉共混改性系统、淀粉挤出改性系统、造粒辅机、片材辅机、泵等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声源强为85dB(A)~100dB(A)。设备产生的噪声值及治理效果见表7-15。 表7-15 主要设备噪声源及治理效果 序号; 设备名称及型号; 数量台（套）; 源强; 处理措施. 处理前; 处理后. 1; 淀粉改性系统; 2; 85; 65; 设置基础减振、降噪、隔声设施. 2; 淀粉挤出改性系统; 2; 85; 65. 3; 造粒辅机; 2; 95; 65. 4; 片材辅机; 2; 95; 75. 5; 成型机; 5; 90; 70. 6; 注塑机; 1; 90; 70. 7; 粉碎机; 1; 90; 70. 8; 空压机; 1; 95; 75. 9; 冷却水塔; 1; 100; 80. 10; 泵; 1; 90; 70. （2）预测模式 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加模式：L1+2=10lg[10L1/10+10L2/10] 式中：L1+2——被影响点所接受的总声压级，dB（A）； L1、L2——分别为1、2噪声源对被影响点的噪声影响值，dB（A）。 噪声衰减模式：△L=10lg[1/（4πr2）] 式中：△L——噪声源强至受声点的衰减量，dB（A）； r——噪声源至受声点的距离，m。 评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： L(r)=L(r0)－20lg(r/r0)－△L 其中：L(r)——预测点处声级，dB（A）； L(r0)——声源处声级，dB（A）； r——声源距离预测点处的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）； （3）噪声预测结果 本项目采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施和距离衰减等处理措施后不会对周围环境造成影响。 噪声源对厂界贡献值预测结果见表7-16。 表7-16 厂界各预测点白天噪声贡献值预测结果 复合噪声级; 厂界; 与厂界距离 （m）; 昼间; 夜间; 评价 结果. 背景值; 贡献值; 叠加值; 背景值; 贡献值; 叠加值. 72.39; 北; 22; 58; 45.5; 58; 48; 45.5; 49; 达标. 南; 23; 54; 44.7; 54; 46; 44.7; 47; 达标. 西; 24; 53; 45.1; 53; 45; 45.1; 47; 达标. 东; 12; 56; 50.8; 57; 48; 50.8; 53; 达标. 经预测，项目产生的噪声通过建筑物墙体阻挡和距离衰减等措施治理后，项目在营运期边界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，即：昼间Leq≤65dB(A)，夜间Leq≤55dB(A)。为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施：针对制冷机、空压机等设备，建设单位拟采用以下措施：①设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；②空压机房等采用隔离封闭措施，对风机配置消声器；③隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声；④采取设置绿化带、隔离带等绿化降噪措施；⑤对进入厂区的所有车辆实行禁鸣和限速，并对车流进行定向控制和分流。 四、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般工业固体废物：本项目一般固体废物主要为布袋收尘、不合格产品、废边角料，根据企业统计，不合格产品、废边角料产生量为30t/a，布袋收尘产生量为0.5673t/a，集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统。 生活垃圾：本项目劳动定员25人，年工作300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则其产生量约为3.75t/a。通过生活垃圾收集箱分类集中收集，由环卫部门统一清运处理，对周围环境影响较小。 危险废物：本项目有机废气治理中使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，由此产生的废活性炭属于危险废物（HW49）。活性炭产生量为1.85t/a。定期交由有资质单位处置。 根据该类固废特性，建设单位设置危险废物专用收集装置，将危险废物分类集中收集，并注明危险废物标识，暂存于危废暂存间，委托交有资质的危险废物处置单位集中处理处置。本项目建设5m2危废暂存间，设置于生产车间，危废暂存间地面进行水泥+环氧树脂板防渗。 危险废物暂存间应设置有明显警示标志和警示说明，门外张贴“危险废物暂存间”及“禁止吸烟、饮食”的警示标识。暂存于危险废物暂存间的危险废物，委托有资质单位进行安全妥善处置。建设单位严格按照《宁夏回族自治区危险废物管理办法》（2011年4月1日起施行）、《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移联单管理办法》中的规定对项目所产生的危险废物进行管理，具体要求如下： ①建设单位应当自产生危险废物之日起三十日内，向主管部门申报危险废物产生量，并如实报送危险废物管理计划。 ②建设单位应当及时收集本单位产生的危险废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，危险废物收集装置应当有明显的警示标识。 ③建设单位应当建立危险废物台账，如实记载危险废物的名称、类别、产生的时间、数量以及去向等情况，并永久保存。 ④建设单位应当与有资质的危险废物处置单位签订危险废物处置合同，明确约定危险废物处置数量、收集、运输、费用及安全责任等事项。 ⑤危废转移要求 a.建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向所在地环境保护行政主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告所在地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； b.建设单位每转移一车危险废物，应当填写一份联单； c.建设单位须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 综上所述，本项目运营过程中，固体废物均得到合理利用和有效处置，因而固体废物处置措施是可行的。因此，项目运营期的固体废物对周围环境的影响较小。 - 土壤环境影响分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2107）以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版），本项目属于“橡胶和塑料制品业，塑料制品制造”，依据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018)附录A中的土壤环境影响评价项目类别查找，本项目属于其他行业，根据导则要求，其他行业属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不对土壤环境影响做分析。 六、地下水环境影响分析 - 依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016)附录A拟建项目属“N轻工116、塑料制品制造”，地下水环境影响评价分类为Ⅳ类。根据导则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此本项目不对地下水环境影响做分析。 - 七、环境风险分析 根据对项目原辅材料分析，项目无相关风险物质，本次评价不再具体分析。 八、运营期污染物排放清单及环境管理要求 根据项目工程分析，本项目污染物排放清单见下表。 表7-17 项目污染物排放清单 水污染源; 废水来源; 净化措施; 污染物类别; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L）; 标准号. 生活废水; 化粪池; COD; 297.5mg/L; 0.142t/a; 500; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准. BOD5; 225mg/L; 0.108t/a; 350. SS; 140mg/L; 0.067t/a; 400. 氨氮; 29.1mg/L; 0.013t/a; 45. 固体废物; 来源、类别; 废物性质; 处置措施; 产生量; 处置量; 排放量（t/a）. 生活垃圾; 一般固废; 集中收集交环卫部门处理; 3.75t/a; 3.75t/a; 0. 不合格产品、废边角料; 集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统; 30t/a; 30t/a; 0. 布袋收尘; 0.5673t/a; 0.5673t/a; 0. 废活性炭; 危险废物; 收集后送至有资质单位处置; 1.85t/a; 1.85t/a; 0. 废气; 粉碎、配料工序粉尘; 粉尘; 设置集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 0.537t/a; 0.006t/a; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5大气污染物特别排放限值. 挤出、注塑工序有机废气; 非甲烷总烃; 设置集气罩+活性炭吸附装置+15m排气筒; 0.513t/a; 0.051t/a. 为将本项目建设对周围环境影响降至最低，项目运营期环境管理要求如下： （1）提高职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程中去，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染； （2）加强产噪设备的日常维修和保养，使其正常运转，避免非正常运转情况下的噪声影响； （3）运营过程中产生的各类固废设专门人员将其分类集中收集，严格按照固体废物环境影响分析中防治措施实施； （4）加强环境保护设施的日常管理与维护，确保其正常稳定运行，以保证污染物达标排放。 （5）本项目建成后，须按照国家要求进行竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运营。 九、运营期监测计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 ①监测机构 委托有资质的环境监测单位对项目废水、噪声、废气进行监测。 ②监测项目 根据项目排污特点，项目建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），非重点排污单位监测制度详细内容见表7-18。 表7-18 项目运营期环境监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/半年. 废水; 废水排口; COD、BOD5、SS、氨氮、pH; 1次/季度. 固体废物; 全厂固体废物污染源; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每年统计1次. 十、“三同时”验收内容 （1）竣工验收要求 根据本项目施工进度及安排，环保竣工验收相关要求应根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017）（以下简称“条例”）相关要求执行。 具体内容如下：根据《条例》“第三章环境保护设施建设”中“第十七条编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告”。 （2）环保“三同时”验收 本项目竣工环境保护“三同时”验收内容见表7-19。 表7-19 环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 验收内容; 验收监测点位; 执行标准. 废水; 职工生活; 生活废水; /; 废水排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级要求. 噪声; 生产车间; 噪声; 选用低噪声设备，对设备采取设置消声器、隔声、减振等措施; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 废气; 粉碎、配料工序; 颗粒物; 设置集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒; 排气筒、厂界; ## 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值及表9限值. 挤出、注塑工序; 非甲烷总烃; ## 设置集气罩+光氧催化+1套活性炭二级吸附装置+15m排气筒; ## 排气筒、厂界. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 集中收集装置，交由环卫部门统一清运处理; --; 符合环保要求. 生产车间; 布袋收尘; 集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统; --; 符合环保要求. 不合格产品、废边角料. 废活性炭; 5m2危废暂存间1座，收集后送至有资质单位处置; --; 符合环保要求.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 粉碎、配料工序 | 颗粒物 | 设置集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 挤出、注塑工序 | 非甲烷总烃 | ## 设置集气罩+1套光氧催化+活性炭二级吸附装置+15m排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 员工生活 | 生活污水 | 经现有化粪池处理后排入园区下水管网，最终进入吴忠市第三污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 布袋收尘 | 集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统 | 符合环保要求 |
|  |  | 不合格产品、废边角料 |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 在厂区暂存，定期送至有资质单位处置 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 在对设备采取减振降噪后，通过车间隔声、厂界隔声墙处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目建设地点位于吴忠市金积工业园区，租用中小企业孵化基地二期C14厂房，不另新建生产厂房和辅助用房，不会对生态环境造成影响。运营过程产生的废气、废水、噪声及固体废物通过采取有效防治措施后，对项目所在区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论及建议

一、结论 1、基本概况 本项目租用宁夏吴忠金积工业园区中小企业孵化基地二期C14厂房，中心坐标北纬37°56′49.61″，东经106°7′59.65″，总建筑面积1250m2。本项目总投资2200万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.36%。本项目属于新建项目，建设2条生产线，年产5000吨生物降解材料及成品，产品包括一次性餐具类制品、材料粒子。 2.国家相关产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的规定，本项目产品及工艺可归入十九、轻工-3（鼓励类）生物可降解塑料及其系列产品开发、生产应用，属于鼓励类。另根据2014年12月31日国家发改委、财政部、科技部、中科院发布的，发改高技（2014）3055号《关于印发生物基材料重大创新发展工程实施方案的通知》文件，本项目符合其“生物基材料是指利用可再生的生物质资源加工生产的有机高分子材料，具有可再生、可降解、绿色环保特点”及“生物基材料及其产品对石油化学品的替代，将加快材料工业绿色转型升级，降低材料工业对石油资源的过度依赖”的要义和重点支持领域目录。本项目已取得吴忠金积工业园区管委会下发的同意企业建设的企业投资备案证（项目代码：2020-640951-41-03-007985）（附件2）。 3.选址合理性及规划符合性分析 本项目位于金积工业园区，项目所在地属于工业用地。金积工业园区供水、供电设施齐全，交通便利，有利于原料及产品的运输，项目生产过程中产生的废气、生活污水、噪声、固废等采取有效的治理措施，对周围环境影响较小。 本项目主要从事淀粉基生物降解塑料生产，项目建设符合金积工业园区总体规划，符合入园条件，符合《吴忠金积工业园区总体规划（2018-2025）环境影响报告书》及其审查意见要求。因此，本项目与金积工业园区规划相符合。 4.建设地区环境质量现状 本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，根据“环境空气质量模型技术支持服务系统”公布的2019年吴忠市的监测数据可以看出，各项因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地属于达标区。 本项目地表水环境质量现状评价采用《2018年宁夏回族自治区环境质量报告书》吴忠市环境监测中心站2018年对吴忠南干沟断面的监测数据，2018年吴忠南干沟断面主要污染物指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 根据噪声监测结果，项目所在区域昼间等效声级在52~56dB(A)，夜间在43~49dB(A)之间，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。 5.污染物达标排放分析 （1）废气 本项目产生的废气主要为配料、粉碎产生的粉尘以及挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃。配料、粉碎产生的粉尘拟在配料、粉碎设备处上方分别设置集气罩，经过一台袋式除尘器进行处理；挤出、注塑工序产生的非甲烷总烃，拟在挤出改性系统及注塑机上方各设1台移动式集气罩，废气经集气罩收集后采用1套光氧催化+活性炭二级吸附装置进行处理，废气处理后经15m高排气筒排放。本项目排放的颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值及表9限值要求。 （2）废水 项目外排废水为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后进满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中A等级标准要求后排入市政污水管网最终进入吴忠市第三污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于冷却塔、空压机、注塑机、淀粉共混改性系统、淀粉挤出改性系统、造粒辅机、片材辅机、泵等设备及运输车辆。本噪声值在85～100dB(A)之间。本项目通过选用低噪声设备，利用车间隔声、厂界隔声等减震措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目产生噪声对周围环境的影响较小。 （4）固体废物 本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。 一般工业固体废物：本项目一般固体废物主要为布袋收尘、不合格产品、废边角料，根据企业统计，不合格产品、废边角料、布袋收尘集中收集后粉碎后作为原料返回淀粉共混改性系统。 危险废物：本项目有机废气治理中产生的废活性炭定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：职工日常办公及生活过程中产生的生活垃圾，通过生活垃圾收集箱分类集中收集，由环卫部门定期清运统一处理。 6.环境影响评价总体结论 综上所述，宁夏禾易源生物科技有限公司5000吨生物基材料及制品项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放或综合利用。建设单位在逐项落实项目报告表中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，保证各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、定期对设备进行维护，保证设施正常运转，杜绝非正常工况造成污染事故产生。 2、认真落实各项环保治理措施，确保各种污染物达标排放，以满足日益严格的排放标准要求。